16-BO‘LIM. REZBALI TESHIKLAR, MARKAZIY TESHIKLAR, O‘Q BO‘YINLARI VA O‘Q O‘RTA QISMINI TIKLASH HAMDA ISHLOV BERISH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildirak juftligi o‘qlarida joylashgan M20 va M24 rezbali teshiklar, o‘q bo‘yinlari torclaridagi markaziy teshiklar hamda o‘qning o‘rta qismidagi yuzaki nuqsonlarni tiklash va ishlov berish tartibini tushuntirishdan iborat.

O‘q — g‘ildirak juftligining eng mas’ul elementi. Uning torc qismi, rezbali teshiklari, markaziy teshiklari va o‘rta qismi keyingi montaj, torsevoye kreplenie, mexanik ishlov, НК/МПК nazorati va ekspluatatsion ishonchlilik uchun juda muhim. Agar rezba buzilgan, markaziy teshik shikastlangan yoki o‘q o‘rta qismida yuzaki nuqsonlar qolgan bo‘lsa, bunday o‘qni keyingi yig‘uvga beparvo yuborish mumkin emas.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: bu bo‘limdagi ishlar “qo‘lda tuzatib qo‘yish” darajasidagi ish emas. Har bir tiklash va ishlov berish faqat belgilangan texnologiya, ruxsat etilgan usul va nazorat tartibi bo‘yicha bajariladi.

1. M20 va M24 rezbali teshiklar nima uchun muhim?

M20 va M24 rezbali teshiklar o‘q torc qismida joylashgan bo‘lib, podshipniklarni o‘q bo‘ynida torsevoye kreplenie elementlari orqali mahkamlashda ishlatiladi.

Bu teshiklarning vazifasi:

| Element | Vazifasi |
| --- | --- |
| M20 rezbali teshik | Torsevoye kreplenie boltlarini o‘rnatish |
| M24 rezbali teshik | Ayrim konstruksiyalarda kuchliroq mahkamlash boltlarini o‘rnatish |
| Rezba yuzasi | Boltning to‘g‘ri tortilishi va mahkam turishini ta’minlash |
| O‘q torci | Mahkamlash elementlari uchun tayanch zona hisoblanadi |

Agar rezba shikastlangan bo‘lsa, bolt kerakli moment bilan tortilmaydi, bo‘shashishi mumkin yoki ekspluatatsiya vaqtida torsevoye kreplenie ishonchliligi pasayadi. Bu esa buksa uzeli va podshipnik mahkamlanishiga bevosita xavf tug‘diradi.

2. Rezbali teshiklarni tiklash tartibi

RD bo‘yicha M20 va M24 rezbali teshiklarning shikastlangan rezbasi belgilangan tartibda qabul qilingan texnologiyalar asosida tiklanadi.

Bu shuni anglatadi:

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Tiklash joyi | M20 va M24 rezbali teshiklar |
| Tiklash sababi | Rezba ezilishi, yeyilishi, buzilishi yoki shikastlanishi |
| Bajarish tartibi | Temir yo‘l administratsiyasi tomonidan qabul qilingan texnologiya bo‘yicha |
| Asosiy shart | O‘q torci va rezba zonasining mustahkamligi buzilmasligi kerak |

Xodim uchun amaliy qoida: rezbani oddiy metchik bilan “tozalab qo‘yish” har doim ham tiklash hisoblanmaydi. Agar rezba jiddiy shikastlangan bo‘lsa, uni qanday usulda tiklash mumkinligi texnologik hujjat bilan belgilanadi.

3. Rezbali teshiklarda uchrashi mumkin bo‘lgan nuqsonlar

Amaliyotda rezbali teshiklarda quyidagi holatlar uchrashi mumkin:

| Nuqson | Xavfi |
| --- | --- |
| Rezba ezilishi | Bolt to‘liq kirishi yoki mahkam tortilishi qiyinlashadi |
| Rezba yulib ketishi | Mahkamlash kuchi ushlanmaydi |
| Rezba ichida metall qoldiq yoki kir bo‘lishi | Bolt noto‘g‘ri o‘tiradi |
| Teshik og‘zida zaboyina | Bolt kirishida qiyinchilik tug‘diradi |
| Teshik o‘qining buzilishi | Bolt qiyshiq kirishi mumkin |
| Oldingi ta’mirdan qolgan noto‘g‘ri ishlov izi | Keyingi mahkamlash sifati pasayadi |

Bunday nuqsonlar aniqlanganda xodim ularni yashirmasligi, belgilangan tartibda mas’ul shaxsga xabar berishi va texnologik qaror asosida tiklashga yuborishi kerak.

4. Markaziy teshiklar nima uchun kerak?

O‘q bo‘yinlari torclaridagi markaziy teshiklar stanokda ishlov berish, o‘qni markazlash, aylantirish, tekshirish va ayrim texnologik operatsiyalarni aniq bajarish uchun kerak.

Markaziy teshik shikastlangan bo‘lsa:

o‘q stanokda to‘g‘ri markazlanmaydi;

mexanik ishlovda urish yoki qiyshayish paydo bo‘lishi mumkin;

o‘lchov natijalari noto‘g‘ri chiqishi mumkin;

o‘q bo‘yni va podstupitsa qismlariga ishlov sifati pasayadi;

keyingi ta’mir operatsiyalarida xatolik yuzaga keladi.

RD bo‘yicha RU1Sh va RV2Sh tipidagi o‘qlar bo‘yinlari torclaridagi markaziy teshiklar belgilangan texnologiyalar asosida tiklanadi.

5. Markaziy teshiklarni tiklashda asosiy talab

Markaziy teshik tiklanganda uning shakli, markazga nisbatan joylashuvi va keyingi mexanik ishlovga yaroqliligi ta’minlanishi kerak.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Joylashuv | O‘qning markaziy chizig‘iga mos bo‘lishi kerak |
| Shakl | Texnologik talabga mos bo‘lishi kerak |
| Yuzasi | Ezilish, zaboyina va notekisliksiz bo‘lishi kerak |
| Maqsad | O‘qni stanokda aniq markazlash imkonini berish |
| Bajarish tartibi | Qabul qilingan texnologiya asosida |

Xodim eslab qolishi kerak: markaziy teshik oddiy “kichik chuqurcha” emas. U o‘qni stanokda to‘g‘ri ushlash va keyingi ishlov aniqligini ta’minlaydigan texnologik baza hisoblanadi.

6. O‘q o‘rta qismidagi yuzaki nuqsonlar

O‘qning o‘rta qismi ekspluatatsiya, tashish, saqlash, raspressovka yoki ta’mir jarayonida yuzaki nuqsonlarga ega bo‘lishi mumkin.

Bunday nuqsonlarga quyidagilar kiradi:

| Nuqson turi | Xavfi |
| --- | --- |
| Korroziya izi | Metall sirtining yemirilishi boshlanishi mumkin |
| Mayda tirnalishlar | Charchash yoriqlari uchun boshlanish nuqtasi bo‘lishi mumkin |
| Zadir | Metall yuzasining shikastlanishi |
| Riska | Kuchlanish to‘planishiga sabab bo‘lishi mumkin |
| Zaboyina | Lokal shikast va yoriq xavfini oshiradi |
| Yuzaki ezilish | O‘q sirt qatlamining mustahkamligini pasaytiradi |

O‘qning o‘rta qismi harakat vaqtida egilish va dinamik yuklamalarni qabul qiladi. Shu sababli undagi mayda sirt nuqsonlari ham e’tiborsiz qoldirilmaydi.

7. O‘q o‘rta qismiga ishlov berish

RD bo‘yicha o‘q o‘rta qismidagi yuzaki nuqsonlarni bartaraf etish uchun mexanik ishlov bajariladi. Bu ishlov ikki xil usulda bo‘lishi mumkin:

| Ishlov turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| Zachistka | Yuzaki nuqsonlarni silliqlab tozalash |
| Stanokda obtochka | O‘q o‘rta qismini mexanik ishlovdan o‘tkazish |
| Keyingi bosqich | Ishlov berilgan yuzani roliklar bilan nakatka qilib mustahkamlash |
| Yakuniy nazorat | МПК — magnit-kukunli nazorat |

Bu yerda asosiy maqsad faqat nuqsonni ko‘zdan yo‘qotish emas. Ishlovdan keyin o‘qning sirt qatlami mustahkam bo‘lishi va yashirin yoriqlar qolmaganligi МПК bilan tekshirilishi kerak.

8. Roliklar bilan mustahkamlash

Mexanik ishlovdan keyin o‘q o‘rta qismining ishlov berilgan yuzasi roliklar bilan nakatka qilib mustahkamlanadi.

Rolik bilan nakatkaning vazifasi:

| Vazifa | Mazmuni |
| --- | --- |
| Sirt qatlamini zichlash | Metallning ustki qatlamini mustahkamlaydi |
| Charchashga chidamlilikni oshirish | Dinamik yuklamalarga barqarorlikni yaxshilaydi |
| Mayda ishlov izlarini kamaytirish | Sirt sifatini yaxshilaydi |
| Keyingi ekspluatatsiyaga tayyorlash | O‘qning xizmat muddatini oshirishga yordam beradi |

Xodim uchun amaliy qoida: o‘q o‘rta qismi mexanik ishlovdan o‘tgach, keyingi mustahkamlash va nazorat bosqichlari bajarilmasdan uni tayyor deb hisoblash mumkin emas.

9. МПК nazorati nima uchun kerak?

Mexanik ishlov va roliklar bilan mustahkamlashdan keyin o‘q o‘rta qismi МПК — magnit-kukunli nazoratdan o‘tkaziladi.

МПКning vazifasi:

yuzada yoki sirtga yaqin joyda yoriq bor-yo‘qligini aniqlash;

ishlov berishdan keyin yashirin nuqson qolmaganini tekshirish;

o‘qni keyingi yig‘uv yoki ekspluatatsiyaga ruxsat berishdan oldin xavfsizligini tasdiqlash.

Agar МПК natijasida yoriq yoki ruxsat etilmaydigan nuqson aniqlansa, o‘q keyingi ta’mirga yoki brakka chiqarish tartibiga yuboriladi.

10. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

Xodim amaliy ishda quyidagi ketma-ketlikka amal qiladi:

- O‘q torclari, rezbali teshiklar va markaziy teshiklar ko‘rikdan o‘tkaziladi.

- M20 yoki M24 rezbalarida shikast bor-yo‘qligi aniqlanadi.

- Markaziy teshiklarning ezilishi, yeyilishi yoki qiyshayishi tekshiriladi.

- Tiklash zarur bo‘lsa, ish qabul qilingan texnologiya bo‘yicha bajariladi.

- O‘q o‘rta qismi yuzaki nuqsonlarga tekshiriladi.

- Korroziya, zadir, riska, zaboyina yoki boshqa yuzaki shikastlar belgilanadi.

- Nuqson turi va chuqurligiga qarab zachistka yoki stanokda obtochka tanlanadi.

- Mexanik ishlovdan keyin ishlov berilgan sirt roliklar bilan nakatka qilinadi.

- O‘q o‘rta qismi МПК nazoratidan o‘tkaziladi.

- Natija hujjatlashtiriladi.

- O‘q keyingi ta’mir bosqichiga ruxsat etiladi yoki yaroqsiz deb baholanadi.

11. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — M20/M24 rezbani oddiy tozalashni to‘liq tiklash deb hisoblash. Aslida tiklash texnologik hujjat bo‘yicha bajariladi.

Ikkinchi xato — markaziy teshikning ahamiyatini past baholash. Markaziy teshik o‘qni stanokda to‘g‘ri markazlash uchun zarur.

Uchinchi xato — o‘q o‘rta qismidagi mayda tirnalishlarni xavfsiz deb o‘ylash. Ular keyinchalik charchash yoriqlariga sabab bo‘lishi mumkin.

To‘rtinchi xato — mexanik ishlovdan keyin roliklar bilan mustahkamlashni o‘tkazib yuborish.

Beshinchi xato — МПК nazoratisiz o‘qni keyingi yig‘uvga yuborish. RD bo‘yicha mexanik ishlovdan keyin o‘q o‘rta qismi МПКdan o‘tkaziladi.

Oltinchi xato — rezbali teshik tiklangandan keyin boltning to‘g‘ri kirishi, tortilishi va rezba sifati tekshirilmasligi.

Xodim eslab qolishi kerak

16-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

M20 va M24 rezbali teshiklar torsevoye kreplenie boltlarini mahkamlash uchun muhim.

Shikastlangan rezbalar faqat belgilangan tartibda qabul qilingan texnologiyalar asosida tiklanadi.

RU1Sh va RV2Sh o‘qlarining bo‘yin torclaridagi markaziy teshiklar texnologik baza hisoblanadi.

Markaziy teshiklar stanokda o‘qni to‘g‘ri markazlash va keyingi ishlov aniqligi uchun muhim.

O‘q o‘rta qismidagi yuzaki nuqsonlar zachistka yoki stanokda obtochka bilan bartaraf etiladi.

Mexanik ishlovdan keyin ishlov berilgan yuza roliklar bilan nakatka qilib mustahkamlanadi.

Ishlovdan keyin o‘q o‘rta qismi МПК — magnit-kukunli nazoratdan o‘tkaziladi.

МПК natijasi yaxshi bo‘lmaguncha o‘qni keyingi yig‘uvga yaroqli deb hisoblash mumkin emas.

16-БЎЛИМ. РЕЗБАЛИ ТЕШИКЛАР, МАРКАЗИЙ ТЕШИКЛАР, ЎҚ БЎЙИНЛАРИ ВА ЎҚ ЎРТА ҚИСМИНИ ТИКЛАШ ҲАМДА ИШЛОВ БЕРИШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдирак жуфтлиги ўқларида жойлашган M20 ва M24 резбали тешиклар, ўқ бўйинлари торцларидаги марказий тешиклар ҳамда ўқнинг ўрта қисмидаги юзаки нуқсонларни тиклаш ва ишлов бериш тартибини тушунтиришдан иборат.

Ўқ — ғилдирак жуфтлигининг энг масъул элементи. Унинг торц қисми, резбали тешиклари, марказий тешиклари ва ўрта қисми кейинги монтаж, торцевое крепление, механик ишлов, НК/МПК назорати ва эксплуатацион ишончлилик учун жуда муҳим.

1. M20 ва M24 резбали тешиклар нима учун муҳим?

M20 ва M24 резбали тешиклар ўқ торц қисмида жойлашган бўлиб, подшипникларни ўқ бўйнида торцевое крепление элементлари орқали маҳкамлашда ишлатилади.

| Элемент | Вазифаси |
| --- | --- |
| M20 резбали тешик | Торцевое крепление болтларини ўрнатиш |
| M24 резбали тешик | Айрим конструкцияларда кучлироқ маҳкамлаш болтларини ўрнатиш |
| Резба юзаси | Болтнинг тўғри тортилиши ва маҳкам туришини таъминлаш |
| Ўқ торци | Маҳкамлаш элементлари учун таянч зона ҳисобланади |

Агар резба шикастланган бўлса, болт керакли момент билан тортилмайди, бўшашиши мумкин ёки эксплуатация вақтида маҳкамлаш ишончлилиги пасаяди.

2. Резбали тешикларни тиклаш тартиби

РД бўйича M20 ва M24 резбали тешикларнинг шикастланган резбаси белгиланган тартибда қабул қилинган технологиялар асосида тикланади.

| Талаб | Мазмуни |
| --- | --- |
| Тиклаш жойи | M20 ва M24 резбали тешиклар |
| Тиклаш сабаби | Резба эзилиши, ейилиши, бузилиши ёки шикастланиши |
| Бажариш тартиби | Темир йўл администрацияси томонидан қабул қилинган технология бўйича |
| Асосий шарт | Ўқ торци ва резба зонасининг мустаҳкамлиги бузилмаслиги керак |

Ходим учун амалий қоида: резбани оддий метчик билан “тозалаб қўйиш” ҳар доим ҳам тўлиқ тиклаш ҳисобланмайди. Жиддий шикастланган резба фақат технологик ҳужжат асосида тикланади.

3. Марказий тешиклар нима учун керак?

Ўқ бўйинлари торцларидаги марказий тешиклар станокда ишлов бериш, ўқни марказлаш, айлантириш, текшириш ва технологик операцияларни аниқ бажариш учун керак.

Марказий тешик шикастланган бўлса:

ўқ станокда тўғри марказланмайди;

механик ишловда уриш ёки қийшайиш пайдо бўлиши мумкин;

ўлчов натижалари нотўғри чиқиши мумкин;

ўқ бўйни ва подступица қисмларига ишлов сифати пасаяди;

кейинги таъмир операцияларида хатолик юзага келади.

РД бўйича РУ1Ш ва РВ2Ш типидаги ўқлар бўйинлари торцларидаги марказий тешиклар белгиланган технологиялар асосида тикланади.

4. Марказий тешикларни тиклашда асосий талаб

| Талаб | Мазмуни |
| --- | --- |
| Жойлашув | Ўқнинг марказий чизиғига мос бўлиши керак |
| Шакл | Технологик талабга мос бўлиши керак |
| Юзаси | Эзилиш, забоина ва нотекисликсиз бўлиши керак |
| Мақсад | Ўқни станокда аниқ марказлаш имконини бериш |
| Бажариш тартиби | Қабул қилинган технология асосида |

Ходим эслаб қолиши керак: марказий тешик оддий “кичик чуқурча” эмас. У ўқни станокда тўғри ушлаш ва кейинги ишлов аниқлигини таъминлайдиган технологик база ҳисобланади.

5. Ўқ ўрта қисмидаги юзаки нуқсонлар

Ўқнинг ўрта қисми эксплуатация, ташиш, сақлаш, распрессовка ёки таъмир жараёнида юзаки нуқсонларга эга бўлиши мумкин.

| Нуқсон тури | Хавфи |
| --- | --- |
| Коррозия изи | Металл сиртининг емирилиши бошланиши мумкин |
| Майда тирналишлар | Чарчаш ёриқлари учун бошланиш нуқтаси бўлиши мумкин |
| Задир | Металл юзасининг шикастланиши |
| Риска | Кучланиш тўпланишига сабаб бўлиши мумкин |
| Забоина | Локал шикаст ва ёриқ хавфини оширади |
| Юзаки эзилиш | Ўқ сирт қатламининг мустаҳкамлигини пасайтиради |

6. Ўқ ўрта қисмига ишлов бериш

РД бўйича ўқ ўрта қисмидаги юзаки нуқсонларни бартараф этиш учун механик ишлов бажарилади. Бу ишлов қуйидаги усулларда бўлиши мумкин:

| Ишлов тури | Мазмуни |
| --- | --- |
| Зачистка | Юзаки нуқсонларни силлиқлаб тозалаш |
| Станокда обточка | Ўқ ўрта қисмини механик ишловдан ўтказиш |
| Кейинги босқич | Ишлов берилган юзани роликлар билан накатка қилиб мустаҳкамлаш |
| Якуний назорат | МПК — магнит-кукунли назорат |

Бу ерда асосий мақсад фақат нуқсонни кўздан йўқотиш эмас. Ишловдан кейин ўқнинг сирт қатлами мустаҳкам бўлиши ва яширин ёриқлар қолмаганлиги МПК билан текширилиши керак.

7. Роликлар билан мустаҳкамлаш

Механик ишловдан кейин ўқ ўрта қисмининг ишлов берилган юзаси роликлар билан накатка қилиб мустаҳкамланади.

| Вазифа | Мазмуни |
| --- | --- |
| Сирт қатламини зичлаш | Металлнинг устки қатламини мустаҳкамлайди |
| Чарчашга чидамлиликни ошириш | Динамик юкламаларга барқарорликни яхшилайди |
| Майда ишлов изларини камайтириш | Сирт сифатини яхшилайди |
| Кейинги эксплуатацияга тайёрлаш | Ўқнинг хизмат муддатини оширишга ёрдам беради |

8. МПК назорати

Механик ишлов ва роликлар билан мустаҳкамлашдан кейин ўқ ўрта қисми МПК — магнит-кукунли назоратдан ўтказилади.

МПКнинг вазифаси:

юзада ёки сиртга яқин жойда ёриқ бор-йўқлигини аниқлаш;

ишлов беришдан кейин яширин нуқсон қолмаганини текшириш;

ўқни кейинги йиғув ёки эксплуатацияга рухсат беришдан олдин хавфсизлигини тасдиқлаш.

Агар МПК натижасида ёриқ ёки рухсат этилмайдиган нуқсон аниқланса, ўқ кейинги таъмирга ёки бракка чиқариш тартибига юборилади.

9. Ходим кўп адаштирадиган жойлар

Биринчи хато — M20/M24 резбани оддий тозалашни тўлиқ тиклаш деб ҳисоблаш. Аслида тиклаш технологик ҳужжат бўйича бажарилади.

Иккинчи хато — марказий тешикнинг аҳамиятини паст баҳолаш. Марказий тешик ўқни станокда тўғри марказлаш учун зарур.

Учинчи хато — ўқ ўрта қисмидаги майда тирналишларни хавфсиз деб ўйлаш. Улар кейинчалик чарчаш ёриқларига сабаб бўлиши мумкин.

Тўртинчи хато — механик ишловдан кейин роликлар билан мустаҳкамлашни ўтказиб юбориш.

Бешинчи хато — МПК назоратисиз ўқни кейинги йиғувга юбориш. РД бўйича механик ишловдан кейин ўқ ўрта қисми МПКдан ўтказилади.

Ходим эслаб қолиши керак

16-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

M20 ва M24 резбали тешиклар торцевое крепление болтларини маҳкамлаш учун муҳим.

Шикастланган резбалар фақат белгиланган тартибда қабул қилинган технологиялар асосида тикланади.

РУ1Ш ва РВ2Ш ўқларининг бўйин торцларидаги марказий тешиклар технологик база ҳисобланади.

Ўқ ўрта қисмидаги юзаки нуқсонлар зачистка ёки станокда обточка билан бартараф этилади.

Механик ишловдан кейин ишлов берилган юза роликлар билан накатка қилиб мустаҳкамланади.

Ишловдан кейин ўқ ўрта қисми МПК — магнит-кукунли назоратдан ўтказилади.

МПК натижаси яхши бўлмагунча ўқни кейинги йиғувга яроқли деб ҳисоблаш мумкин эмас.

РАЗДЕЛ 16. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ, ЦЕНТРОВЫХ ОТВЕРСТИЙ ШЕЕК ОСЕЙ И ОБРАБОТКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОСИ

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику требования к восстановлению поврежденной резьбы резьбовых отверстий М20 и М24, восстановлению центровых отверстий в торцах шеек осей, а также обработке средней части оси при наличии поверхностных дефектов.

Ось колесной пары является одним из наиболее ответственных элементов. Состояние резьбовых отверстий, центровых отверстий и средней части оси влияет на надежность торцевого крепления, качество механической обработки, возможность точного центрирования и безопасность дальнейшей эксплуатации.

1. Значение резьбовых отверстий М20 и М24

Резьбовые отверстия М20 и М24 в торцах осей используются для установки болтов торцевого крепления подшипников.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Резьбовое отверстие М20 | Установка болтов торцевого крепления |
| Резьбовое отверстие М24 | Установка болтов торцевого крепления в соответствующих конструкциях |
| Резьба | Обеспечение правильной затяжки и удержания болта |
| Торец оси | Опорная зона элементов крепления |

Повреждение резьбы может привести к неправильной затяжке болтов, снижению надежности крепления и последующему нарушению работы буксового узла.

2. Восстановление поврежденной резьбы

Согласно требованиям РД, восстановление поврежденной резьбы резьбовых отверстий М20 и М24 выполняют по технологиям, принятым железнодорожной администрацией в установленном порядке.

| Требование | Содержание |
| --- | --- |
| Что восстанавливается | Резьба отверстий М20 и М24 |
| Причина восстановления | Повреждение, износ, смятие или нарушение профиля резьбы |
| Порядок выполнения | По принятой технологии |
| Основное условие | Не допустить ослабления торца оси и зоны резьбового отверстия |

Работник должен понимать: простая “прочистка” резьбы не всегда является восстановлением. При серьезном повреждении применяется только установленная технология.

3. Центровые отверстия шеек осей

Центровые отверстия в торцах шеек осей РУ1Ш и РВ2Ш также восстанавливают по технологиям, принятым железнодорожной администрацией.

Центровое отверстие необходимо для:

точного центрирования оси на станке;

выполнения механической обработки;

контроля биения и геометрии;

обеспечения правильной установки оси при технологических операциях.

Если центровое отверстие повреждено, ось может неправильно установиться на станке, а обработка шеек, подступичных частей или средней части оси будет выполнена с ошибкой.

4. Основные требования к центровым отверстиям

| Требование | Содержание |
| --- | --- |
| Расположение | Соответствие оси вращения |
| Форма | Соответствие технологическим требованиям |
| Поверхность | Без смятия, забоин и грубых повреждений |
| Назначение | Обеспечение правильного центрирования оси |
| Метод восстановления | По принятой технологии |

Центровое отверстие является технологической базой. Поэтому его нельзя рассматривать как второстепенный элемент.

5. Поверхностные дефекты средней части оси

На средней части оси могут появляться поверхностные дефекты:

| Дефект | Опасность |
| --- | --- |
| Коррозия | Ослабление поверхностного слоя |
| Риски | Концентрация напряжений |
| Задиры | Повреждение поверхности металла |
| Забоины | Возможное начало трещинообразования |
| Поверхностные вмятины | Нарушение качества поверхности |
| Следы механического воздействия | Риск скрытых дефектов |

Средняя часть оси воспринимает эксплуатационные нагрузки, поэтому оставлять поверхностные повреждения без обработки нельзя.

6. Обработка средней части оси

Для удаления поверхностных дефектов средних частей осей выполняют механическую обработку:

| Вид обработки | Содержание |
| --- | --- |
| Зачистка | Удаление поверхностных дефектов |
| Обточка на станке | Механическая обработка средней части оси |
| Последующее упрочнение | Накатывание роликами обработанной поверхности |
| Контроль после обработки | МПК средней части оси |

После механической обработки выполняют упрочнение обработанной поверхности накатыванием роликами. Затем проводят МПК средних частей осей.

7. Назначение упрочнения роликами

Накатывание роликами применяется для упрочнения обработанной поверхности средней части оси.

| Назначение | Содержание |
| --- | --- |
| Упрочнение поверхностного слоя | Повышение сопротивления эксплуатационным нагрузкам |
| Улучшение качества поверхности | Сглаживание следов обработки |
| Повышение усталостной стойкости | Снижение риска развития трещин |
| Подготовка к дальнейшей эксплуатации | Подтверждение пригодности после обработки |

8. Магнитопорошковый контроль

После механической обработки средней части оси проводят МПК — магнитопорошковый контроль.

МПК позволяет выявить:

трещины на поверхности;

дефекты в приповерхностном слое;

повреждения, которые могли остаться после обработки;

опасные зоны, не видимые при обычном визуальном осмотре.

Если по результатам МПК выявлен недопустимый дефект, ось не может быть допущена к дальнейшей сборке без принятия соответствующего ремонтного решения.

9. Типичные ошибки работников

Первая ошибка — считать, что поврежденную резьбу достаточно просто “прогнать” метчиком.

Вторая ошибка — недооценивать роль центрового отверстия в торце шейки оси.

Третья ошибка — оставлять мелкие риски и задиры на средней части оси.

Четвертая ошибка — выполнять зачистку или обточку без последующего упрочнения поверхности.

Пятая ошибка — не проводить МПК после механической обработки средней части оси.

Шестая ошибка — допускать ось к дальнейшей сборке только по внешнему виду, без полного контроля.

Работник должен запомнить

По разделу 16 работник должен четко усвоить:

Поврежденная резьба отверстий М20 и М24 восстанавливается только по установленной технологии.

Центровые отверстия в торцах шеек осей РУ1Ш и РВ2Ш также восстанавливаются по установленной технологии.

Центровое отверстие является технологической базой для точной установки оси на станке.

Поверхностные дефекты средней части оси удаляются зачисткой или обточкой на станке.

После механической обработки поверхность средней части оси упрочняют накатыванием роликами.

После обработки проводят МПК средних частей осей.

Ось нельзя считать годной только по внешнему виду — после обработки необходим установленный контроль.