17-BO‘LIM. G‘ILDIRAKLARNI O‘QLARGA PRESSLAB O‘RNATISH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildiraklarni o‘qlarga presslab o‘rnatish tartibi, presslashdan oldingi tayyorgarlik, natyag tanlash, press kuchi va diagramma nazorati, qayta presslash shartlari hamda hujjatlashtirish tartibini tushuntirishdan iborat.

G‘ildirakni o‘qqa presslab o‘rnatish — g‘ildirak juftligini shakllantirishdagi eng mas’ul operatsiyalardan biridir. Aynan shu jarayonda g‘ildirak stupitsasi bilan o‘qning podstupitsa qismi orasida mustahkam press birikmasi hosil qilinadi. Agar presslash kuchi, natyag, yuzalar tayyorligi yoki diagramma shakli me’yorga mos bo‘lmasa, ekspluatatsiyada g‘ildirak o‘qda siljishi, press birikmasi bo‘shashi yoki harakat xavfsizligiga xavf tug‘ilishi mumkin.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: g‘ildirakni o‘qqa presslab o‘rnatish “pressga qo‘yib bosish” emas. Bu oldindan tayyorlangan sirtlar, aniq o‘lchangan natyag, belgilangan press tezligi, diagramma nazorati va rasmiy hujjatlashtirish bilan bajariladigan texnologik jarayondir.

1. Presslab o‘rnatish qanday bajariladi?

RD bo‘yicha g‘ildiraklarning o‘qqa o‘rnatilishi faqat presslab bajariladi. Zapressovka texnologik jarayonga muvofiq bir tomonlama yoki ikki tomonlama bajarilishi mumkin.

| Presslash turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| Bir tomonlama presslash | G‘ildiraklar o‘qqa ketma-ket bir tomondan presslanadi |
| Ikki tomonlama presslash | G‘ildiraklar maxsus texnologiya bo‘yicha ikki tomondan presslanadi |
| Asosiy shart | Jarayon ta’mirlash korxonasi ishlab chiqqan texnologik jarayon bo‘yicha bajariladi |

Bu jarayonda asosiy maqsad — g‘ildirakni o‘qqa shunday o‘rnatishki, press birikmasi butun ekspluatatsiya davrida siljimasdan, bo‘shashmasdan va xavfsiz ishlasin.

2. Presslashdan oldin sirtlarni tayyorlash

Presslashdan oldin g‘ildirak stupitsasi teshigi va o‘qning podstupitsa qismi juda puxta tayyorlanadi.

Bunda sirtlar:

tozalangan bo‘lishi;

quruq qilib artilgan bo‘lishi;

zang, kir, moy qoldig‘i, metall zarrachalari va changdan holi bo‘lishi;

tekis qatlamda ruxsat etilgan moy bilan qoplangan bo‘lishi kerak.

RD bo‘yicha stupitsa teshigi va podstupitsa yuzalariga quyidagi materiallar surtiladi:

| Qo‘llanish joyi | Ruxsat etilgan material |
| --- | --- |
| Stupitsa teshigi va podstupitsa yuzalari | Oliyfa naturalnaya — ГОСТ 7931 |
| Stupitsa teshigi va podstupitsa yuzalari | Termik ishlov berilgan kanop moyi — ГОСТ 8989 |
| Stupitsa teshigi va podstupitsa yuzalari | Zig‘ir moyi — ГОСТ 5791 |
| Stupitsa teshigi va podstupitsa yuzalari | Kungaboqar moyi — ГОСТ 1129 |

Termik ishlov beriladigan moy 140–150°C gacha qizdiriladi, shu haroratda 2–3 soat ushlab turiladi, keyin sovitilgandan so‘ng kamida 48 soat tindiriladi. Moy cho‘kmasi presslashda ishlatilmaydi. Moy toza idishda, zich yopiladigan qopqoq va pastdan ma’lum masofada joylashgan metall setka bilan saqlanishi kerak.

Xodim eslab qolishi kerak: presslash yuzasiga tasodifiy moy, iflos moy yoki cho‘kma aralash moy surtilmaydi. Bu press birikmasi sifatini buzadi.

3. G‘ildirak va o‘q harorati

Presslab biriktiriladigan elementlar — g‘ildirak va o‘q — bir xil haroratda bo‘lishi kerak. RD bo‘yicha g‘ildirak harorati o‘q haroratidan ko‘pi bilan 10°C yuqori bo‘lishiga ruxsat etiladi.

| Holat | Talab |
| --- | --- |
| O‘q va g‘ildirak harorati | Bir xil bo‘lishi kerak |
| G‘ildirak haroratining o‘qdan yuqori bo‘lishi | 10°C dan oshmasligi kerak |

Agar harorat farqi katta bo‘lsa, o‘lchamlar issiqlik kengayishi sababli o‘zgaradi va natyag noto‘g‘ri baholanadi. Bu press kuchi va birikma sifatiga bevosita ta’sir qiladi.

4. G‘ildirak va o‘qni o‘lcham bo‘yicha tanlash

Presslab o‘rnatishdan oldin g‘ildiraklar stupitsa teshigining ichki diametri bo‘yicha, o‘q esa podstupitsa qismi diametri bo‘yicha tanlanadi. Bunda zarur natyag albatta hisobga olinadi.

| Tanlanadigan element | Tanlash mezoni |
| --- | --- |
| G‘ildirak | Stupitsa teshigi ichki diametri |
| O‘q | Podstupitsa qismi diametri |
| Asosiy hisob | Natyag miqdori |
| Natija | Me’yoriy press birikmasi hosil bo‘lishi |

Bu bosqichda xatoga yo‘l qo‘yilsa, keyingi presslash diagrammasi ham me’yordan chiqadi. Natyag juda kichik bo‘lsa — birikma bo‘sh bo‘ladi, juda katta bo‘lsa — presslashda zadir, deformatsiya yoki ortiqcha kuch paydo bo‘lishi mumkin.

5. G‘ildirak gardishi qalinligi bo‘yicha cheklov

Bir o‘qqa o‘rnatiladigan g‘ildiraklar gardish qalinligi bo‘yicha bir-biridan keskin farq qilmasligi kerak.

RD bo‘yicha bir o‘qqa gardish qalinligi farqi 5,0 mm dan ortiq bo‘lgan g‘ildiraklarni presslab o‘rnatish taqiqlanadi.

| Parametr | Talab |
| --- | --- |
| Bir o‘qdagi g‘ildiraklar gardish qalinligi farqi | 5,0 mm dan oshmasligi kerak |
| Farq 5,0 mm dan oshsa | Presslab o‘rnatish taqiqlanadi |

Bu talab g‘ildirak juftligining simmetriyasi, yuklanish taqsimoti va keyingi ishlov sifatini ta’minlash uchun kerak.

6. Press plunjeri tezligi

G‘ildirakni o‘qqa presslab o‘rnatishda press plunjerining harakat tezligi 3 mm/s dan oshmasligi kerak.

| Parametr | Talab |
| --- | --- |
| Press plunjeri harakat tezligi | 3 mm/s dan oshmasligi kerak |

Agar press tezligi yuqori bo‘lsa, kuch birdan ko‘tarilishi, sirtlarda zadir paydo bo‘lishi, diagramma noto‘g‘ri chiqishi va press birikmasi sifati buzilishi mumkin.

7. Presslash kuchi va natyag me’yorlari

Presslashda yakuniy kuch va natyag RDdagi 17.1-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.

| Stupitsa teshigi yuzasi g‘adir-budirligi | Har 100 mm podstupitsa diametriga yakuniy presslash kuchi | Natyag | Diagrammadagi tutashuv uzunligi |
| --- | --- | --- | --- |
| Rz ≤ 20 mkm | 383–569 kN / 39–58 ts | 0,10–0,25 mm | kamida 145i |
| 20 < Rz ≤ 30 mkm | 422–569 kN / 43–58 ts | 0,10–0,25 mm | kamida 145i |

Bu yerda i — diagramma uzunligi bo‘yicha indikatorning uzatish soni, ya’ni diagramma masshtabiga bog‘liq ko‘rsatkich.

Xodim uchun amaliy qoida: presslash kuchi faqat umumiy kuch sifatida emas, balki o‘q podstupitsa qismi diametrining har 100 mmiga nisbatan baholanadi. Shuning uchun diametr, natyag, g‘adir-budirlik va diagramma birgalikda tekshiriladi.

8. Presslash diagrammasi qanday yoziladi?

RD bo‘yicha g‘ildiraklarni o‘qqa presslash quyidagi usullarda bajarilishi mumkin:

| Press turi | Diagramma turi |
| --- | --- |
| Gidravlik press | “Bosim–yo‘l” diagrammasi lenta yoki kompyuterga yoziladi |
| Avtomatlashtirilgan press | “Kuch–yo‘l” diagrammasi kompyuterga yoziladi |

Gidravlik pressda lenta orqali yozishda samopisets aniqlik klassi kamida 1,5% bo‘lishi, diagramma yurish xatosi 2,5% dan oshmasligi, yozuv chizig‘i qalinligi 0,6 mm dan oshmasligi, diagramma lentasi kengligi kamida 100 mm bo‘lishi kerak.

Yozuv masshtabi bo‘yicha:

| Ko‘rsatkich | Talab |
| --- | --- |
| Lenta kengligi | kamida 100 mm |
| Uzunlik bo‘yicha masshtab | kamida 1:2 |
| 1 mm vertikal bo‘linma | 24,5 kN / 2,5 ts dan ortiq kuchga mos kelmasligi kerak |
| Diagramma chizig‘i | aniq, o‘qilishi mumkin bo‘lishi kerak |

Agar samopisets bosimni emas, to‘g‘ridan-to‘g‘ri presslash kuchini yozsa, bosimdan kuchga o‘tkazish jadvali tuzilmaydi.

9. Presslashda markazlash va vtulka ishlatish

Presslashdan oldin o‘qning o‘rtasi aniqlanadi, zarurat bo‘lsa kern bilan belgilanadi.

G‘ildirakni o‘qqa presslab o‘rnatishda maxsus vtulka ishlatiladi. Bu vtulka:

o‘q bo‘yinlarining egilishini oldini oladi;

o‘q bo‘yinlari shikastlanishidan saqlaydi;

g‘ildirak va o‘qning соосность holatini ta’minlaydi;

press kuchining noto‘g‘ri yo‘nalishda berilishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Xodim eslab qolishi kerak: presslashda o‘q bo‘ynini egib yuborish yoki shikastlash mumkin emas. Shu sababli vtulka va moslamalar to‘g‘ri o‘rnatilishi shart.

10. Presslab o‘rnatish sifatini nazorat qilish

Presslab o‘rnatish sifati bir nechta belgilar orqali tekshiriladi:

| Nazorat turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| G‘ildirak ichki yon yuzalari orasidagi masofa | O‘zaro perpendikulyar tekisliklarda 4 nuqtada tekshiriladi |
| O‘qning predpodstupitsa torclaridan g‘ildirak ichki yon yuzalarigacha masofa | Ikkala tomonda farq nazorat qilinadi |
| Diagramma nazorati | Egri chiziq shakli, yakuniy kuch va tutashuv uzunligi tekshiriladi |
| Asosiy parametrlar | Diagramma shakli, Pzk yakuniy kuchi, L tutashuv uzunligi |

Normal “bosim–yo‘l” diagrammasi boshidan oxirigacha silliq ko‘tarilib boruvchi egri chiziqqa ega bo‘lishi kerak. Keskin sakrashlar, bosim tebranishlari yoki uzilishlar press birikmasida muammo borligini ko‘rsatishi mumkin.

11. Avtomatlashtirilgan presslarda nazorat

Avtomatlashtirilgan presslarda “kuch–yo‘l” diagrammasi kompyuterda yoziladi. Bunday presslar bosim datchiklari va chiziqli siljish datchiklari bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. Datchiklar aniqlik klassi kamida 1,0 bo‘lishi kerak.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Datchiklar | Bosim va chiziqli siljish datchiklari |
| Aniqlik klassi | kamida 1,0 |
| Diagramma yozish oralig‘i | G‘ildirak siljishining har 1 mmidan oshmagan oraliqda |
| Press talabi | G‘ildiraklar o‘q o‘rtasiga nisbatan simmetrik o‘tirilishini ta’minlashi kerak |

Diagrammada ordinata o‘qi bo‘yicha presslash kuchi, abssissa o‘qi bo‘yicha esa g‘ildirakning to‘liq siljishi ko‘rsatiladi. Bu siljish xolostoy xod va haqiqiy presslash uzunligidan iborat bo‘ladi.

12. Diagramma qismlarini tushunish

Avtomatlashtirilgan press diagrammasida quyidagi uchastkalar muhim:

| Belgilanish | Mazmuni |
| --- | --- |
| OA | Xolostoy xod, odatda 14–20 mm |
| A nuqta | Haqiqiy presslash boshlanishi |
| AB | Presslash kuchining silliq ortib borish uchastkasi |
| B nuqta | Presslash jarayonining tugashi |
| CD | O‘q bilan g‘ildirakning press tutashuv uzunligi |

Boshlang‘ich kuch 29 kN / 3 ts kuch chegarasi yengilgandan keyin hisobga olinadi. Yakuniy presslash kuchi B nuqtadagi kuchdan xolostoy xod kuchi — 29 kN / 3 ts ayrilgandan keyin aniqlanadi.

13. Diagramma qoniqarsiz bo‘lsa nima qilinadi?

Agar presslash diagrammasi shakli bo‘yicha qoniqarsiz bo‘lsa, tutashuv uzunligi yetarli bo‘lmasa yoki yakuniy presslash kuchi 17.1-jadval me’yorlariga mos kelmasa, press birikmasi brakka chiqariladi va raspressovka qilinadi.

| Aniqlangan holat | Amal |
| --- | --- |
| Diagramma shakli qoniqarsiz | Press birikmasi brak |
| L tutashuv uzunligi me’yordan kam | Raspressovka qilinadi |
| Yakuniy kuch me’yorga mos emas | Raspressovka qilinadi |
| Diagrammada keskin bosim tebranishlari bor | Qayta presslash taqiqlanadi |

RD bo‘yicha keskin bosim tebranishlari bo‘lgan diagrammaga ega birikmalarni qayta presslash taqiqlanadi. Bunday holat presslash yuzalarida zadir yoki noto‘g‘ri tutashuv borligini ko‘rsatishi mumkin.

14. Qayta presslash tartibi

Raspressovka qilingan g‘ildirakni shu o‘qning o‘sha yoki boshqa raspressovka qilingan uchiga, yoki boshqa raspressovka qilingan o‘qqa qayta presslashga ruxsat etiladi. Buning uchun o‘q podstupitsa yuzalarida va g‘ildirak stupitsasi teshigida zadirlar bo‘lmasligi kerak.

Qayta presslashdan oldin yuzalar 17.2-band talablariga muvofiq qayta tayyorlanadi: tozalanadi, quruq artiladi va ruxsat etilgan moy bilan ishlov beriladi.

| Qayta presslash sharti | Talab |
| --- | --- |
| O‘q va g‘ildirak yuzalarida zadir yo‘q | Qayta presslash mumkin |
| Yuzalar iflos yoki shikastlangan | Qayta presslash mumkin emas |
| Qayta presslashdan oldin | Yuzalar 17.2-band bo‘yicha tayyorlanadi |
| Bir xil o‘q uchiga qayta presslash | Qo‘shimcha mexanik ishlovsiz ikki martadan ortiq emas |

Qayta presslashda yakuniy kuch 17.1-jadval me’yorlariga mos bo‘lishi kerak, lekin pastki chegara 15% ga oshiriladi.

15. Qayta ishlov berish va rolik bilan mustahkamlash

Agar shakllantirishdan oldin yoki raspressovkadan keyin o‘qning посадочная yuzalarida zaboyina, vmyatina, riska yoki boshqa nuqsonlar aniqlansa, ularni bartaraf etish uchun qo‘shimcha mexanik ishlov berishga ruxsat etiladi. Shundan keyin yuzalar roliklar bilan qayta mustahkamlanadi.

| Amal | Mazmuni |
| --- | --- |
| Qo‘shimcha mexanik ishlov | Zaboyina, vmyatina, riska va boshqa nuqsonlarni olib tashlash |
| Roliklar bilan mustahkamlash | Ishlov berilgan sirtni qayta mustahkamlash |
| Qayta defektoskopiya | Bajarilmaydi |

Bu yerda xodim shuni tushunishi kerak: nuqsonli yuzani bevosita presslashga yuborish mumkin emas. Avval sirt tiklanadi va mustahkamlanadi.

16. Diagramma blankasida qanday ma’lumotlar yoziladi?

Presslash diagrammasi blankasida faqat egri chiziq emas, quyidagi ma’lumotlar ham bo‘lishi kerak:

| Ma’lumot | Izoh |
| --- | --- |
| Zapressovka sanasi | Ish bajarilgan sana |
| G‘ildirak juftligi tipi | Qaysi turdagi g‘ildirak juftligi |
| G‘ildirak juftligining individual raqami | Identifikatsiya uchun |
| O‘q podstupitsa diametri | 0,01 mm aniqlikda |
| Stupitsa teshigi diametri | 0,01 mm aniqlikda |
| Stupitsa uzunligi | Press tutashuv uzunligini baholash uchun |
| Natyag miqdori | Press birikmasi hisobiga asos |
| Yakuniy presslash kuchi | kN / ts da |
| G‘ildirak raqami | Identifikatsiya |
| Ishlab chiqarilgan yili | G‘ildirak ma’lumoti |
| G‘ildirak ishlab chiqaruvchi korxona shartli raqami | Zavod ma’lumoti |
| G‘ildirak egasi kodi | Hisobga olish uchun |
| G‘ildirak juftligi tomoni | Chap yoki o‘ng |

Diagrammada qo‘shimcha ravishda g‘ildiraklar ichki yon yuzalari orasidagi masofa va kataniya aylanasidagi g‘ildirak diametrlari ham ko‘rsatilishi mumkin.

Har bir brakka chiqarilgan press birikmasi diagrammasiga “БРАК” belgisi va brakka chiqarish sababi yoziladi.

17. Texnik pasport va diagrammalarni saqlash

G‘ildirak juftligi shakllantirilganda unga “Yuk vagoni g‘ildirak juftligining texnik pasporti” rasmiylashtiriladi. Presslash diagrammalari shu texnik pasportga ilova qilinadi.

Texnik pasport va diagrammalar kamida 21 yil saqlanadi.

Agar g‘ildirak juftligi elementlari qayta presslangan bo‘lsa, yaroqli press birikmasi diagrammalariga oldingi brakka chiqarilgan diagrammalar ham tikib yoki yopishtirib qo‘yiladi.

18. Presslashdan keyingi mexanik ishlov

Shakllantirilgan g‘ildirak juftligi g‘ildirak kataniya yuzasi, greben va gardish ichki yon yuzasi bo‘yicha mexanik ishlovdan o‘tkazilishi mumkin. Bunda barcha o‘lchamlar RDdagi 12.3-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.

Bu talab presslash tugagandan keyin ham g‘ildirak juftligi to‘liq tayyor degani emasligini ko‘rsatadi. Zarur bo‘lsa, yakuniy mexanik ishlov va geometrik nazorat bajariladi.

19. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — presslash yuzalarini yetarli tozalamay presslash. Bu press diagrammasining buzilishiga olib keladi.

Ikkinchi xato — moy cho‘kmasini ishlatish. RD bo‘yicha moy cho‘kmasi presslashda ishlatilmaydi.

Uchinchi xato — g‘ildirak va o‘q harorat farqini hisobga olmaslik. Farq 10°C dan oshmasligi kerak.

To‘rtinchi xato — natyagni taxminan tanlash. Natyag 0,10–0,25 mm oralig‘ida bo‘lishi va real diametrlarga asoslanishi kerak.

Beshinchi xato — press plunjeri tezligini oshirib yuborish. Tezlik 3 mm/s dan oshmasligi kerak.

Oltinchi xato — diagramma shakliga e’tibor bermaslik. Diagramma silliq ko‘tariluvchi bo‘lishi kerak.

Yettinchi xato — diagramma brakka chiqarilgan bo‘lsa ham birikmani qoldirish. Bunday press birikmasi raspressovka qilinadi.

Sakkizinchi xato — qayta presslashda pastki kuch chegarasining 15% ga oshirilishini unutish.

To‘qqizinchi xato — diagramma va texnik pasportni to‘liq rasmiylashtirmaslik.

Xodim eslab qolishi kerak

17-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

G‘ildiraklarni o‘qlarga o‘rnatish faqat presslab bajariladi.

Presslash bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo‘lishi mumkin, lekin korxona texnologik jarayoni bo‘yicha bajariladi.

Presslashdan oldin stupitsa teshigi va o‘q podstupitsa qismi tozalanadi, quruq artiladi va ruxsat etilgan moy bilan qoplanadi.

Termik ishlov berilgan moy 140–150°C da 2–3 soat ushlab turiladi, sovigandan keyin kamida 48 soat tindiriladi.

G‘ildirak harorati o‘q haroratidan 10°C dan ortiq yuqori bo‘lmasligi kerak.

G‘ildirak va o‘q o‘lchamlari natyag hisobga olingan holda tanlanadi.

Bir o‘qqa gardish qalinligi farqi 5,0 mm dan ortiq g‘ildiraklar presslab o‘rnatilmaydi.

Press plunjeri tezligi 3 mm/s dan oshmasligi kerak.

Presslash kuchi, natyag va tutashuv uzunligi 17.1-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.

Presslash diagrammasi silliq ko‘tariluvchi bo‘lishi kerak.

Diagramma shakli, yakuniy kuch yoki L uzunligi me’yorga mos kelmasa, press birikmasi brakka chiqariladi va raspressovka qilinadi.

Qayta presslashda pastki yakuniy kuch chegarasi 15% ga oshiriladi.

Presslash diagrammasi va texnik pasport kamida 21 yil saqlanadi.

17-БЎЛИМ. ҒИЛДИРАКЛАРНИ ЎҚЛАРГА ПРЕССЛАБ ЎРНАТИШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдиракларни ўқларга пресслаб ўрнатиш тартиби, пресслашдан олдинги тайёргарлик, натяг танлаш, пресс кучи ва диаграмма назорати, қайта пресслаш шартлари ҳамда ҳужжатлаштириш тартибини тушунтиришдан иборат.

Ғилдиракни ўққа пресслаб ўрнатиш — ғилдирак жуфтлигини шакллантиришдаги энг масъул операциялардан бири. Айнан шу жараёнда ғилдирак ступицаси билан ўқнинг подступица қисми орасида мустаҳкам пресс бирикмаси ҳосил қилинади.

1. Пресслаб ўрнатиш қандай бажарилади?

РД бўйича ғилдиракларнинг ўққа ўрнатилиши фақат пресслаб бажарилади. Запрессовка технологик жараёнга мувофиқ бир томонлама ёки икки томонлама бажарилиши мумкин.

| Пресслаш тури | Мазмуни |
| --- | --- |
| Бир томонлама пресслаш | Ғилдираклар ўққа кетма-кет бир томондан прессланади |
| Икки томонлама пресслаш | Ғилдираклар махсус технология бўйича икки томондан прессланади |
| Асосий шарт | Жараён таъмирлаш корхонаси ишлаб чиққан технологик жараён бўйича бажарилади |

2. Пресслашдан олдин сиртларни тайёрлаш

Пресслашдан олдин ғилдирак ступицаси тешиги ва ўқнинг подступица қисми тозаланади, қуруқ артилади ва рухсат этилган мой билан текис қопланади.

| Қўлланиш жойи | Рухсат этилган материал |
| --- | --- |
| Ступица тешиги ва подступица юзалари | Олифа натуральная — ГОСТ 7931 |
| Ступица тешиги ва подступица юзалари | Термик ишлов берилган каноп мойи — ГОСТ 8989 |
| Ступица тешиги ва подступица юзалари | Зиғир мойи — ГОСТ 5791 |
| Ступица тешиги ва подступица юзалари | Кунгабоқар мойи — ГОСТ 1129 |

Термик ишлов бериладиган мой 140–150°C гача қиздирилади, шу ҳароратда 2–3 соат ушлаб турилади, кейин совитилгандан сўнг камида 48 соат тиндирилади. Мой чўкмаси пресслашда ишлатилмайди.

3. Ғилдирак ва ўқ ҳарорати

Ғилдирак ва ўқ бир хил ҳароратда бўлиши керак. Ғилдирак ҳарорати ўқ ҳароратидан кўпи билан 10°C юқори бўлишига рухсат этилади.

| Ҳолат | Талаб |
| --- | --- |
| Ўқ ва ғилдирак ҳарорати | Бир хил бўлиши керак |
| Ғилдирак ҳароратининг ўқдан юқори бўлиши | 10°C дан ошмаслиги керак |

4. Ғилдирак ва ўқни ўлчам бўйича танлаш

Пресслашдан олдин ғилдирак ступица тешигининг ички диаметри бўйича, ўқ эса подступица қисми диаметри бўйича танланади. Бунда зарур натяг ҳисобга олинади.

| Танланадиган элемент | Танлаш мезони |
| --- | --- |
| Ғилдирак | Ступица тешиги ички диаметри |
| Ўқ | Подступица қисми диаметри |
| Асосий ҳисоб | Натяг миқдори |
| Натижа | Меъёрий пресс бирикмаси |

5. Ғилдирак гардиши қалинлиги бўйича чеклов

Бир ўққа гардиш қалинлиги фарқи 5,0 мм дан ортиқ бўлган ғилдиракларни пресслаб ўрнатиш тақиқланади.

| Параметр | Талаб |
| --- | --- |
| Бир ўқдаги ғилдираклар гардиш қалинлиги фарқи | 5,0 мм дан ошмаслиги керак |
| Фарқ 5,0 мм дан ошса | Пресслаб ўрнатиш тақиқланади |

6. Пресс плунжери тезлиги

Ғилдиракни ўққа пресслаб ўрнатишда пресс плунжерининг ҳаракат тезлиги 3 мм/с дан ошмаслиги керак.

7. Пресслаш кучи ва натяг меъёрлари

| Ступица тешиги юзаси ғадир-будирлиги | Ҳар 100 мм подступица диаметрига якуний пресслаш кучи | Натяг | Диаграммадаги туташув узунлиги |
| --- | --- | --- | --- |
| Rz ≤ 20 мкм | 383–569 kN / 39–58 тс | 0,10–0,25 мм | камида 145i |
| 20 < Rz ≤ 30 мкм | 422–569 kN / 43–58 тс | 0,10–0,25 мм | камида 145i |

i — диаграмма узунлиги бўйича индикаторнинг узатиш сони.

8. Пресслаш диаграммаси

Ғилдиракларни ўққа пресслашда диаграмма ёзилади.

| Пресс тури | Диаграмма тури |
| --- | --- |
| Гидравлик пресс | “Босим–йўл” диаграммаси |
| Автоматлаштирилган пресс | “Куч–йўл” диаграммаси |

Лентага ёзишда самописец аниқлик класси камида 1,5%, диаграмма юриш хатоси 2,5% дан кўп эмас, ёзув чизиғи қалинлиги 0,6 мм дан кўп эмас, лента кенглиги эса камида 100 мм бўлиши керак.

9. Марказлаш ва втулка ишлатиш

Пресслашдан олдин ўқнинг ўртаси аниқланади, зарурат бўлса керн билан белгиланади. Ғилдиракни пресслашда махсус втулка қўлланади. У ўқ бўйинларининг эгилиши ва шикастланишини олдини олади ҳамда ғилдирак ва ўқнинг соосность ҳолатини таъминлайди.

10. Пресслаб ўрнатиш сифатини назорат қилиш

Пресслаб ўрнатиш сифати қуйидагилар орқали текширилади:

| Назорат тури | Мазмуни |
| --- | --- |
| Ғилдирак ички ён юзалари орасидаги масофа | Ўзаро перпендикуляр текисликларда 4 нуқтада ўлчанади |
| Предподступица торцидан ички ён юзаларгача масофа | Иккала томонда солиштирилади |
| Диаграмма назорати | Эгри чизиқ шакли, якуний куч ва L узунлиги текширилади |
| Асосий параметрлар | Диаграмма шакли, Pзк, L |

Нормал диаграмма бошидан охиригача силлиқ ўсувчи эгри чизиққа эга бўлиши керак.

11. Автоматлаштирилган прессларда назорат

Автоматлаштирилган прессларда “куч–йўл” диаграммаси компьютерда ёзилади. Пресс босим ва чизиқли силжиш датчиклари билан жиҳозланган бўлиши керак. Датчиклар аниқлик класси камида 1,0 бўлади.

Диаграмма маълумотлари ғилдиракнинг ўққа нисбатан ҳар 1 мм дан ошмаган силжиш оралиғида қайд этилади.

12. Диаграмма қисмлари

| Белгиланиш | Мазмуни |
| --- | --- |
| OA | Холостой ход, 14–20 мм |
| A нуқта | Ҳақиқий пресслаш бошланиши |
| AB | Пресслаш кучи силлиқ ортиб бориши |
| B нуқта | Пресслаш тугаши |
| CD | Ғилдирак ва ўқнинг пресс туташув узунлиги |

Бошланғич куч 29 kN / 3 тс чегарасидан кейин ҳисобга олинади. Якуний пресслаш кучи B нуқтадаги кучдан 29 kN / 3 тс айириш орқали аниқланади.

13. Диаграмма қониқарсиз бўлса

Агар диаграмма шакли қониқарсиз бўлса, L туташув узунлиги етарли бўлмаса ёки якуний пресслаш кучи 17.1-жадвал меъёрларига мос келмаса, пресс бирикмаси бракка чиқарилади ва распрессовка қилинади.

Кескин босим тебранишлари бўлган диаграммага эга бирикмаларни қайта пресслаш тақиқланади.

14. Қайта пресслаш

Распрессовка қилинган ғилдиракни шу ёки бошқа распрессовка қилинган ўқ учига қайта пресслашга рухсат этилади, агар ўқнинг подступица юзаларида ва ғилдирак ступицаси тешигида задирлар бўлмаса.

Қайта пресслашдан олдин юзалар 17.2-банд талаблари бўйича тайёрланади.

Бир хил ўқ учига қўшимча механик ишловсиз икки мартадан ортиқ қайта пресслашга рухсат этилмайди.

Қайта пресслашда якуний куч меъёрга мос бўлиши керак, лекин пастки чегара 15% га оширилади.

15. Диаграмма ва ҳужжатлаштириш

Диаграмма бланкасида қуйидаги маълумотлар бўлиши керак:

| Маълумот | Изоҳ |
| --- | --- |
| Запрессовка санаси | Иш бажарилган сана |
| Ғилдирак жуфтлиги типи | Конструкция тури |
| Индивидуал рақам | Ғилдирак жуфтлигини аниқлаш учун |
| Подступица диаметри | 0,01 мм аниқликда |
| Ступица тешиги диаметри | 0,01 мм аниқликда |
| Ступица узунлиги | Назорат учун |
| Натяг | Пресс бирикмаси ҳисоби |
| Якуний пресслаш кучи | kN / тс |
| Ғилдирак рақами, йили, завод рақами | Идентификация |
| Эгаси коди | Ҳисобга олиш |
| Томони | Чап ёки ўнг |

Брак қилинган ҳар бир диаграммага “БРАК” белгиси ва сабаби ёзилади.

Ғилдирак жуфтлигига техник паспорт тузилади ва диаграммалар унга илова қилинади. Техник паспорт ва диаграммалар камида 21 йил сақланади.

Ходим эслаб қолиши керак

17-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Ғилдиракларни ўқларга ўрнатиш фақат пресслаб бажарилади.

Пресслашдан олдин сиртлар тозаланади, қуруқ артилади ва рухсат этилган мой билан қопланади.

Мой чўкмаси пресслашда ишлатилмайди.

Ғилдирак ҳарорати ўқ ҳароратидан 10°C дан ортиқ юқори бўлмаслиги керак.

Натяг 0,10–0,25 мм оралиғида бўлади.

Бир ўқдаги ғилдираклар гардиш қалиnлиги фарқи 5,0 мм дан ошмаслиги керак.

Пресс плунжери тезлиги 3 мм/с дан ошмаслиги керак.

Диаграмма шакли, якуний куч ва L узунлиги назорат қилинади.

Диаграмма қониқарсиз бўлса, пресс бирикмаси бракка чиқарилади.

Қайта пресслашда пастки куч чегараси 15% га оширилади.

Техник паспорт ва диаграммалар камида 21 йил сақланади.

РАЗДЕЛ 17. ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА КОЛЕС НА ОСИ

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику порядок прессовой посадки колес на оси, подготовку посадочных поверхностей, выбор натяга, контроль усилия запрессовки, оценку диаграмм, порядок перепрессовки и требования к оформлению документов.

Прессовая посадка колеса на ось является одной из ключевых операций при формировании колесной пары. От правильности этой операции зависит надежность соединения колеса с осью и безопасность эксплуатации вагона.

1. Общий порядок прессовой посадки

Посадка колес на оси должна быть прессовой. Запрессовка колес может выполняться как односторонняя или двухсторонняя в соответствии с технологическим процессом, разработанным ремонтным предприятием.

2. Подготовка посадочных поверхностей

Перед запрессовкой посадочные поверхности ступиц колес и подступичные части осей должны быть тщательно очищены, насухо протерты и покрыты ровным слоем разрешенного материала:

| Область применения | Материал |
| --- | --- |
| Посадочные поверхности | Олифа натуральная по ГОСТ 7931 |
| Посадочные поверхности | Термообработанное конопляное масло по ГОСТ 8989 |
| Посадочные поверхности | Льняное масло по ГОСТ 5791 |
| Посадочные поверхности | Подсолнечное масло по ГОСТ 1129 |

При термообработке масло нагревают до 140–150°C, выдерживают 2–3 часа, затем после охлаждения дают отстояться не менее 48 часов. Осадок масла при запрессовке использовать нельзя.

3. Температура соединяемых элементов

Колесо и ось должны иметь одинаковую температуру. Допускается превышение температуры колеса над температурой оси не более чем на 10°C.

4. Подбор колес и осей

Перед прессовой посадкой колеса подбирают по размеру внутреннего диаметра ступицы, а оси — по диаметру подступичной части с учетом требуемого натяга.

5. Ограничение по толщине обода

Запрещается прессовая посадка на одну ось колес с разницей по толщине обода более 5,0 мм.

6. Скорость движения плунжера

Скорость движения плунжера пресса при посадке колес на ось должна быть не более 3 мм/с.

7. Нормы усилия и натяга

| Шероховатость отверстия ступицы | Конечное усилие запрессовки на каждые 100 мм диаметра подступичной части | Натяг | Длина сопряжения на диаграмме |
| --- | --- | --- | --- |
| Rz ≤ 20 мкм | 383–569 kN / 39–58 тс | 0,10–0,25 мм | не менее 145i |
| 20 < Rz ≤ 30 мкм | 422–569 kN / 43–58 тс | 0,10–0,25 мм | не менее 145i |

8. Запись диаграммы запрессовки

Запрессовка может выполняться:

на гидравлических прессах с записью диаграммы “давление–путь” на ленте или на компьютере;

на автоматизированных прессах с записью диаграммы “усилие–путь” на компьютере.

При записи на ленте самопишущий прибор должен иметь класс точности не ниже 1,5%, погрешность хода диаграммы — не более 2,5%, толщина линии записи — не более 0,6 мм, ширина диаграммной ленты — не менее 100 мм.

9. Центрирование и применение втулки

Перед запрессовкой определяется середина оси. Посадка колес на ось производится с применением втулки, исключающей изгиб и повреждение шеек оси, а также обеспечивающей соосность колес и оси.

10. Контроль качества прессовой посадки

Качество прессовой посадки контролируется:

измерением расстояния между внутренними поверхностями ободьев колес в четырех точках;

измерением разности расстояний от торцов предподступичных частей оси до внутренних боковых поверхностей ободьев колес;

анализом диаграммы запрессовки.

Основные параметры диаграммы: форма кривой, конечное усилие Pзк и длина сопряжения L.

11. Нормальная диаграмма

Нормальная диаграмма “давление–путь” должна иметь плавно нарастающую кривую по всей длине от начала до конца. Минимально допустимая длина сопряжения L должна соответствовать нормам таблицы 17.1.

12. Автоматизированные прессы

На автоматизированных прессах диаграмма “усилие–путь” строится по данным усилий запрессовки, определяемым не реже чем через каждый 1 мм перемещения колеса относительно оси.

Силовые устройства пресса должны иметь датчики давления и датчики линейных перемещений с классом точности не ниже 1,0. Пресс должен обеспечивать симметричную посадку колес относительно середины оси.

13. Оценка диаграммы

Если при запрессовке получена неудовлетворительная по форме или длине сопряжения диаграмма, либо конечное усилие не соответствует нормам таблицы 17.1, прессовое соединение бракуется и подлежит распрессовке.

Соединения с резкими колебаниями давления повторно прессовать запрещается.

14. Перепрессовка

Распрессованное колесо разрешается повторно прессовать на тот же или другой конец оси либо на другую распрессованную ось без дополнительной механической обработки, если на посадочных поверхностях нет задиров.

Перед повторной прессовкой поверхности должны быть подготовлены по требованиям 17.2.

Не разрешается более двух раз перепрессовывать колесо на один и тот же конец оси без дополнительной механической обработки одной из сопрягаемых поверхностей.

При перепрессовке конечное усилие должно соответствовать норме таблицы 17.1 с увеличением нижнего предела на 15%.

15. Данные на диаграмме

На бланке диаграммы должны быть указаны:

дата запрессовки;

тип колесной пары;

индивидуальный номер колесной пары;

диаметры подступичной части оси и отверстия ступицы с точностью до 0,01 мм;

длина ступицы колеса;

величина натяга;

конечное усилие запрессовки;

номер колеса;

год изготовления;

условный номер предприятия-изготовителя колеса;

код собственника колеса;

сторона колесной пары — левая или правая.

На каждой диаграмме забракованного соединения делается отметка “БРАК” с указанием причины.

16. Технический паспорт и хранение документов

При формировании колесной пары составляется технический паспорт колесной пары грузового вагона. К техническому паспорту прилагаются диаграммы запрессовки колес.

Технический паспорт с диаграммами прессовых соединений после формирования колесных пар хранится не менее 21 года.

Работник должен запомнить

По разделу 17 работник должен четко усвоить:

Посадка колес на оси выполняется только прессовым способом.

Перед запрессовкой посадочные поверхности очищаются, протираются и покрываются разрешенным материалом.

Осадок масла при запрессовке использовать нельзя.

Температура колеса может превышать температуру оси не более чем на 10°C.

Колеса и оси подбираются по размерам с учетом натяга.

Разница по толщине обода колес на одной оси не должна превышать 5,0 мм.

Скорость плунжера пресса должна быть не более 3 мм/с.

Усилие запрессовки, натяг и длина сопряжения должны соответствовать таблице 17.1.

Диаграмма должна иметь плавно нарастающую кривую.

При неудовлетворительной диаграмме или неправильном конечном усилии соединение бракуется и распрессовывается.

При перепрессовке нижний предел конечного усилия увеличивается на 15%.

Технический паспорт и диаграммы хранятся не менее 21 года.