19-BO‘LIM. G‘ILDIRAKLARNING KATANIYA YUZASI PROFILINI TIKLASH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildiraklarning kataniya yuzasi profilini tiklash, ya’ni g‘ildirak gardishi, greben va kataniya yuzasini mexanik ishlov orqali me’yoriy shaklga keltirish tartibini tushuntirishdan iborat.

G‘ildirakning kataniya yuzasi ekspluatatsiya vaqtida rels bilan doimiy kontaktda bo‘ladi. Shu sababli vaqt o‘tishi bilan prokat, notekis yeyilish, polzun, navar, greben shaklining buzilishi, gardishdagi metall oqishi yoki profilning me’yordan chiqishi yuzaga keladi. Bunday nuqsonlar vagon yurish xavfsizligiga, rels bilan g‘ildirakning to‘g‘ri ishlashiga, podshipnik va telejka yuklanishiga bevosita ta’sir qiladi.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: kataniya yuzasi profilini tiklash — bu oddiy “g‘ildirakni tekislab qo‘yish” emas. Bu g‘ildirakning rels bilan ishlaydigan profilini RD talablariga moslab qayta shakllantirish, keyin esa shablon va o‘lchovlar orqali tekshirish jarayonidir.

1. Profil qanday usulda tiklanadi?

RD bo‘yicha g‘ildirak kataniya yuzasi profilini tiklash g‘ildirak gardishini mexanik ishlov berish — ya’ni g‘ildirak tokarlik stanoklarida obtochka qilish orqali bajariladi.

| Ish turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| Profilni tiklash usuli | Mexanik ishlov berish |
| Asosiy uskuna | G‘ildirak tokarlik stanogi |
| Ishlov beriladigan asosiy zona | G‘ildirak kataniya yuzasi, greben va gardish zonasi |
| Maqsad | Profilni ta’mir talablariga mos holatga keltirish |

Obtochka vaqtida g‘ildirakning rels bilan kontaktda ishlaydigan yuzasi me’yoriy profilga qaytariladi. Bu vagonning tekis yurishi, zarbasiz aylanishi va rels-g‘ildirak kontaktining xavfsiz bo‘lishi uchun zarur.

2. Buksa korpusli podshipniklarda himoya qopqog‘i

Agar g‘ildirak juftligida podshipniklar buksa korpusi ichida joylashgan bo‘lsa, uni stanokka qo‘yishdan oldin buksa korpusining smotrovoy qopqog‘i o‘rniga maxsus himoya qopqog‘i o‘rnatiladi.

Bu qopqoqda stanok pinolining markazi o‘tishi uchun teshik bo‘lishi kerak.

| Element | Talab |
| --- | --- |
| Smotrovoy qopqoq | Vaqtincha yechib olinadi |
| Himoya qopqog‘i | O‘rniga o‘rnatiladi |
| Qopqoqdagi teshik diametri | 55,0 +2,0 mm |
| Vazifasi | Stanok pinoli markazi o‘tishini ta’minlash va buksa ichki qismini himoya qilish |

Obtochka tugagandan keyin himoya qopqog‘i yechiladi va smotrovoy qopqoq yana o‘z joyiga o‘rnatiladi.

Xodim eslab qolishi kerak: buksa korpusi ochiq holatda stanok ishiga qo‘yilmaydi. Ichki qismni metall qirindisi, chang va zarrachalardan himoya qilish zarur.

3. RU1Sh-957-G va RV2Sh-957-G tipidagi g‘ildirak juftliklari

RD bo‘yicha RU1Sh-957-G va RV2Sh-957-G tipidagi g‘ildirak juftliklarining kataniya yuzasi profilini tiklashda g‘ildirak tokarlik stanogida konusli markaz qismiga ega pinollar ishlatiladi.

Bu talabning maqsadi — g‘ildirak juftligini stanokda to‘g‘ri markazlash, ishlov vaqtida urish va qiyshayishni kamaytirish hamda profilni aniq tiklashdir.

| G‘ildirak juftligi tipi | Ishlovda qo‘llanadigan moslama |
| --- | --- |
| RU1Sh-957-G | Konusli markazli pinol |
| RV2Sh-957-G | Konusli markazli pinol |

Agar markazlash noto‘g‘ri bajarilsa, obtochka qilingan profil ham noto‘g‘ri chiqadi. Bunday holatda g‘ildirak yuzasi ko‘rinishda silliq bo‘lishi mumkin, lekin geometrik jihatdan me’yorga mos kelmaydi.

4. Kassetali podshipnikli g‘ildirak juftliklari

Agar g‘ildirak juftligi adapter ostidagi kassetali podshipniklar bilan jihozlangan bo‘lsa, stanokka qo‘yishdan oldin o‘q markazini himoya qiluvchi zaglushkalar olib tashlanadi.

Obtochka tugagandan keyin zaglushkalar yana joyiga o‘rnatiladi.

| Holat | Amal |
| --- | --- |
| Stanokka qo‘yishdan oldin | O‘q markazini himoyalovchi zaglushkalar olinadi |
| Obtochka tugagandan keyin | Zaglushkalar joyiga qayta o‘rnatiladi |
| Maqsad | Stanok markazining to‘g‘ri ishlashi va o‘q markazining himoyasi |

Xodim uchun amaliy qoida: zaglushkani olib tashlashni ham, ish tugagach uni qayta o‘rnatishni ham unutmaslik kerak. O‘q markazi ochiq qolsa, keyingi saqlash yoki ekspluatatsiyada shikastlanish ehtimoli oshadi.

5. Qaysi yuzalarga mexanik ishlov beriladi?

Profilni tiklash uchun quyidagi yuzalarga mexanik ishlov beriladi:

| Ishlov beriladigan joy | Nima uchun ishlov beriladi |
| --- | --- |
| Kataniya yuzasi | Prokat, polzun, navar va notekis yeyilishni bartaraf etish |
| Greben | Greben qalinligi va shaklini me’yorga keltirish |
| Gardish tashqi tomoni faskasi | Tashqi chekka shaklini to‘g‘rilash |
| Gardish ichki yon yuzasi | Zarurat bo‘lsa, ichki masofa va yuzani me’yorga keltirish |

Bu yerda eng muhim narsa — faqat kataniya yuzasini emas, balki butun ishlov beriladigan profilni kompleks baholashdir. Greben shakli, gardish ichki va tashqi yuzalari ham rels-g‘ildirak kontaktiga ta’sir qiladi.

6. Ichki yon yuzalarni qachon obtochka qilish kerak?

RD bo‘yicha g‘ildirak gardishlarining ichki yon yuzalari quyidagi holatda obtochka qilinadi: bir g‘ildirak juftligida ichki yon yuzalar orasidagi masofalar to‘rt nuqtada o‘lchanganda, ular orasidagi farq 2,0 mm dan ortiq bo‘lsa.

Bu o‘lchov ikki o‘zaro perpendikulyar tekislikda joylashgan to‘rt nuqtada bajariladi.

| Nazorat qilinadigan holat | Talab |
| --- | --- |
| Ichki yon yuzalar orasidagi masofa | 4 nuqtada o‘lchanadi |
| O‘lchov tekisliklari | Ikki o‘zaro perpendikulyar tekislikda |
| Farq | 2,0 mm dan ortiq bo‘lsa, ichki yon yuzalar obtochka qilinadi |

Bu talab g‘ildirak juftligi geometriyasini to‘g‘rilash uchun muhim. Ichki yon yuzalar orasidagi masofa me’yordan chiqsa, g‘ildirak juftligi rels izida noto‘g‘ri ishlashi mumkin.

7. Tashqi yon yuzalarni obtochka qilish sharti

RD bo‘yicha g‘ildirak gardishining tashqi yon yuzalarini obtochka qilishga ruxsat etiladi, lekin ikki shart bajarilishi kerak:

| Shart | Mazmuni |
| --- | --- |
| Zavod kleymolari | Obtochka vaqtida kesib tashlanmasligi kerak |
| Gardish kengligi | Ruxsat etilgan minimal qiymatdan kam bo‘lib qolmasligi kerak |

Xodim shuni bilishi kerak: tashqi yon yuzani obtochka qilishda g‘ildirak identifikatsiyasi yo‘qolmasligi kerak. Zavod kleymosi g‘ildirakning kelib chiqishi va nazorat tarixi uchun muhim.

8. Obtochkadan keyin ruxsat etiladigan “chernovina”lar

Obtochka qilingan joylarda ayrim ishlov tegmagan qora joylar — chernovina qolishiga ruxsat etiladi, lekin ularning chuqurligi va joylashuvi cheklangan.

| Joy | Ruxsat etilgan chernovina |
| --- | --- |
| Grebenning ichki va tashqi yuzalari | Chuqurligi 2,0 mm dan oshmasligi kerak |
| Greben bo‘yicha joylashuvi | Greben uchidan 10,0–18,0 mm oralig‘ida |
| Kataniya yuzasi | Chuqurligi 0,5 mm gacha |
| Gardish ichki yon yuzasi | Chuqurligi 1,0 mm dan oshmasligi kerak |
| Qo‘shimcha shart | Chernovina joyida ichki yon yuzalar orasidagi masofa belgilangan me’yorda bo‘lishi kerak |

Bu talabni noto‘g‘ri tushunmaslik kerak. Ruxsat etilgan chernovina — bu ma’lum joyda va ma’lum chuqurlikkacha qolishi mumkin bo‘lgan ishlov tegmagan mayda zona. Ammo yoriq, chuqur o‘yilish, metall sinishi, katta vishcherbina yoki xavfli nuqson chernovina deb qabul qilinmaydi.

9. Tashqi faska talabi

Kataniya yuzasiga ishlov berishda g‘ildirak gardishining tashqi yon yuzasidagi faska ichki yon yuzadan 124 +1 mm masofada boshlanishi va 45° burchak ostida bajarilishi kerak.

| Parametr | Talab |
| --- | --- |
| Faska boshlanish joyi | Ichki yon yuzadan 124 +1 mm masofada |
| Faska burchagi | 45° |
| Qo‘llanish joyi | Gardish tashqi yon yuzasi |

Faska noto‘g‘ri bajarilsa, gardish chetida noqulay kontakt, metall oqishi yoki profilning keyingi yeyilishi kuchayishi mumkin.

10. Faskaga metall oqishini bartaraf etish

RD bo‘yicha faskaga aylana bo‘ylab metall naplivi — metall oqishi bo‘lsa, uni butun kataniya yuzasini obtochka qilmasdan, faqat faskani tiklash orqali bartaraf etishga ruxsat etiladi.

Lekin bitta muhim shart bor: metall oqishi zonasida gardish ichkarisiga kirib boradigan yoriqlar bo‘lmasligi kerak.

| Holat | Ruxsat |
| --- | --- |
| Faskada aylana bo‘ylab metall oqishi bor | Faskani tiklash orqali bartaraf etish mumkin |
| Butun kataniya yuzasini obtochka qilish | Har doim ham shart emas |
| Yoriq mavjud bo‘lsa | Bunday soddalashtirilgan tiklashga ruxsat etilmaydi |

Xodim uchun amaliy qoida: metall oqishini ko‘rgan zahoti faqat kesib tashlash emas, avval yoriq bor-yo‘qligi baholanadi. Yoriq bo‘lsa, bu xavfli nuqson sifatida ko‘riladi.

11. Qaysi profil bo‘yicha obtochka qilinadi?

RD bo‘yicha g‘ildirak kataniya yuzasini obtochka qilish rasm 7.3, rasm 19.2 yoki rasm 19.3 da berilgan profillardan biri bo‘yicha bajariladi.

| Profil | Mazmuni |
| --- | --- |
| Rasm 7.3 | Tegishli ta’mir profil varianti |
| Rasm 19.2 | Boshlang‘ich greben qalinligi 30,0 mm bo‘lgan ta’mir profili |
| Rasm 19.3 | Boshlang‘ich greben qalinligi 27,0 mm bo‘lgan ta’mir profili |

Rasm 19.2 va 19.3 da maksimal shablonlar ham ko‘rsatilgan. Obtochkadan keyin profilning to‘g‘ri bajarilganligi shu mos maksimal shablonlar bilan tekshiriladi.

12. Shablon bilan tekshirish

Obtochka tugagandan keyin g‘ildirak kataniya yuzasi profilining to‘g‘ri bajarilgani mos shablonlar orqali nazorat qilinadi.

| Nazorat turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| Profil shaklini tekshirish | Maksimal shablon bilan bajariladi |
| Mos profilni tanlash | 7.3, 19.2 yoki 19.3 rasmdagi profilga qarab |
| Maqsad | Profilning RD talablariga mosligini tasdiqlash |

Xodim shuni eslab qolishi kerak: stanokdan chiqqan silliq yuzaning o‘zi yetarli emas. Profil albatta shablon bilan tekshiriladi.

13. Yuzaning g‘adir-budirligi

Obtochkadan keyin kataniya yuzasining g‘adir-budirligi GOST 2789 bo‘yicha RDning 12.2-jadvalidagi talabga mos bo‘lishi kerak.

Rasm 19.2 va 19.3 da ko‘rsatilgan parametrga ko‘ra, A yuzasi uchun g‘adir-budirlik Ra ≤ 1,25 mkm bo‘lishi kerak.

| Yuzaning holati | Talab |
| --- | --- |
| Kataniya yuzasi | GOST 2789 va 12.2-jadval talablariga mos |
| A yuzasi | Ra ≤ 1,25 mkm |
| Maqsad | Rels bilan silliq va xavfsiz kontaktni ta’minlash |

Agar yuza juda qo‘pol bo‘lsa, rels bilan kontakt notekis bo‘ladi, yeyilish tezlashadi, shovqin va vibratsiya ortadi.

14. Obtochkadan keyingi geometrik talablar

RD bo‘yicha obtochkadan keyin g‘ildirak juftliklari va g‘ildiraklarning geometrik parametrlari tegishli ta’mir turiga mos bo‘lishi kerak. Bunda 12.1 va 12.3-jadvallar talablari asos qilib olinadi.

| Nazorat qilinadigan holat | Talab |
| --- | --- |
| Kataniya yuzasi profili | Tanlangan profilga mos |
| Greben parametrlari | Ta’mir turiga mos |
| Gardish kengligi va qalinligi | Ruxsat etilgan chegarada |
| Ichki yon yuzalar orasidagi masofa | Belgilangan me’yorda |
| Yuzaning g‘adir-budirligi | 12.2-jadval talablariga mos |
| Umumiy geometrik parametrlar | 12.1 va 12.3-jadval talablariga mos |

15. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

Amaliy ishda xodim quyidagi ketma-ketlikka amal qiladi:

- G‘ildirak juftligi obtochka qilishga ruxsat etilganligini tekshiradi.

- Buksa uzeli turini aniqlaydi: korpusli buksa yoki kassetali podshipnik.

- Korpusli buksa bo‘lsa, smotrovoy qopqoq o‘rniga 55,0 +2,0 mm teshikli himoya qopqog‘ini o‘rnatadi.

- Kassetali podshipnikli uzelda o‘q markazini himoyalovchi zaglushkani olib tashlaydi.

- G‘ildirak juftligini stanokka to‘g‘ri markazlaydi.

- RU1Sh-957-G va RV2Sh-957-G tiplarida konusli markazli pinoldan foydalanadi.

- Kataniya yuzasi, greben va faska holatini baholaydi.

- Zarurat bo‘lsa, ichki yon yuzalar orasidagi masofani 4 nuqtada o‘lchaydi.

- Tanlangan profil bo‘yicha obtochka qiladi.

- Faska 124 +1 mm masofadan 45° burchak ostida bajarilganini tekshiradi.

- Ruxsat etilgan chernovina chuqurliklarini nazorat qiladi.

- Profilni mos maksimal shablon bilan tekshiradi.

- Yuzaning g‘adir-budirligini nazorat qiladi.

- Geometrik parametrlarni 12.1 va 12.3-jadvallar talablariga solishtiradi.

- Himoya qopqog‘i yoki zaglushkalarni joyiga qaytaradi.

- Natijani belgilangan tartibda rasmiylashtiradi.

16. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — obtochkani faqat kataniya yuzasiga tegishli deb o‘ylash. Aslida greben, faska va zarurat bo‘lsa ichki yon yuza ham nazorat qilinadi.

Ikkinchi xato — buksa korpusi smotrovoy qopqog‘ini himoya qopqog‘isiz ochiq qoldirish. Bu ichkariga qirindi va kir tushishiga olib keladi.

Uchinchi xato — kassetali podshipnikdagi zaglushkani qayta joyiga qo‘ymaslik.

To‘rtinchi xato — ichki yon yuzalar orasidagi farq 2,0 mm dan oshganini e’tiborsiz qoldirish.

Beshinchi xato — tashqi yon yuzani obtochka qilib, zavod kleymosini kesib yuborish.

Oltinchi xato — chernovina chuqurligini nazorat qilmaslik.

Yettinchi xato — faska boshlanish masofasi va 45° burchagini tekshirmaslik.

Sakkizinchi xato — profilni shablon bilan tekshirmasdan qabul qilish.

To‘qqizinchi xato — obtochkadan keyin g‘adir-budirlik va geometrik parametrlarni tekshirmaslik.

Xodim eslab qolishi kerak

19-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

G‘ildirak kataniya yuzasi profili g‘ildirak tokarlik stanoklarida mexanik ishlov — obtochka orqali tiklanadi.

Buksa korpusli g‘ildirak juftliklarida smotrovoy qopqoq o‘rniga 55,0 +2,0 mm teshikli himoya qopqog‘i o‘rnatiladi.

RU1Sh-957-G va RV2Sh-957-G tipidagi g‘ildirak juftliklari uchun konusli markazli pinollar qo‘llanadi.

Kassetali podshipniklarda stanokka qo‘yishdan oldin o‘q markazini himoyalovchi zaglushkalar olinadi, obtochkadan keyin joyiga qaytariladi.

Profilni tiklashda kataniya yuzasi, greben, tashqi faska va zarurat bo‘lsa ichki yon yuza ishlanadi.

Ichki yon yuzalar orasidagi masofa 4 nuqtada o‘lchanib, farq 2,0 mm dan ortiq bo‘lsa, ichki yon yuzalar obtochka qilinadi.

Tashqi yon yuzalarni obtochka qilishda zavod kleymolari kesilmasligi va gardish kengligi ruxsat etilgan me’yordan kamayib ketmasligi kerak.

Chernovina faqat RDda ko‘rsatilgan joy va chuqurliklarda ruxsat etiladi.

Faska ichki yon yuzadan 124 +1 mm masofada boshlanib, 45° burchak ostida bajariladi.

Faskadagi aylana bo‘ylab metall oqishini, agar yoriq bo‘lmasa, butun kataniya yuzasini obtochka qilmasdan bartaraf etishga ruxsat etiladi.

Obtochka 7.3, 19.2 yoki 19.3 rasmlardagi profillardan biri bo‘yicha bajariladi.

Profil obtochkadan keyin mos maksimal shablon bilan tekshiriladi.

Yuzaning g‘adir-budirligi GOST 2789 va 12.2-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.

Obtochkadan keyingi geometrik parametrlar 12.1 va 12.3-jadval talablariga mos bo‘lishi kerak.

19-БЎЛИМ. ҒИЛДИРАКЛАРНИНГ КАТАНИЯ ЮЗАСИ ПРОФИЛИНИ ТИКЛАШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдиракларнинг катания юзаси профилини тиклаш, яъни ғилдирак гардиши, гребен ва катания юзасини механик ишлов орқали меъёрий шаклга келтириш тартибини тушунтиришдан иборат.

Ғилдиракнинг катания юзаси эксплуатация вақтида рельс билан доимий контактда бўлади. Шу сабабли вақт ўтиши билан прокат, нотекис ейилиш, ползун, навар, гребен шаклининг бузилиши ёки профилнинг меъёрдан чиқиши юзага келади.

1. Профил қандай усулда тикланади?

РД бўйича ғилдирак катания юзаси профилини тиклаш ғилдирак гардишини механик ишлов бериш — ғилдирак токарлик станокларида обточка қилиш орқали бажарилади.

| Иш тури | Мазмуни |
| --- | --- |
| Профилни тиклаш усули | Механик ишлов бериш |
| Асосий ускуна | Ғилдирак токарлик станоги |
| Ишлов бериладиган зона | Катания юзаси, гребен ва гардиш |
| Мақсад | Профилни таъмир талабларига мос ҳолатга келтириш |

2. Букса корпусли подшипникларда ҳимоя қопқоғи

Агар ғилдирак жуфтлигида подшипниклар букса корпуси ичида жойлашган бўлса, уни станокка қўйишдан олдин букса корпусининг смотровой қопқоғи ўрнига махсус ҳимоя қопқоғи ўрнатилади.

| Элемент | Талаб |
| --- | --- |
| Смотровой қопқоқ | Вақтинча ечиб олинади |
| Ҳимоя қопқоғи | Ўрнига ўрнатилади |
| Қопқоқдаги тешик диаметри | 55,0 +2,0 мм |
| Вазифаси | Станок пиноли маркази ўтишини таъминлаш |

Обточка тугагандан кейин ҳимоя қопқоғи ечилади ва смотровой қопқоқ қайта ўрнатилади.

3. RU1Sh-957-G ва RV2Sh-957-G типидаги ғилдирак жуфтликлари

RU1Sh-957-G ва RV2Sh-957-G типидаги ғилдирак жуфтликларини обточка қилишда конусли марказ қисмига эга пиноллар ишлатилади.

| Ғилдирак жуфтлиги типи | Ишловда қўлланадиган мослама |
| --- | --- |
| RU1Sh-957-G | Конусли марказли пинол |
| RV2Sh-957-G | Конусли марказли пинол |

Бу талаб ғилдирак жуфтлигини станокда тўғри марказлаш ва профилни аниқ тиклаш учун керак.

4. Кассетали подшипникли ғилдирак жуфтликлари

Агар ғилдирак жуфтлиги адаптер остидаги кассетали подшипниклар билан жиҳозланган бўлса, станокка қўйишдан олдин ўқ марказини ҳимоя қилувчи заглушкалар олиб ташланади.

Обточка тугагандан кейин заглушкалар яна жойига ўрнатилади.

| Ҳолат | Амал |
| --- | --- |
| Станокка қўйишдан олдин | Ўқ марказини ҳимояловчи заглушкалар олинади |
| Обточка тугагандан кейин | Заглушкалар қайта ўрнатилади |
| Мақсад | Станок марказининг тўғри ишлаши ва ўқ марказини ҳимоя қилиш |

5. Қайси юзаларга ишлов берилади?

| Ишлов бериладиган жой | Нима учун ишлов берилади |
| --- | --- |
| Катания юзаси | Прокат, ползун, навар ва нотекис ейилишни бартараф этиш |
| Гребен | Гребен қалинлиги ва шаклини меъёрга келтириш |
| Гардиш ташқи томони фаскаси | Ташқи чет шаклини тўғрилаш |
| Гардиш ички ён юзаси | Зарур бўлса, ички масофани меъёрга келтириш |

6. Ички ён юзаларни қачон обточка қилиш керак?

Ғилдирак гардишларининг ички ён юзалари бир ҳолатда обточка қилинади: агар бир ғилдирак жуфтлигида ички ён юзалар орасидаги масофалар тўрт нуқтада ўлчанганда, улар орасидаги фарқ 2,0 мм дан ортиқ бўлса.

| Назорат қилинадиган ҳолат | Талаб |
| --- | --- |
| Ички ён юзалар орасидаги масофа | 4 нуқтада ўлчанади |
| Ўлчов текисликлари | Икки ўзаро перпендикуляр текисликда |
| Фарқ | 2,0 мм дан ортиқ бўлса, ички ён юзалар обточка қилинади |

7. Ташқи ён юзаларни обточка қилиш шарти

Ғилдирак гардишининг ташқи ён юзаларини обточка қилишга рухсат этилади, лекин қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

| Шарт | Мазмуни |
| --- | --- |
| Завод клеймолари | Обточка вақтида кесиб ташланмаслиги керак |
| Гардиш кенглиги | Рухсат этилган минимал қийматдан кам бўлмаслиги керак |

8. Обточкадан кейин рухсат этиладиган “черновина”лар

| Жой | Рухсат этилган черновина |
| --- | --- |
| Гребеннинг ички ва ташқи юзалари | Чуқурлиги 2,0 мм дан ошмаслиги керак |
| Гребен бўйича жойлашуви | Гребен учидан 10,0–18,0 мм оралиғида |
| Катания юзаси | Чуқурлиги 0,5 мм гача |
| Гардиш ички ён юзаси | Чуқурлиги 1,0 мм дан ошмаслиги керак |
| Қўшимча шарт | Черновина жойида ички ён юзалар орасидаги масофа меъёрда бўлиши керак |

Черновина билан ёриқ, чуқур ўйилиш ёки хавфли нуқсонни адаштириш мумкин эмас.

9. Ташқи фаска талаби

Катания юзасига ишлов беришда ғилдирак гардишининг ташқи ён юзасидаги фаска ички ён юзадан 124 +1 мм масофада бошланиши ва 45° бурчак остида бажарилиши керак.

| Параметр | Талаб |
| --- | --- |
| Фаска бошланиш жойи | Ички ён юзадан 124 +1 мм масофада |
| Фаска бурчаги | 45° |
| Қўлланиш жойи | Гардиш ташқи ён юзаси |

10. Фаскага металл оқишини бартараф этиш

Фаскада айлана бўйлаб металл напливи бўлса, уни бутун катания юзасини обточка қилмасдан, фақат фаскани тиклаш орқали бартараф этишга рухсат этилади.

Бироқ бу фақат гардиш ичига кириб борувчи ёриқлар бўлмаган ҳолатда рухсат этилади.

11. Қайси профиль бўйича обточка қилинади?

Обточка 7.3, 19.2 ёки 19.3 расмларда берилган профиллардан бири бўйича бажарилади.

| Профиль | Мазмуни |
| --- | --- |
| 7.3-расм | Тегишли таъмир профили |
| 19.2-расм | Бошланғич гребен қалинлиги 30,0 мм бўлган таъмир профили |
| 19.3-расм | Бошланғич гребен қалинлиги 27,0 мм бўлган таъмир профили |

Обточкадан кейин профиль мос максимал шаблонлар билан текширилади.

12. Юзанинг ғадир-будирлиги ва геометрик талаблар

Обточкадан кейин катания юзасининг ғадир-будирлиги ГОСТ 2789 бўйича 12.2-жадвал талабларига мос бўлиши керак.

19.2 ва 19.3-расмларда A юза учун Ra ≤ 1,25 мкм кўрсатилган.

Обточкадан кейин ғилдирак жуфтлиги ва ғилдиракларнинг геометрик параметрлари тегишли таъмир турига мос бўлиши, яъни 12.1 ва 12.3-жадваллар талабларига жавоб бериши керак.

Ходим эслаб қолиши керак

19-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Ғилдирак катания юзаси профили ғилдирак токарлик станокларида обточка орқали тикланади.

Букса корпусли ғилдирак жуфтликларида смотровой қопқоқ ўрнига 55,0 +2,0 мм тешикли ҳимоя қопқоғи ўрнатилади.

RU1Sh-957-G ва RV2Sh-957-G типларида конусли марказли пиноллар қўлланади.

Кассетали подшипникларда заглушкалар обточкадан олдин олинади ва иш тугагач қайта ўрнатилади.

Катания юзаси, гребен, ташқи фаска ва зарурат бўлса ички ён юза ишловдан ўтказилади.

Ички ён юзалар орасидаги фарқ 2,0 мм дан ортиқ бўлса, ички ён юзалар обточка қилинади.

Ташқи ён юзаларни обточка қилишда завод клеймолари кесилмаслиги керак.

Черновина фақат белгиланган чуқурлик ва жойларда рухсат этилади.

Фаска ички ён юзадан 124 +1 мм масофада бошланиб, 45° бурчакда бажарилади.

Профиль 7.3, 19.2 ёки 19.3 расмлардаги профиллардан бири бўйича тикланади.

Профиль обточкадан кейин максимал шаблон билан текширилади.

Юзанинг ғадир-будирлиги ва геометрик параметрлар РД талабларига мос бўлиши шарт.

РАЗДЕЛ 19. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕС

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику порядок восстановления профиля поверхности катания колес методом механической обработки на колесотокарных станках, а также требования к обработке гребня, фаски, боковых поверхностей обода, шероховатости и контролю профиля шаблонами.

Поверхность катания колеса работает в постоянном контакте с рельсом. Поэтому в эксплуатации на ней появляются прокат, ползуны, навары, неравномерный износ и нарушения профиля. Восстановление профиля необходимо для обеспечения правильного взаимодействия колеса с рельсом и безопасной работы колесной пары.

1. Способ восстановления профиля

Профиль поверхности катания колеса восстанавливают методом механической обработки обода колеса — обточкой на колесотокарных станках.

| Операция | Содержание |
| --- | --- |
| Метод восстановления | Механическая обработка |
| Оборудование | Колесотокарный станок |
| Основная зона обработки | Поверхность катания, гребень, обод |
| Цель | Приведение профиля к требованиям ремонта |

2. Колесные пары с подшипниками в корпусе буксы

Перед постановкой на станок колесных пар с подшипниками в корпусе буксы вместо смотровой крышки корпуса буксы устанавливают защитную крышку с отверстием диаметром 55,0 +2,0 мм для прохода центра пиноли станка.

После обточки защитную крышку снимают, а смотровую крышку устанавливают на место.

3. Колесные пары типов РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г

При обточке колесных пар типов РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г на колесотокарных станках применяют пиноли с конусной частью центра.

Для колесных пар с подшипниками кассетного типа под адаптерами перед постановкой на станок удаляют заглушки, предназначенные для защиты центра оси колесной пары. После обточки заглушки устанавливают на место.

4. Какие поверхности обрабатываются

Для восстановления профиля поверхности катания колес выполняют механическую обработку:

| Поверхность | Назначение обработки |
| --- | --- |
| Поверхность катания и гребень | Восстановление профиля |
| Фаска с наружной стороны обода | Восстановление наружной кромки |
| Внутренняя боковая поверхность обода | При необходимости |

5. Обточка внутренних боковых поверхностей

Внутренние боковые поверхности ободьев колес обтачивают, если разность расстояний между ними в одной колесной паре, измеренная в четырех точках, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, составляет более 2,0 мм.

6. Обточка наружных боковых поверхностей

Наружные боковые поверхности ободьев колес допускается обтачивать при условии, что при обработке не будут срезаны клейма завода-изготовителя колес, а ширина ободьев колес останется не менее допускаемой.

7. Допускаемые черновины после обточки

| Участок | Допуск |
| --- | --- |
| Внутренняя и наружная поверхность гребня | Глубина не более 2,0 мм |
| Расположение на гребне | От вершины гребня в пределах 10,0–18,0 мм |
| Поверхность катания | Глубина до 0,5 мм |
| Внутренняя боковая поверхность обода | Глубина не более 1,0 мм |
| Дополнительное условие | Расстояние между внутренними боковыми поверхностями в местах черновин должно быть в пределах нормы |

8. Фаска наружной боковой поверхности

При обработке поверхности катания фаска наружной боковой поверхности обода колеса должна начинаться на расстоянии 124 +1 мм от внутренней боковой поверхности обода и выполняться под углом 45°.

9. Устранение кругового наплыва металла

Разрешается устранять круговой наплыв металла на фаску без обточки всей поверхности катания колес, если отсутствуют трещины, уходящие вглубь обода.

10. Профили и шаблоны

Обточку поверхности катания выполняют по одному из профилей, приведенных на рисунках 7.3, 19.2 и 19.3.

После обточки контролируют правильность выполнения профиля соответствующими максимальными шаблонами.

| Профиль | Назначение |
| --- | --- |
| Рисунок 7.3 | Один из установленных профилей |
| Рисунок 19.2 | Ремонтный профиль с исходной толщиной гребня 30,0 мм |
| Рисунок 19.3 | Ремонтный профиль с исходной толщиной гребня 27,0 мм |

11. Шероховатость и геометрия после обточки

Значения шероховатости поверхности катания колес после обточки по ГОСТ 2789 должны соответствовать таблице 12.2. Для поверхности A на профилях 19.2 и 19.3 указано Ra ≤ 1,25 мкм.

Геометрические параметры колесных пар и колес после обточки должны соответствовать требованиям соответствующего вида ремонта по таблицам 12.1 и 12.3.

12. Типичные ошибки работников

Первая ошибка — выполнять обточку без правильной защиты буксового узла.

Вторая ошибка — забывать установить заглушки на место после обточки кассетных подшипников.

Третья ошибка — не измерять расстояние между внутренними боковыми поверхностями в четырех точках.

Четвертая ошибка — срезать заводские клейма при обточке наружной боковой поверхности.

Пятая ошибка — принимать недопустимые повреждения за разрешенную черновину.

Шестая ошибка — не проверять профиль максимальным шаблоном.

Седьмая ошибка — не контролировать шероховатость и геометрические параметры после обточки.

Работник должен запомнить

По разделу 19 работник должен четко усвоить:

Профиль поверхности катания колес восстанавливают обточкой на колесотокарных станках.

Для колесных пар с подшипниками в корпусе буксы устанавливают защитную крышку с отверстием 55,0 +2,0 мм.

Для колесных пар РУ1Ш-957-Г и РВ2Ш-957-Г применяют пиноли с конусной частью центра.

Для кассетных подшипников под адаптерами заглушки снимают перед обточкой и устанавливают обратно после нее.

Обрабатываются поверхность катания, гребень, наружная фаска и при необходимости внутренняя боковая поверхность обода.

Внутренние боковые поверхности обтачивают при разности расстояний более 2,0 мм.

Наружные боковые поверхности можно обтачивать только при сохранении заводских клейм и допустимой ширины обода.

Допускаемые черновины имеют строго ограниченную глубину и расположение.

Фаска должна начинаться на расстоянии 124 +1 мм и выполняться под углом 45°.

Профиль после обточки проверяют максимальными шаблонами.

Шероховатость и геометрические параметры после обточки должны соответствовать требованиям РД.