20-BO‘LIM. G‘ILDIRAK JUFTLIKLARI ELEMENTLARI VA SILINDRIK ROLIKLI PODSHIPNIK DETALLARINI BUZMASDAN NAZORAT QILISH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildirak juftliklari elementlari va silindrik rolikli podshipnik detallarini buzmasdan nazorat qilish, ya’ni detalni kesmasdan, sindirmasdan yoki shikastlamasdan ichki va yuzaki nuqsonlarni aniqlash tartibini tushuntirishdan iborat.

Buzmasdan nazorat — g‘ildirak juftligi xavfsizligini baholashdagi eng muhim bosqichlardan biridir. Ko‘z bilan qaraganda detal sog‘lom ko‘rinishi mumkin, lekin o‘q bo‘yni, podstupitsa qismi, g‘ildirak gardishi, greben, stupitsa zonasi yoki podshipnik halqasida yashirin yoriq bo‘lishi ehtimoli bor. Bunday nuqsonlar vaqtida aniqlanmasa, ekspluatatsiyada o‘q sinishi, g‘ildirak yemirilishi, podshipnik ishdan chiqishi yoki vagon harakat xavfsizligiga bevosita xavf tug‘ilishi mumkin.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: НК oddiy ko‘rik emas. Bu maxsus uskunalar, malakali mutaxassis, akkreditatsiyadan o‘tgan laboratoriya va hujjatlashtirilgan natijalar asosida bajariladigan majburiy texnik nazoratdir.

1. Buzmasdan nazorat qachon bajariladi?

RD bo‘yicha barcha turdagi g‘ildirak juftligi ta’mirlarida g‘ildirak juftligi elementlari va silindrik rolikli podshipnik detallariga buzmasdan nazorat bajariladi.

| Nazorat qilinadigan obyekt | Nazorat maqsadi |
| --- | --- |
| G‘ildirak juftligi o‘qi | Ichki va yuzaki yoriqlarni aniqlash |
| G‘ildiraklar | Gardish, greben, kataniya yuzasi va stupitsa zonalarini tekshirish |
| Podshipnik halqalari | Ishchi silindrik yuzalardagi yoriq va nuqsonlarni aniqlash |
| Podshipnik roliklari | Silindrik yuzadagi shikastlarni aniqlash |
| Upor halqalar | Ishchi yuzalardagi yoriq va nuqsonlarni aniqlash |

Bu talab joriy, o‘rta va kapital ta’mirda turli hajmda qo‘llanadi. Ya’ni har bir ta’mir turi uchun tekshiriladigan zona va qo‘llanadigan nazorat usuli farq qilishi mumkin.

2. НК laboratoriyalariga qo‘yiladigan talab

RD bo‘yicha buzmasdan nazorat bo‘linmalari yoki laboratoriyalari belgilangan tartibda akkreditatsiya qilingan yoki attestatsiyadan o‘tgan bo‘lishi kerak.

Bu talabning mazmuni shuki, НКni har qanday xodim yoki har qanday joyda bajarish mumkin emas. Laboratoriya:

maxsus uskunaga ega bo‘lishi;

malakali defektoskopistlarga ega bo‘lishi;

ish joylari talabga mos bo‘lishi;

nazorat natijalarini baholash va rasmiylashtirish tartibiga amal qilishi;

PR NK V.1 va PR NK V.2 talablariga mos ishlashi kerak.

Xodim uchun amaliy qoida: agar НК laboratoriyasi attestatsiyadan o‘tmagan bo‘lsa yoki mutaxassisning malakasi tasdiqlanmagan bo‘lsa, bunday nazorat natijasi ishonchli qabul qilinmaydi.

3. Asosiy НК usullari

20-bo‘limda quyidagi asosiy buzmasdan nazorat usullari uchraydi:

| Qisqartma | Ruscha nomi | O‘zbekcha mazmuni | Asosiy vazifasi |
| --- | --- | --- | --- |
| НК | Неразрушающий контроль | Buzmasdan nazorat | Detalni shikastlamasdan tekshirish |
| УЗК | Ультразвуковой контроль | Ultratovushli nazorat | Ichki va chuqur joylashgan nuqsonlarni aniqlash |
| МПК | Магнитопорошковый контроль | Magnit-kukunli nazorat | Yuzaki va sirtga yaqin yoriqlarni aniqlash |
| ВТК | Вихретоковый контроль | Uyurma tokli nazorat | Yuzaki nuqsonlarni maxsus qurilmada aniqlash |

Ularning har biri bir xil vazifa bajarmaydi. Masalan, УЗК ko‘proq ichki nuqsonlarni aniqlash uchun ishlatiladi, МПК va ВТК esa yuzaki yoki sirtga yaqin nuqsonlarni aniqlashda muhim.

4. НК natijalari qanday rasmiylashtiriladi?

Buzmasdan nazorat natijalari g‘ildirak juftliklari, uzellar va yuk vagonlari detallari bo‘yicha maxsus НК jurnallarida rasmiylashtiriladi.

Bundan tashqari, НК natijalarini baholagan xodim VU-53 shaklidagi jurnalga o‘z imzosini qo‘yishi kerak.

| Hujjat | Mazmuni |
| --- | --- |
| НК jurnali | Tekshirilgan detal, usul, natija va mas’ul shaxs qayd etiladi |
| VU-53 jurnali | Natijani baholagan xodim imzo qo‘yadi |
| Natija | “Yaroqli” yoki “brak” bo‘yicha qaror qabul qilishga asos bo‘ladi |

Xodim eslab qolishi kerak: НК faqat uskunada tekshirish bilan tugamaydi. Natija albatta baholanadi, jurnalga yoziladi va mas’ul shaxs imzosi bilan tasdiqlanadi.

5. Yangi detallar НКdan o‘tkaziladimi?

RD bo‘yicha ta’mirlash korxonasiga sifat hujjatlari bilan kelgan yangi g‘ildirak juftligi elementlari va silindrik rolikli podshipnik detallariga НК bajarilmaydi.

Bunday sifat hujjatlari quyidagilar bo‘lishi mumkin:

pasport;

sifat sertifikati;

muvofiqlik sertifikati;

ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan qabul hujjati.

Lekin bu talab faqat yangi va sifat hujjati bor detallar uchun amal qiladi. Agar detal eski yaroqli bo‘lsa, ta’mir jarayonida ishlatilayotgan bo‘lsa yoki uning holatiga shubha bo‘lsa, tegishli НК talablari bajariladi.

6. G‘ildiraklarda НК zonalari

G‘ildiraklarda nazorat qilinadigan joylar g‘ildirak diski shakliga va ta’mir turiga bog‘liq. RDda ikki asosiy tur ko‘rsatilgan:

| G‘ildirak turi | Nazorat zonalari rasmda ko‘rsatilgan |
| --- | --- |
| Yassi-konus diskli yaxlit dumalatib tayyorlangan g‘ildirak | 20.1-rasm |
| Egri chiziqli diskli yaxlit dumalatib tayyorlangan g‘ildirak | 20.2-rasm |

Rasmlarda ВТК yoki МПК nazorat qilinadigan zonalar qalin qora chiziqlar bilan ko‘rsatilgan. Bu zonalar aynan yoriq paydo bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘lgan joylar hisoblanadi: gardish atrofidagi zonalar, greben, diskdan stupitsaga o‘tish joylari, stupitsa torc yuzalari va diskning kuchlanish ko‘p to‘planadigan qismlari.

7. Yassi-konus diskli g‘ildiraklarda nazorat

Yassi-konus diskli yaxlit dumalatib tayyorlangan g‘ildiraklarda joriy, o‘rta va kapital ta’mirda quyidagi nazoratlar bajariladi.

| Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonalari |
| --- | --- | --- |
| Joriy ta’mir | УЗК | Gardishning asosiy kesimi, greben, obtochkadan keyingi kataniya yuzasi |
| Joriy ta’mir | ВТК yoki МПК | Gardishning ichki va tashqi yon yuzalari, markirovka zonasi, obtochkadan keyingi greben, gardish qalinligi 40 mm dan kam bo‘lsa diskning ichki tomondagi pribod zonasi, diskdan stupitsaga o‘tish zonasi, stupitsaning ichki tomondagi torc yuzasi |
| O‘rta va kapital ta’mir | УЗК | Gardishning asosiy kesimi, greben, obtochkadan keyingi kataniya yuzasi |
| O‘rta va kapital ta’mir | ВТК yoki МПК | Joriy ta’mirdagi zonalarga qo‘shimcha ravishda, labirint va ichki podshipnik halqalari yechilgan bo‘lsa, stupitsaning tashqi tomondagi torc yuzasi ham nazorat qilinadi |

Bu yerda xodim uchun eng muhim nuqta: gardish qalinligi 40 mm dan kam bo‘lsa, disk-stupitsa atrofidagi zonalar alohida e’tibor bilan tekshiriladi. Chunki bu joylarda kuchlanishlar ko‘proq to‘planadi.

8. Egri chiziqli diskli g‘ildiraklarda nazorat

Egri chiziqli diskli yaxlit dumalatib tayyorlangan g‘ildiraklarda ham УЗК, ВТК yoki МПК ishlatiladi. Bunda disk shakli boshqacha bo‘lgani uchun nazorat zonalari ham farqlanadi.

| Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonalari |
| --- | --- | --- |
| Joriy ta’mir | УЗК | Gardishning asosiy kesimi, greben, obtochkadan keyingi kataniya yuzasi |
| Joriy ta’mir | ВТК yoki МПК | Gardishning ichki va tashqi yon yuzalari, markirovka zonasi, obtochkadan keyingi greben, gardish qalinligi 40 mm dan kam bo‘lsa diskning markaziy egilish zonasi ichki va tashqi tomondan, stupitsaning ichki tomondagi torc yuzasi |
| O‘rta va kapital ta’mir | УЗК | Gardishning asosiy kesimi, greben, obtochkadan keyingi kataniya yuzasi |
| O‘rta va kapital ta’mir | ВТК yoki МПК | Joriy ta’mirdagi zonalarga qo‘shimcha ravishda, labirint va ichki podshipnik halqalari yechilgan bo‘lsa, stupitsaning tashqi tomondagi torc yuzasi ham tekshiriladi |

Egri chiziqli diskda diskning markaziy egilish zonasi juda muhim. Chunki g‘ildirak aylanishi, yuklanish va rels bilan kontakt paytida disk aynan shu zonalarda elastik deformatsiya oladi. Shu sababli bu joylarda yashirin yoriqlarni vaqtida aniqlash muhim.

9. O‘qni yig‘ilgan g‘ildirak juftligida nazorat qilish

RU1, RU1Sh va RV2Sh tipidagi o‘qlar g‘ildirak juftligi yig‘ilgan holatda ham nazoratdan o‘tkaziladi.

| Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonalari |
| --- | --- | --- |
| Joriy ta’mir | УЗК | O‘q bo‘yinlari, predpodstupitsa qismlari, podstupitsa qismlari |
| Joriy ta’mir | МПК yoki ВТК | O‘qning o‘rta qismi va podstupitsa qismlarining ochiq uchastkalari |
| O‘rta ta’mir | УЗК | Ichki podshipnik halqalari presslangan holatda o‘q bo‘yinlari, predpodstupitsa qismlari va podstupitsa qismlari |
| O‘rta ta’mir | МПК yoki ВТК | Labirint va ichki halqalar yechilgan bo‘lsa o‘q bo‘yinlari, predpodstupitsa qismlari, o‘rta qism, podstupitsa ochiq uchastkalari va galtellar |

Joriy ta’mirda o‘qlar ishlab chiqarilgan sanasidan qat’i nazar УЗК bilan tekshiriladi. Bunda bo‘yinlar, predpodstupitsa va podstupitsa qismlari nazorat qilinadi. Faqat oxirgi o‘rta ta’mirdan keyin olti oydan oshmagan g‘ildirak juftliklari bundan mustasno bo‘lishi mumkin.

Agar o‘q bo‘yni, predpodstupitsa va podstupitsa qismlarini predpodstupitsa tomondan УЗК bilan tekshirishning imkoni bo‘lmasa, torsevoye kreplenie demontaj qilinadi va УЗК o‘q torci tomonidan bajariladi.

10. O‘qning o‘rta qismini nazorat qilish

O‘qning o‘rta qismi yuzaki nuqsonlar, charchash yoriqlari va ekspluatatsion shikastlar nuqtayi nazaridan xavfli zona hisoblanadi.

RD bo‘yicha o‘qning o‘rta qismlari МПК yoki avtomatlashtirilgan qurilmalar mavjud bo‘lsa ВТК bilan tekshiriladi.

| Zona | Usul | Maqsad |
| --- | --- | --- |
| O‘q o‘rta qismi | МПК yoki ВТК | Yuzaki va sirtga yaqin yoriqlarni aniqlash |
| Podstupitsa ochiq uchastkalari | МПК yoki ВТК | Press birikmasi atrofidagi shikastlarni aniqlash |
| Galtellar | МПК yoki ВТК | Kuchlanish to‘planadigan o‘tish joylarini tekshirish |

Xodim shuni bilishi kerak: o‘qning o‘rta qismida kichik riska yoki zang izi ham keyinchalik charchash yorig‘iga aylanishi mumkin. Shu sababli bu qism faqat tashqi ko‘rik bilan emas, belgilangan НК usullari bilan tekshiriladi.

11. Bo‘sh o‘qlarni nazorat qilish

G‘ildiraklardan ajratilgan, ya’ni bo‘sh RU1Sh va RV2Sh o‘qlari kapital ta’mirda keng hajmda nazorat qilinadi.

| Obyekt | Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonalari |
| --- | --- | --- | --- |
| Bo‘sh RU1Sh va RV2Sh o‘qlari | Kapital ta’mir | УЗК | Bo‘yinlar, predpodstupitsa qismlari, podstupitsa qismlari, o‘rta qism, galtellar |
| Bo‘sh RU1Sh va RV2Sh o‘qlari | Kapital ta’mir | МПК yoki ВТК | Bo‘yinlar, predpodstupitsa qismlari, podstupitsa qismlari, o‘rta qism, galtellar |

Bu yerda tekshiruv to‘liqroq bajariladi, chunki o‘q g‘ildirakdan ajratilgan bo‘ladi va ilgari yopiq bo‘lgan yuzalarni ham ko‘rish va nazorat qilish mumkin bo‘ladi.

12. Ichki podshipnik halqalarini nazorat qilish

Silindrik rolikli podshipniklarning ichki halqalari ikki holatda nazorat qilinadi: o‘q bo‘yniga presslangan holatda va bo‘sh holatda.

| Detal | Holat | Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ichki halqa | O‘q bo‘yniga presslangan, o‘qdan demontaj qilinmagan | O‘rta ta’mir | МПК yoki ВТК | Ishchi tashqi silindrik yuza |
| Ichki halqa | Bo‘sh, o‘qdan yechilgan | O‘rta ta’mir | МПК yoki ВТК | Ishchi tashqi va ichki silindrik yuzalar |

Ichki halqa podshipnikning eng mas’ul ishchi elementlaridan biri. U roliklar bilan kontakt qiladi va o‘q bo‘ynida presslangan holda ishlaydi. Shu sababli uning ishchi yuzalarida yoriq, chiziq, ezilish yoki metall shikast bo‘lmasligi kerak.

13. Tashqi podshipnik halqalarini nazorat qilish

Bo‘sh tashqi podshipnik halqalari o‘rta ta’mirda МПК yoki ВТК bilan nazorat qilinadi.

| Detal | Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tashqi podshipnik halqasi | O‘rta ta’mir | МПК yoki ВТК | Ishchi tashqi va ichki silindrik yuzalar |

Tashqi halqa buksa korpusi bilan va podshipnik roliklari bilan bog‘liq holda ishlaydi. Uning ichki ishchi yuzasida roliklar dumalaydi, tashqi yuzasi esa korpusga o‘tiradi. Har ikkala yuzadagi nuqsonlar podshipnik ishiga salbiy ta’sir qiladi.

14. Upor halqa va roliklarni nazorat qilish

Upor halqa va podshipnik roliklari ham НКdan o‘tkaziladi.

| Detal | Ta’mir turi | Usul | Nazorat zonasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Erkin yassi upor halqa | Joriy ta’mirda torsevoye kreplenie demontaj qilinganda, shuningdek o‘rta ta’mirda | МПК yoki ВТК | Ishchi tashqi va ichki yuzalar |
| Podshipnik roliklari | O‘rta ta’mir | ВТК yoki МПК | Silindrik yuza |

Roliklar podshipnikda eng katta kontakt yuklamalarini qabul qiladi. Rolik yuzasidagi yoriq, chuqurcha yoki sirt shikasti podshipnik qizishi, shovqin, vibratsiya va muddatidan oldin ishdan chiqishga olib kelishi mumkin.

15. ВТК qachon qo‘llanadi?

RD izohiga ko‘ra ВТК avtomatlashtirilgan qurilmalar mavjud bo‘lganda qo‘llanadi.

| Holat | Talab |
| --- | --- |
| Avtomatlashtirilgan ВТК qurilmasi mavjud | ВТК qo‘llanishi mumkin |
| Avtomatlashtirilgan qurilma mavjud emas | МПК yoki boshqa belgilangan usul qo‘llanadi |
| Natija | Normativ hujjat talablariga muvofiq baholanadi |

Bu talab ishlab chiqarishda muhim. Chunki ВТК oddiy qo‘l ko‘rigi emas, u maxsus avtomatlashtirilgan qurilma va to‘g‘ri kalibrlangan nazorat tizimini talab qiladi.

16. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

Amaliy ishda xodim quyidagi ketma-ketlikka amal qiladi:

- Detal yoki uzel ta’mir turi aniqlanadi: joriy, o‘rta yoki kapital.

- Detal yangi yoki eski yaroqli ekanligi tekshiriladi.

- Sifat hujjati bor yangi detal bo‘lsa, НК talab etilmasligi mumkin.

- Nazorat qilinadigan detal turi aniqlanadi: g‘ildirak, o‘q, podshipnik halqasi, upor halqa yoki rolik.

- RD 20.1-jadvali bo‘yicha kerakli НК usuli tanlanadi.

- Nazorat zonasi aniqlanadi.

- Detal yuzasi nazoratga tayyorlanadi: tozalanadi, moy, kir, zang va qoldiqlardan holi qilinadi.

- УЗК, МПК yoki ВТК belgilangan tartibda bajariladi.

- Natija malakali xodim tomonidan baholanadi.

- Natija НК jurnaliga yoziladi.

- VU-53 jurnaliga mas’ul xodim imzo qo‘yadi.

- Nuqson aniqlansa, detal brakka chiqariladi yoki belgilangan ta’mir qarori qabul qilinadi.

17. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — НКni oddiy vizual ko‘rik bilan almashtirish. Ko‘z bilan ko‘rinmaydigan yoriqlar УЗК, МПК yoki ВТК orqali aniqlanadi.

Ikkinchi xato — НК laboratoriyasi akkreditatsiya yoki attestatsiyadan o‘tmagan bo‘lsa ham natijani qabul qilish.

Uchinchi xato — g‘ildiraklarda faqat kataniya yuzasini tekshirish. Aslida gardish, greben, disk-stupitsa zonasi, markirovka zonasi va stupitsa torc yuzalari ham nazorat qilinadi.

To‘rtinchi xato — o‘qning faqat bo‘yin qismini tekshirib, o‘rta qism, galtel va podstupitsa ochiq uchastkalarini e’tiborsiz qoldirish.

Beshinchi xato — o‘rta ta’mirda podshipnik halqalari va roliklarni НКdan o‘tkazmaslik.

Oltinchi xato — ВТКni avtomatlashtirilgan qurilmasiz qo‘llash mumkin deb o‘ylash.

Yettinchi xato — НК natijalarini jurnalga rasmiylashtirmaslik yoki VU-53 jurnaliga imzo qo‘ymaslik.

Sakkizinchi xato — sifat hujjati yo‘q detalni “yangi” deb qabul qilish. Hujjat bo‘lmasa, bunday detal bo‘yicha tegishli nazorat va qabul tartibi bajariladi.

Xodim eslab qolishi kerak

20-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

Barcha turdagi g‘ildirak juftligi ta’mirlarida g‘ildirak juftligi elementlari va silindrik rolikli podshipnik detallariga НК bajariladi.

НК laboratoriyalari akkreditatsiya qilingan yoki attestatsiyadan o‘tgan bo‘lishi kerak.

НК ishlari, xodim malakasi, uskunalar, ish joylari, natijani baholash va rasmiylashtirish PR NK V.1 va PR NK V.2 talablariga mos bo‘lishi kerak.

НК natijalari maxsus jurnallarga yoziladi, natijani baholagan xodim VU-53 jurnaliga imzo qo‘yadi.

Sifat hujjati bilan kelgan yangi g‘ildirak juftligi elementlari va silindrik rolikli podshipnik detallariga НК bajarilmaydi.

G‘ildiraklarda УЗК orqali gardish asosiy kesimi, greben va obtochkadan keyingi kataniya yuzasi tekshiriladi.

ВТК yoki МПК orqali gardish yon yuzalari, greben, diskning xavfli zonalari va stupitsa torc yuzalari nazorat qilinadi.

RU1, RU1Sh va RV2Sh o‘qlarida bo‘yinlar, predpodstupitsa, podstupitsa, o‘rta qism va galtellar ta’mir turiga qarab nazorat qilinadi.

Bo‘sh o‘qlar kapital ta’mirda keng hajmda УЗК hamda МПК yoki ВТКdan o‘tkaziladi.

Ichki va tashqi podshipnik halqalari, yassi upor halqa va roliklar o‘rta ta’mirda belgilangan zonalar bo‘yicha tekshiriladi.

ВТК faqat avtomatlashtirilgan qurilmalar mavjud bo‘lganda qo‘llanadi.

НК natijasi hujjatlashtirilmaguncha detalni ta’mir yoki yig‘uvga to‘liq yaroqli deb hisoblash mumkin emas.

20-БЎЛИМ. ҒИЛДИРАК ЖУФТЛИКЛАРИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ВА ЦИЛИНДРИК РОЛИКЛИ ПОДШИПНИК ДЕТАЛЛАРИНИ БУЗМАСДАН НАЗОРАТ ҚИЛИШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдирак жуфтликлари элементлари ва цилиндрик роликли подшипник деталларини бузмасдан назорат қилиш, яъни детални кесмасдан, синдирмасдан ёки шикастламасдан ички ва юзаки нуқсонларни аниқлаш тартибини тушунтиришдан иборат.

Бузмасдан назорат — ғилдирак жуфтлиги хавфсизлигини баҳолашдаги энг муҳим босқичлардан бири. Детал ташқи кўринишидан соғлом бўлиши мумкин, лекин ўқ бўйни, подступица қисми, ғилдирак гардиши, гребен, ступица зонаси ёки подшипник ҳалқасида яширин ёриқ бўлиши эҳтимоли бор.

1. Бузмасдан назорат қачон бажарилади?

РД бўйича барча турдаги ғилдирак жуфтлиги таъмирларида ғилдирак жуфтлиги элементлари ва цилиндрик роликли подшипник деталларига бузмасдан назорат бажарилади.

| Назорат қилинадиган объект | Назорат мақсади |
| --- | --- |
| Ғилдирак жуфтлиги ўқи | Ички ва юзаки ёриқларни аниқлаш |
| Ғилдираклар | Гардиш, гребен, катания юзаси ва ступица зоналарини текшириш |
| Подшипник ҳалқалари | Ишчи юзалардаги ёриқ ва нуқсонларни аниқлаш |
| Подшипник роликлари | Цилиндрик юзадаги шикастларни аниқлаш |
| Упор ҳалқалар | Ишчи юзалардаги нуқсонларни аниқлаш |

2. НК лабораторияларига қўйиладиган талаб

НК бўлинмалари ёки лабораториялари белгиланган тартибда аккредитация қилинган ёки аттестациядан ўтган бўлиши керак.

НК ишлари қуйидагилар бўйича PR NK V.1 ва PR NK V.2 талабларига мос бўлади:

ишларни ташкил қилиш;

ходимлар малакаси;

НК воситалари;

иш жойлари жиҳозланиши;

натижаларни баҳолаш;

натижаларни расмийлаштириш.

3. Асосий НК усуллари

| Қисқартма | Русча номи | Ўзбекча мазмуни | Асосий вазифаси |
| --- | --- | --- | --- |
| НК | Неразрушающий контроль | Бузмасдан назорат | Детални шикастламасдан текшириш |
| УЗК | Ультразвуковой контроль | Ультратовушли назорат | Ички ва чуқур жойлашган нуқсонларни аниқлаш |
| МПК | Магнитопорошковый контроль | Магнит-кукунли назорат | Юзаки ва сиртга яқин ёриқларни аниқлаш |
| ВТК | Вихретоковый контроль | Уюрма токли назорат | Юзаки нуқсонларни махсус қурилмада аниқлаш |

4. НК натижалари қандай расмийлаштирилади?

НК натижалари ғилдирак жуфтликлари, узеллар ва юк вагонлари деталлари бўйича махсус НК журналларида расмийлаштирилади.

Натижани баҳолаган ходим ВУ-53 шаклидаги журналга ўз имзосини қўйиши керак.

| Ҳужжат | Мазмуни |
| --- | --- |
| НК журнали | Текширилган детал, усул, натижа ва масъул шахс қайд этилади |
| ВУ-53 журнали | Натижани баҳолаган ходим имзо қўяди |
| Натижа | “Яроқли” ёки “брак” бўйича қарорга асос бўлади |

5. Янги деталлар НКдан ўтказиладими?

Сифат ҳужжатлари билан келган янги ғилдирак жуфтлиги элементлари ва цилиндрик роликли подшипник деталларига НК бажарилмайди.

Сифат ҳужжатларига қуйидагилар киради:

паспорт;

сифат сертификати;

мувофиқлик сертификати;

ишлаб чиқарувчи қабул ҳужжати.

Агар детал янги бўлса-ю, лекин сифати ҳужжат билан тасдиқланмаган бўлса, уни оддий тартибда қабул қилиш мумкин эмас.

6. Ғилдиракларда НК зоналари

Ғилдиракларда назорат қилинадиган зоналар диск шаклига ва таъмир турига боғлиқ.

| Ғилдирак тури | Назорат зоналари |
| --- | --- |
| Ясси-конус дискли яхлит думалатиб тайёрланган ғилдирак | 20.1-расмда кўрсатилган |
| Эгри чизиқли дискли яхлит думалатиб тайёрланган ғилдирак | 20.2-расмда кўрсатилган |

Расмларда ВТК ёки МПК назорат қилинадиган зоналар қора чизиқлар билан кўрсатилган. Бу зоналар кучланиш тўпланиши ва ёриқ пайдо бўлиш эҳтимоли юқори бўлган жойлар ҳисобланади.

7. Ясси-конус дискли ғилдиракларда назорат

| Таъмир тури | Усул | Назорат зоналари |
| --- | --- | --- |
| Жорий таъмир | УЗК | Гардишнинг асосий кесими, гребен, обточкадан кейинги катания юзаси |
| Жорий таъмир | ВТК ёки МПК | Гардишнинг ички ва ташқи ён юзалари, маркировка зонаси, обточкадан кейинги гребен, гардиш қалинлиги 40 мм дан кам бўлса дискнинг ички томондаги приборд зонаси, дискдан ступицага ўтиш жойи, ступицанинг ички томондаги торц юзаси |
| Ўрта ва капитал таъмир | УЗК | Гардишнинг асосий кесими, гребен, обточкадан кейинги катания юзаси |
| Ўрта ва капитал таъмир | ВТК ёки МПК | Жорий таъмирдаги зоналар ва лабиринт ҳамда ички подшипник ҳалқалари ечилган бўлса, ступицанинг ташқи томондаги торц юзаси |

8. Эгри чизиқли дискли ғилдиракларда назорат

| Таъмир тури | Усул | Назорат зоналари |
| --- | --- | --- |
| Жорий таъмир | УЗК | Гардишнинг асосий кесими, гребен, обточкадан кейинги катания юзаси |
| Жорий таъмир | ВТК ёки МПК | Гардишнинг ички ва ташқи ён юзалари, маркировка зонаси, обточкадан кейинги гребен, гардиш қалинлиги 40 мм дан кам бўлса дискнинг марказий эгилиш зонаси ички ва ташқи томондан, ступицанинг ички томондаги торц юзаси |
| Ўрта ва капитал таъмир | УЗК | Гардишнинг асосий кесими, гребен, обточкадан кейинги катания юзаси |
| Ўрта ва капитал таъмир | ВТК ёки МПК | Жорий таъмирдаги зоналар ва лабиринт ҳамда ички подшипник ҳалқалари ечилган бўлса, ступицанинг ташқи томондаги торц юзаси |

9. Ўқни йиғилган ғилдирак жуфтлигида назорат қилиш

| Таъмир тури | Усул | Назорат зоналари |
| --- | --- | --- |
| Жорий таъмир | УЗК | Ўқ бўйинлари, предподступица қисмлари, подступица қисмлари |
| Жорий таъмир | МПК ёки ВТК | Ўқнинг ўрта қисми ва подступица қисмларининг очиқ участкалари |
| Ўрта таъмир | УЗК | Ички подшипник ҳалқалари прессланган ҳолатда ўқ бўйинлари, предподступица қисмлари ва подступица қисмлари |
| Ўрта таъмир | МПК ёки ВТК | Лабиринт ва ички ҳалқалар ечилган бўлса ўқ бўйинлари, предподступица қисмлари, ўрта қисми, подступица очиқ участкалари ва галтеллар |

Жорий таъмирда ўқлар ишлаб чиқарилган санасидан қатъи назар УЗК билан текширилади. Фақат охирги ўрта таъмирдан кейин олти ойдан ошмаган ғилдирак жуфтликлари бундан мустасно бўлиши мумкин.

10. Бўш ўқларни назорат қилиш

| Объект | Таъмир тури | Усул | Назорат зоналари |
| --- | --- | --- | --- |
| Бўш РУ1Ш ва РВ2Ш ўқлари | Капитал таъмир | УЗК | Бўйинлар, предподступица қисмлари, подступица қисмлари, ўрта қисми, галтеллар |
| Бўш РУ1Ш ва РВ2Ш ўқлари | Капитал таъмир | МПК ёки ВТК | Бўйинлар, предподступица қисмлари, подступица қисмлари, ўрта қисми, галтеллар |

Бўш ўқда олдин ёпиқ бўлган юзалар ҳам очиқ бўлади. Шунинг учун капитал таъмирда текширув ҳажми кенгроқ бажарилади.

11. Подшипник ҳалқалари ва роликларни назорат қилиш

| Детал | Ҳолат | Таъмир тури | Усул | Назорат зонаси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ички ҳалқа | Ўқ бўйнига прессланган, ўқдан ечилмаган | Ўрта таъмир | МПК ёки ВТК | Ишчи ташқи цилиндрик юза |
| Ички ҳалқа | Бўш ҳолатда | Ўрта таъмир | МПК ёки ВТК | Ишчи ташқи ва ички цилиндрик юзалар |
| Ташқи ҳалқа | Бўш ҳолатда | Ўрта таъмир | МПК ёки ВТК | Ишчи ташқи ва ички цилиндрик юзалар |
| Ясси упор ҳалқа | Жорий таъмирда торцевое крепление демонтаж қилинганда ва ўрта таъмирда | МПК ёки ВТК | Ишчи ташқи ва ички юзалар |  |
| Подшипник роликлари | Ўрта таъмир | ВТК ёки МПК | Цилиндрик юза |  |

12. ВТК қачон қўлланади?

РД изоҳига кўра ВТК автоматлаштирилган қурилмалар мавжуд бўлганда қўлланади.

| Ҳолат | Талаб |
| --- | --- |
| Автоматлаштирилган ВТК қурилмаси мавжуд | ВТК қўлланиши мумкин |
| Автоматлаштирилган қурилма мавжуд эмас | МПК ёки бошқа белгиланган усул қўлланади |
| Натижа | Норматив ҳужжат талабларига мувофиқ баҳоланади |

13. Ходим кўп адаштирадиган жойлар

Биринчи хато — НКни оддий визуал кўрик билан алмаштириш.

Иккинчи хато — аккредитация ёки аттестациядан ўтмаган лаборатория натижасини қабул қилиш.

Учинчи хато — ғилдиракда фақат катания юзасини текшириш.

Тўртинчи хато — ўқнинг ўрта қисми, галтел ва подступица очиқ участкаларини эътиборсиз қолдириш.

Бешинчи хато — подшипник ҳалқалари ва роликларни НКдан ўтказмаслик.

Олтинчи хато — ВТКни автоматлаштирилган қурилмасиз қўллаш мумкин деб ўйлаш.

Еттинчи хато — НК натижаларини журналга расмийлаштирмаслик.

Ходим эслаб қолиши керак

20-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Барча турдаги ғилдирак жуфтлиги таъмирларида ғилдирак жуфтлиги элементлари ва цилиндрик роликли подшипник деталлари НКдан ўтказилади.

НК лабораториялари аккредитация қилинган ёки аттестациядан ўтган бўлиши керак.

НК натижалари махсус журналларда қайд этилади ва ВУ-53 журналида имзо билан тасдиқланади.

Сифат ҳужжати билан келган янги деталлар НКдан ўтказилмайди.

Ғилдиракларда УЗК, ВТК ва МПК усуллари белгиланган зоналар бўйича қўлланади.

Ўқларда бўйинлар, предподступица, подступица, ўрта қисм ва галтеллар таъмир турига қараб текширилади.

Подшипник ҳалқалари, упор ҳалқа ва роликлар белгиланган юзалар бўйича НКдан ўтказилади.

ВТК фақат автоматлаштирилган қурилмалар мавжуд бўлганда қўлланади.

НК натижаси ҳужжатлаштирилмагунча детални тўлиқ яроқли деб ҳисоблаш мумкин эмас.

РАЗДЕЛ 20. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЕСНЫХ ПАР И ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ РОЛИКОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику порядок неразрушающего контроля элементов колесных пар и деталей цилиндрических роликовых подшипников, применяемые методы контроля, контролируемые зоны и порядок оформления результатов.

Неразрушающий контроль позволяет выявлять внутренние, поверхностные и приповерхностные дефекты без разрушения детали. Для колесных пар это особенно важно, потому что трещины осей, колес, галтелей, зон ступицы или деталей подшипников могут привести к тяжелым последствиям в эксплуатации.

1. Общие требования

При всех видах ремонта колесных пар их элементы и детали цилиндрических роликовых подшипников подвергают неразрушающему контролю согласно действующим нормативным документам по НК.

Подразделения или лаборатории НК должны быть аккредитованы или аттестованы в соответствии с требованиями PR NK V.1.

Общие требования к организации работ, квалификации персонала, средствам НК, оборудованию рабочих мест, оценке и оформлению результатов устанавливаются требованиями PR NK V.1 и PR NK V.2.

2. Оформление результатов

Результаты НК оформляют в журналах НК узлов и деталей грузовых вагонов. Работник, проводивший оценку результатов НК, должен дополнительно поставить подпись в журнале формы ВУ-53.

Новые элементы колесных пар и детали цилиндрических роликовых подшипников, поступающие на ремонтные предприятия с документами о качестве, НК не подлежат.

3. Основные методы НК

| Метод | Расшифровка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| УЗК | Ультразвуковой контроль | Выявление внутренних и глубинных дефектов |
| МПК | Магнитопорошковый контроль | Выявление поверхностных и приповерхностных трещин |
| ВТК | Вихретоковый контроль | Выявление поверхностных дефектов с применением специальных установок |

ВТК применяют при наличии автоматизированных установок.

4. Контроль цельнокатаных колес с плоскоконической формой диска

| Вид ремонта | Метод НК | Зоны контроля |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | УЗК | Обод в основном сечении, гребень, поверхность катания после обточки |
| Текущий ремонт | ВТК или МПК | Внутренняя и наружная боковые поверхности обода, наружная боковая поверхность в зоне клеймения, гребень после обточки, приободная зона диска с внутренней стороны при толщине обода менее 40 мм, переход от диска к ступице с наружной стороны при толщине обода менее 40 мм, торцевая поверхность ступицы с внутренней стороны |
| Средний и капитальный ремонт | УЗК | Обод в основном сечении, гребень, поверхность катания после обточки |
| Средний и капитальный ремонт | ВТК или МПК | Те же зоны, а также торцевая поверхность ступицы с наружной стороны при снятых лабиринтных и внутренних кольцах подшипников |

5. Контроль цельнокатаных колес с криволинейной формой диска

| Вид ремонта | Метод НК | Зоны контроля |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | УЗК | Обод в основном сечении, гребень, поверхность катания после обточки |
| Текущий ремонт | ВТК или МПК | Внутренняя и наружная боковые поверхности обода, наружная боковая поверхность в зоне клеймения, гребень после обточки, диск в зоне центрального изгиба с внутренней и наружной стороны при толщине обода менее 40 мм, торцевая поверхность ступицы с внутренней стороны |
| Средний и капитальный ремонт | УЗК | Обод в основном сечении, гребень, поверхность катания после обточки |
| Средний и капитальный ремонт | ВТК или МПК | Те же зоны, а также торцевая поверхность ступицы с наружной стороны при снятых лабиринтных и внутренних кольцах подшипников |

6. Контроль осей РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш в сборе колесной пары

| Вид ремонта | Метод НК | Зоны контроля |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | УЗК | Шейки, предподступичные части, подступичные части |
| Текущий ремонт | МПК или ВТК | Средняя часть, открытые участки подступичных частей |
| Средний ремонт | УЗК | Шейки при напрессованных внутренних кольцах подшипников, предподступичные части при напрессованных внутренних кольцах подшипников, подступичные части |
| Средний ремонт | МПК или ВТК | Шейки при снятых лабиринтных и внутренних кольцах подшипников, предподступичные части при снятых лабиринтных и внутренних кольцах подшипников, средняя часть, открытые участки подступичных частей, галтели |

При текущем ремонте оси независимо от даты изготовления должны быть проверены методом УЗК по шейкам, предподступичным и подступичным частям, кроме колесных пар, прошедших последний средний ремонт не более шести месяцев назад.

Если проверка шейки, предподступичной и подступичной части методом УЗК со стороны предподступичной части невозможна, торцевое крепление подшипников демонтируют и УЗК проводят с торца оси.

7. Контроль свободных осей

| Объект | Вид ремонта | Метод НК | Зоны контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободная ось РУ1Ш и РВ2Ш | Капитальный ремонт | УЗК | Шейка, предподступичные части, подступичные части, средняя часть, галтели |
| Свободная ось РУ1Ш и РВ2Ш | Капитальный ремонт | МПК или ВТК | Шейки, предподступичные части, подступичные части, средняя часть, галтели |

8. Контроль деталей цилиндрических роликовых подшипников

| Деталь | Вид ремонта | Метод НК | Зоны контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренние кольца подшипников, напрессованные на шейки оси без демонтажа | Средний ремонт | МПК или ВТК | Рабочая наружная цилиндрическая поверхность |
| Внутренние кольца подшипников свободные | Средний ремонт | МПК или ВТК | Рабочая наружная и внутренняя цилиндрические поверхности |
| Наружные кольца подшипников свободные | Средний ремонт | МПК или ВТК | Рабочая наружная и внутренняя цилиндрические поверхности |
| Кольцо плоское упорное свободное | Текущий ремонт при демонтаже торцевого крепления и средний ремонт | МПК или ВТК | Рабочая наружная и внутренняя поверхности |
| Ролики подшипников | Средний ремонт | ВТК или МПК | Цилиндрическая поверхность |

9. Типичные ошибки работников

Первая ошибка — заменять НК обычным визуальным осмотром.

Вторая ошибка — принимать результаты лаборатории, не прошедшей аккредитацию или аттестацию.

Третья ошибка — контролировать только поверхность катания колеса и не проверять обод, гребень, зоны ступицы и диска.

Четвертая ошибка — не проверять среднюю часть оси, галтели и открытые участки подступичных частей.

Пятая ошибка — пропускать НК деталей цилиндрических роликовых подшипников при среднем ремонте.

Шестая ошибка — применять ВТК без автоматизированных установок.

Седьмая ошибка — не оформлять результаты НК в журналах и не ставить подпись в ВУ-53.

Работник должен запомнить

По разделу 20 работник должен четко усвоить:

При всех видах ремонта элементы колесных пар и детали цилиндрических роликовых подшипников подвергают НК.

Лаборатории НК должны быть аккредитованы или аттестованы.

Результаты НК оформляют в журналах, а работник, оценивший результат, ставит подпись в журнале формы ВУ-53.

Новые детали с документами о качестве НК не подлежат.

Основные методы контроля: УЗК, МПК и ВТК.

Зоны контроля колес зависят от формы диска, вида ремонта и толщины обода.

Оси контролируют по шейкам, предподступичным частям, подступичным частям, средней части и галтелям.

Свободные оси при капитальном ремонте контролируют в расширенном объеме.

Детали цилиндрических роликовых подшипников контролируют по рабочим цилиндрическим поверхностям.

ВТК применяют при наличии автоматизированных установок.

НК без оформления результатов не считается завершенным.