21-BO‘LIM. BUKSA UZELLARINI DEMONTAJ QILISH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga silindrik rolikli podshipnikli, sdvoyennыy podshipnikli va kassetali podshipnikli buksa uzellarini demontaj qilish tartibini tushuntirishdan iborat.

Buksa uzelini demontaj qilish — bu oddiy “qopqoqni ochib, podshipnikni chiqarish” emas. Bu jarayonda o‘q bo‘yni, podshipnik ichki va tashqi halqalari, roliklar, separatorlar, labirint halqa, buksa korpusi, torsevoye kreplenie detallari va zichlama joylari shikastlanmasligi kerak. Noto‘g‘ri demontaj qilingan buksa uzelida podshipnik halqalari ezilishi, roliklar tushib ketishi, separator deformatsiyalanishi, o‘q bo‘yni tirnalishi yoki labirint halqa yaroqsiz holatga kelishi mumkin.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: buksa uzelini demontaj qilishda zarba berish, tushirib yuborish, qizdirishni me’yordan oshirish yoki kuchni noto‘g‘ri detalga berish qat’iyan xavfli hisoblanadi.

1. Buksa uzellari qanday turlarga bo‘linadi?

21-bo‘limda demontaj tartibi uch turdagi buksa uzellari bo‘yicha ko‘rib chiqiladi:

| Buksa uzeli turi | Asosiy xususiyati |
| --- | --- |
| Silindrik rolikli podshipnikli buksa uzeli | Old va orqa podshipnik bloklari, buksa korpusi, labirint halqa va torsevoye kreplenie detallari mavjud |
| Sdvoyennыy podshipnikli buksa uzeli | Podshipniklar bitta juftlangan uzel sifatida ishlaydi |
| Kassetali podshipnikli buksa uzeli | Kassetali podshipnik korpus buksy ichida yoki adapter ostida bo‘lishi mumkin |

Har bir turda demontaj ketma-ketligi o‘xshash ko‘rinsa ham, kuch beriladigan joylar, olinadigan detallar va taqiqlangan usullar farq qiladi. Shuning uchun xodim buksa turini aniqlamasdan ish boshlamasligi kerak.

2. Silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelini demontaj qilish

Silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelini demontaj qilish belgilangan ketma-ketlikda bajariladi.

Birinchi navbatda smotrovoy qopqoqning M12 boltlari va mahkamlovchi qopqoqning M20 boltlari burab chiqariladi. Qopqoqlar yechib olinadi, bir-biridan ajratiladi va rezina prokladka olib tashlanadi.

Keyin smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlarning ichki yuzalaridagi, shuningdek buksa korpusining old qismidagi moy olib tashlanadi.

| Bosqich | Bajariladigan ish |
| --- | --- |
| 1 | M12 va M20 boltlar burab chiqariladi |
| 2 | Smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlar yechiladi |
| 3 | Qopqoqlar bir-biridan ajratiladi |
| 4 | Rezina prokladka olib tashlanadi |
| 5 | Qopqoqlar ichki yuzasi va buksa old qismidagi moy olib tashlanadi |

Bu bosqichda xodim boltlarni, qopqoqlarni va prokladkani tartibsiz tashlab yubormasligi kerak. Har bir detal keyingi ko‘rik va baholash uchun alohida saqlanadi.

3. RU1 va RU1Sh tipidagi o‘qlarda torsevoye kreplenie demontaji

Silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelida torsevoye kreplenie turi o‘q tipiga bog‘liq.

| O‘q tipi | Demontaj tartibi |
| --- | --- |
| RU1 | M12 bolt kallaklaridagi sim olinadi, boltlar burab chiqariladi, stopor plankasi olinadi, M110 torsevaya gayka burab chiqariladi |
| RU1Sh | M20 boltlar stopor shaybasi yaproqlari bukiladi, boltlar burab chiqariladi, stopor shayba va tarelkasimon shayba olinadi |

RU1 o‘qida asosiy mahkamlash elementi M110 torsevaya gayka hisoblanadi. RU1Sh o‘qida esa M20 boltlar, stopor shayba va tarelkasimon shayba muhim rol o‘ynaydi.

Xodim uchun amaliy qoida: torsevoye kreplenie detallarini demontaj qilishda sim, stopor plankasi, stopor shayba, tarelkasimon shayba va boltlar shikastlanmasdan, keyingi ko‘rikka yaroqli holatda olinishi kerak.

4. Old podshipnikning yassi upor halqasini olish

Torsevoye kreplenie demontaj qilingandan keyin old podshipnikning yassi upor halqasi olinadi.

| Detal | Vazifasi |
| --- | --- |
| Yassi upor halqa | Podshipnik old qismida tayanch vazifasini bajaradi |
| Demontajdagi talab | Halqa ezilmasdan va qiyshaytirilmasdan olinadi |

Bu halqa keyingi ko‘rikda alohida baholanadi. Uning ishchi yuzalarida ezilish, tirnalish, yoriq yoki deformatsiya bo‘lsa, bunday detalni qayta ishlatish xavfli bo‘lishi mumkin.

5. Buksa korpusini podshipnik bloklari bilan o‘q bo‘ynidan olish

Keyingi bosqichda buksa korpusi old va orqa podshipnik bloklari bilan birga o‘q bo‘ynidan demontaj qilinadi. Bu bloklar tashqi halqalar, separatorlar va roliklardan iborat bo‘ladi.

RD bo‘yicha buksa uzellarini o‘q bo‘ynidan tashlab yuborish, urib tushirish yoki zarba bilan chiqarish taqiqlanadi.

| Amal | Talab |
| --- | --- |
| Buksa korpusini yechish | O‘q bo‘ynidan ehtiyotkorlik bilan olinadi |
| Podshipnik bloklari | Korpus bilan birga chiqadi |
| Taqiqlangan amal | Buksa uzelini o‘q bo‘ynidan tashlab yuborish |
| Xavf | O‘q bo‘yni, roliklar, separator va halqalar shikastlanishi mumkin |

Xodim eslab qolishi kerak: buksa uzeli og‘ir detal. Uni qo‘l bilan nazoratsiz tortib olish yoki pastga tushirib yuborish podshipnik va o‘q yuzalarini shikastlaydi.

6. Podshipnik bloklarini buksa korpusidan chiqarish

Buksa korpusi o‘q bo‘ynidan olingandan keyin podshipnik bloklari korpus ichidan chiqariladi.

RD bo‘yicha podshipniklarni zarba usuli bilan chiqarish taqiqlanadi.

| Ish | To‘g‘ri tartib |
| --- | --- |
| Podshipnik bloklarini chiqarish | Ehtiyotkorlik bilan, maxsus moslama yoki texnologik usulda |
| Taqiqlangan usul | Bolg‘a, zarba, urib chiqarish |
| Xavf | Tashqi halqa, separator, roliklar va korpus o‘tirish yuzasi shikastlanadi |

Zarba bilan chiqarilgan podshipnik tashqi ko‘rinishda butun ko‘rinishi mumkin, lekin unda mikroshikastlar, rolik yo‘lakchasida ezilish yoki separator deformatsiyasi paydo bo‘lishi mumkin.

7. Ichki halqalar va labirint halqalarni press bilan demontaj qilish

Ichki podshipnik halqalari va labirint halqalar press uskunasi yordamida demontaj qilinadi. Bunda bir vaqtda halqalar komplekti olinadi: podshipnik ichki halqalari va labirint halqa.

RD bo‘yicha halqalarni raspressovka qilish kuchi nazorat qilinmaydi.

| Demontaj qilinadigan detal | Usul |
| --- | --- |
| Ichki podshipnik halqalari | Press uskunasi yordamida |
| Labirint halqa | Press uskunasi yordamida |
| Olinadigan komplekt | Ichki halqalar va labirint halqa birga olinadi |
| Raspressovka kuchi | Nazorat qilinmaydi |

Bu jarayonda kuch noto‘g‘ri joyga berilsa, o‘q bo‘yni, predpodstupitsa qismi yoki halqa o‘tirish yuzalari shikastlanishi mumkin.

8. Press uskunasi bo‘lmasa yoki nosoz bo‘lsa

Agar ichki halqalar va labirint halqalarni demontaj qilish uchun zarur press uskunasi bo‘lmasa yoki u nosoz bo‘lsa, induksion qizdirgichlardan foydalanishga ruxsat etiladi.

Bunda halqalar ketma-ket olinadi.

| Bosqich | Ish mazmuni |
| --- | --- |
| 1 | Old podshipnik ichki halqasiga induksion qizdirgich o‘rnatiladi |
| 2 | Qizdirgich halqaning tashqi torcigacha zich o‘rnatiladi |
| 3 | Halqa 100–120°C gacha qizdiriladi |
| 4 | 220 V tarmoq kuchlanishida qizdirish vaqti odatda 35–45 soniya bo‘ladi |
| 5 | Halqaning bo‘shagani qizdirgichni o‘qga nisbatan tebratib aniqlanadi |
| 6 | Halqa bo‘shagach, qizdirgich halqa bilan birga olinadi |
| 7 | Kuchlanish o‘chiriladi, keyin halqa qizdirgichdan chiqariladi |

Bu usulda asosiy xavf — o‘q bo‘ynining haddan tashqari qizib ketishidir. Shu sababli qizdirish vaqti qat’iy nazorat qilinadi.

9. Induksion qizdirishda qat’iy taqiqlar

Induksion qizdirgich bilan ishlashda quyidagi talablar majburiy:

| Talab yoki taqiq | Mazmuni |
| --- | --- |
| Qizdirgichni 1 daqiqadan ortiq ishlatish | Qat’iyan taqiqlanadi |
| Halqa to‘liq bo‘shamasdan qizdirgichni o‘chirish | Taqiqlanadi, o‘q bo‘yni qizib ketishi mumkin |
| 1 daqiqada halqa olinmasa | Demontaj to‘xtatiladi |
| Qayta urinish | Ichki halqa va o‘q bo‘yni atrof-muhit haroratigacha sovigandan keyin bajariladi |

Agar halqa bir daqiqa ichida olinmasa, uni majburlab tortish, urish yoki qizdirishni davom ettirish mumkin emas. Bu o‘q bo‘yni metall xossalariga, o‘lchamlariga va keyingi podshipnik o‘tirish sifatiga salbiy ta’sir qiladi.

10. Halqalarni yechmasdan buksa uzelini demontaj qilishga ruxsat beriladigan holat

RD bo‘yicha ayrim hollarda buksa uzelini ichki podshipnik halqalari va labirint halqalarni o‘qdan yechmasdan demontaj qilishga ruxsat etiladi.

Bunda quyidagi ishlar bajariladi:

| Nazorat turi | Talab |
| --- | --- |
| Halqalarni yuvishdan keyin ko‘rikdan o‘tkazish | Majburiy |
| Ichki halqalar НК | 20-bo‘lim talablariga muvofiq bajariladi |
| Ichki halqalar bir-biriga va labirint halqaga zich tegishi | Shup bilan tekshiriladi |
| Zazor me’yori | 0,04 mm dan katta bo‘lmasligi kerak |
| 0,04 mm plastina kirishi mumkin bo‘lgan uzunlik | Aylananing 1/3 qismidan oshmasligi kerak |
| Halqalarning o‘tirish zichligi | Natyag aniqlovchi asbob yoki maxsus moslama bilan tekshiriladi |

Agar halqalardan biri nosoz bo‘lsa, halqalar orasidagi zichlik buzilgan bo‘lsa, ya’ni zazor 0,04 mm dan katta bo‘lsa yoki halqalardan biri o‘qda aylanib ketgan bo‘lsa, butun halqalar komplekti o‘qdan demontaj qilinadi.

11. Sdvoyennыy podshipnikli buksa uzelini demontaj qilish

Sdvoyennыy podshipnikli buksa uzellarida smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlarni demontaj qilish silindrik rolikli podshipnikli buksa uzellaridagi tartibga o‘xshash bajariladi. Torsevoye kreplenie ham o‘xshash tartibda yechiladi.

Sdvoyennыy podshipniklar o‘q bo‘ynidan buksa korpusi bilan birga press uskunasi yordamida demontaj qilinadi.

| Bosqich | Bajariladigan ish |
| --- | --- |
| Qopqoqlarni yechish | 21.1.1.1 tartibiga o‘xshash |
| Torsevoye kreplenie demontaji | 21.1.1.3 tartibiga o‘xshash |
| Podshipnikni o‘q bo‘ynidan olish | Buksa korpusi bilan birga press yordamida |
| Raspressovka kuchi | Nazorat qilinmaydi |

Bu yerda press kuchi maxsus yarim halqaga beriladi. Yarim halqa o‘qning predpodstupitsa qismiga, labirint halqa bilan pressning tayanch plitasi orasiga o‘rnatiladi.

12. Sdvoyennыy podshipniklarda taqiqlangan kuch berish joylari

Sdvoyennыy podshipnikli buksa uzelini demontaj qilishda raspressovka kuchini noto‘g‘ri detalga berish taqiqlanadi.

| Taqiqlangan joy | Nima uchun xavfli |
| --- | --- |
| Buksa korpusiga kuch berish | Korpus deformatsiyalanishi yoki yoriq paydo bo‘lishi mumkin |
| Bevosita labirint halqaga kuch berish | Labirint halqa shikastlanishi mumkin |
| Zarba bilan chiqarish | Podshipnik, o‘q bo‘yni va korpus yuzalari shikastlanadi |

Podshipnik buksa korpusidan chiqarilganda ham silindrik rolikli podshipniklarda ko‘rsatilgan talabga amal qilinadi: zarba usuli bilan chiqarish taqiqlanadi.

13. Kassetali podshipnikli buksa uzelini demontaj qilish

Kassetali podshipnikli buksa uzellari ikki xil holatda uchraydi:

| Holat | Tavsif |
| --- | --- |
| Kassetali podshipnik buksa korpusi ichida | Korpus buksy bilan ishlaydi |
| Kassetali podshipnik adapter ostida | Adapter orqali telejka bilan bog‘lanadi |

Korpus buksy ichidagi kassetali podshipniklarda smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlar silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelidagi tartibga o‘xshash demontaj qilinadi.

Torsevoye kreplenie quyidagicha demontaj qilinadi:

- Stopor shayba yaproqlari bukiladi.

- M20 yoki M24 boltlar burab chiqariladi.

- Stopor shayba olinadi.

- Old qopqoq olinadi.

| Detal | Amal |
| --- | --- |
| Stopor shayba yaproqlari | Bukiladi |
| M20 yoki M24 boltlar | Burab chiqariladi |
| Stopor shayba | Olinadi |
| Old qopqoq | Olinadi |

14. Kassetali podshipniklarni o‘q bo‘ynidan chiqarish

Kassetali podshipniklarni korpus buksy ichida yoki adapter ostida o‘q bo‘ynidan chiqarish sdvoyennыy podshipniklarda ko‘rsatilgan tartibga o‘xshash bajariladi.

Lekin kuch berish joyi podshipnik joylashuviga bog‘liq:

| Podshipnik turi | Raspressovka kuchi qayerga beriladi |
| --- | --- |
| Korpus buksy ichidagi kassetali podshipnik | Labirint halqa / labirintning halqasimon chiqig‘iga |
| Adapter ostidagi kassetali podshipnik | Orqa upor halqaga |

Bu talab podshipnikning tashqi halqasi, labirint halqa va buksa korpusini shikastlamaslik uchun muhim.

15. Kassetali podshipniklarda taqiqlangan kuch berish joylari

Kassetali podshipnikli buksa uzelini demontaj qilishda quyidagi joylarga raspressovka kuchini berish taqiqlanadi:

| Taqiqlangan joy | Xavfi |
| --- | --- |
| Bevosita labirint halqa yoki labirintga | Halqa ezilishi yoki deformatsiyalanishi mumkin |
| Buksa korpusiga | Korpus deformatsiyalanishi mumkin |
| Kassetali podshipnikning tashqi halqasiga | Podshipnik shikastlanishi mumkin |
| Zarba bilan chiqarish | Ichki elementlar va zichlamalar buziladi |

Kassetali podshipnik zavodda yig‘ilgan va moylangan murakkab uzel hisoblanadi. Uni oddiy rolikli podshipnik kabi urib chiqarish, ajratish yoki kuchni tashqi halqaga berish mumkin emas.

16. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

Amaliy ishda xodim quyidagi tartibga amal qiladi:

- Buksa uzeli turi aniqlanadi: silindrik rolikli, sdvoyennыy yoki kassetali.

- O‘q tipi aniqlanadi: RU1, RU1Sh yoki boshqa mos konstruksiya.

- Smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlar boltlaridan bo‘shatiladi.

- Qopqoqlar olinadi, rezina prokladka ajratiladi.

- Qopqoqlar ichki yuzasi va buksa old qismidagi moy olib tashlanadi.

- Torsevoye kreplenie turi bo‘yicha demontaj qilinadi.

- Yassi upor halqa yoki old qopqoq olinadi.

- Buksa korpusi podshipnik bloklari bilan o‘q bo‘ynidan ehtiyotkorlik bilan olinadi.

- Buksa uzelini o‘q bo‘ynidan tashlab yuborishga yo‘l qo‘yilmaydi.

- Podshipnik bloklari buksa korpusidan chiqariladi.

- Zarba usuli qo‘llanmaydi.

- Ichki va labirint halqalar press uskunasi yordamida olinadi.

- Press uskunasi bo‘lmasa, induksion qizdirgichdan faqat belgilangan tartibda foydalaniladi.

- Halqalarni yechmasdan qoldirishga ruxsat etilgan bo‘lsa, ular yuviladi, ko‘rikdan o‘tkaziladi, НК qilinadi va zichligi tekshiriladi.

- Nosoz halqa, 0,04 mm dan ortiq zazor yoki halqa aylanishi aniqlansa, butun halqalar komplekti demontaj qilinadi.

- Olingan detallar keyingi yuvish, ko‘rik, НК va ta’mir bosqichlariga yuboriladi.

17. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — buksa uzelini o‘q bo‘ynidan tashlab yuborish. Bu RD bo‘yicha taqiqlanadi.

Ikkinchi xato — podshipnik bloklarini buksa korpusidan zarba bilan chiqarish. Bu rolik, separator, tashqi halqa va korpus o‘tirish yuzasini shikastlaydi.

Uchinchi xato — RU1 va RU1Sh o‘qlaridagi torsevoye kreplenie farqini adashtirish.

To‘rtinchi xato — ichki halqalarni va labirint halqani noto‘g‘ri moslama bilan tortib olish.

Beshinchi xato — induksion qizdirgichni bir daqiqadan ortiq ishlatish.

Oltinchi xato — halqa olinmasa, sovishini kutmasdan qayta qizdirish yoki majburlab chiqarishga urinish.

Yettinchi xato — halqalarni yechmasdan qoldirganda ularning zichligini shup bilan tekshirmaslik.

Sakkizinchi xato — 0,04 mm dan ortiq zazor aniqlansa ham halqalarni joyida qoldirish.

To‘qqizinchi xato — sdvoyennыy yoki kassetali podshipnikni chiqarishda kuchni buksa korpusiga, labirint halqaga yoki tashqi halqaga berish.

Xodim eslab qolishi kerak

21-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

Buksa uzellarini demontaj qilish buksa turi va o‘q tipiga qarab bajariladi.

Silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelida avval M12 va M20 boltlar, qopqoqlar, rezina prokladka va moy qoldiqlari olib tashlanadi.

RU1 o‘qlarida sim, M12 boltlar, stopor plankasi va M110 torsevaya gayka demontaj qilinadi.

RU1Sh o‘qlarida M20 boltlar stopor shaybasi yaproqlari bukiladi, boltlar, stopor shayba va tarelkasimon shayba olinadi.

Buksa korpusi podshipnik bloklari bilan o‘q bo‘ynidan ehtiyotkorlik bilan olinadi.

Buksa uzelini o‘q bo‘ynidan tashlab yuborish taqiqlanadi.

Podshipniklarni buksa korpusidan zarba usuli bilan chiqarish taqiqlanadi.

Ichki podshipnik halqalari va labirint halqalar press uskunasi yordamida olinadi.

Raspressovka kuchi nazorat qilinmaydi.

Press uskunasi bo‘lmasa, induksion qizdirgichdan foydalanish mumkin, lekin halqani 100–120°C gacha, 35–45 soniya davomida qizdirish va 1 daqiqadan oshirmaslik kerak.

Halqa 1 daqiqada olinmasa, ish to‘xtatiladi va halqa hamda o‘q bo‘yni atrof-muhit haroratigacha sovigandan keyin davom ettiriladi.

Halqalarni yechmasdan qoldirishga ruxsat etilgan hollarda ular yuviladi, ko‘rikdan o‘tkaziladi, НК qilinadi va zichligi tekshiriladi.

0,04 mm dan ortiq zazor, halqa nosozligi yoki halqa aylanishi aniqlansa, butun halqalar komplekti demontaj qilinadi.

Sdvoyennыy podshipniklar buksa korpusi bilan birga press uskunasi yordamida olinadi; kuch buksa korpusiga yoki bevosita labirint halqaga berilmaydi.

Kassetali podshipniklarda kuch belgilangan tayanch joyiga beriladi; buksa korpusi, labirint halqa yoki tashqi halqaga bevosita kuch berish taqiqlanadi.

21-БЎЛИМ. БУКСА УЗЕЛЛАРИНИ ДЕМОНТАЖ ҚИЛИШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга цилиндрик роликли подшипникли, сдвоенный подшипникли ва кассетали подшипникли букса узелларини демонтаж қилиш тартибини тушунтиришдан иборат.

Букса узелини демонтаж қилиш — оддий қопқоқни очиш ёки подшипникни чиқариш эмас. Бу жараёнда ўқ бўйни, подшипник ҳалқалари, роликлар, сепараторлар, лабиринт ҳалқа, букса корпуси ва торцевое крепление деталлари шикастланмаслиги керак.

1. Букса узеллари қандай турларга бўлинади?

| Букса узели тури | Асосий хусусияти |
| --- | --- |
| Цилиндрик роликли подшипникли букса узели | Олд ва орқа подшипник блоклари, букса корпуси ва лабиринт ҳалқа мавжуд |
| Сдвоенный подшипникли букса узели | Подшипниклар жуфтланган узел сифатида ишлайди |
| Кассетали подшипникли букса узели | Кассетали подшипник корпус буксы ичида ёки адаптер остида бўлиши мумкин |

Ҳар бир турда куч бериладиган жойлар, олинадиган деталлар ва тақиқланган усуллар фарқ қилади.

2. Цилиндрик роликли подшипникли букса узелини демонтаж қилиш

Цилиндрик роликли подшипникли букса узелини демонтаж қилиш белгиланган кетма-кетликда бажарилади.

| Босқич | Бажариладиган иш |
| --- | --- |
| 1 | Смотровой қопқоқнинг M12 болтлари ва маҳкамловчи қопқоқнинг M20 болтлари бураб чиқарилади |
| 2 | Қопқоқлар ечилади |
| 3 | Қопқоқлар бир-биридан ажратилади |
| 4 | Резина прокладка олиб ташланади |
| 5 | Қопқоқлар ички юзаси ва букса олд қисмидаги мой олиб ташланади |

Бу босқичда деталлар кейинги кўрик ва баҳолаш учун тоза ва тартибли ҳолда сақланиши керак.

3. RU1 ва RU1Sh типидаги ўқларда торцевое крепление демонтажи

| Ўқ типи | Демонтаж тартиби |
| --- | --- |
| RU1 | M12 болт каллакларидаги сим олинади, болтлар бураб чиқарилади, стопор планкаси олинади, M110 торцевая гайка бураб чиқарилади |
| RU1Sh | M20 болтлар стопор шайбаси япроқлари букилади, болтлар бураб чиқарилади, стопор шайба ва тарелкасимон шайба олинади |

Ходим учун амалий қоида: торцевое крепление деталлари шикастланмасдан олиниши ва кейинги кўрикка яроқли ҳолда сақланиши керак.

4. Олд подшипникнинг ясси упор ҳалқасини олиш

Торцевое крепление демонтаж қилинганидан кейин олд подшипникнинг ясси упор ҳалқаси олинади.

| Детал | Вазифаси |
| --- | --- |
| Ясси упор ҳалқа | Подшипник олд қисмида таянч вазифасини бажаради |
| Демонтаж талаби | Ҳалқа эзилмасдан ва қийшайтирилмасдан олинади |

5. Букса корпусини подшипник блоклари билан ўқ бўйнидан олиш

Букса корпуси олд ва орқа подшипник блоклари билан бирга ўқ бўйнидан демонтаж қилинади. Бу блоклар ташқи ҳалқалар, сепараторлар ва роликлардан иборат бўлади.

| Амал | Талаб |
| --- | --- |
| Букса корпусини ечиш | Ўқ бўйнидан эҳтиёткорлик билан олинади |
| Подшипник блоклари | Корпус билан бирга чиқади |
| Тақиқланган амал | Букса узелини ўқ бўйнидан ташлаб юбориш |
| Хавф | Ўқ бўйни, роликлар, сепаратор ва ҳалқалар шикастланиши мумкин |

6. Подшипник блокларини букса корпусидан чиқариш

Букса корпуси олингандан кейин подшипник блоклари корпус ичидан чиқарилади. Подшипникларни зарба усули билан чиқариш тақиқланади.

| Иш | Тўғри тартиб |
| --- | --- |
| Подшипник блокларини чиқариш | Эҳтиёткорлик билан, мослама ёки технологик усулда |
| Тақиқланган усул | Болға, зарба, уриб чиқариш |
| Хавф | Ташқи ҳалқа, сепаратор, роликлар ва корпус юзаси шикастланади |

7. Ички ҳалқалар ва лабиринт ҳалқаларни пресс билан демонтаж қилиш

Ички подшипник ҳалқалари ва лабиринт ҳалқалар пресс ускунаси ёрдамида демонтаж қилинади. Бунда бир вақтда ҳалқалар комплекти — подшипник ички ҳалқалари ва лабиринт ҳалқа олинади.

| Демонтаж қилинадиган детал | Усул |
| --- | --- |
| Ички подшипник ҳалқалари | Пресс ускунаси ёрдамида |
| Лабиринт ҳалқа | Пресс ускунаси ёрдамида |
| Олинадиган комплект | Ички ҳалқалар ва лабиринт ҳалқа бирга олинади |
| Распрессовка кучи | Назорат қилинмайди |

8. Пресс ускунаси бўлмаса ёки носоз бўлса

Агар пресс ускунаси бўлмаса ёки носоз бўлса, ички ҳалқалар ва лабиринт ҳалқаларни олиш учун индукцион қиздиргичлардан фойдаланишга рухсат этилади.

| Босқич | Иш мазмуни |
| --- | --- |
| 1 | Олд подшипник ички ҳалқасига индукцион қиздиргич ўрнатилади |
| 2 | Қиздиргич ҳалқанинг ташқи торцигача зич ўрнатилади |
| 3 | Ҳалқа 100–120°C гача қиздирилади |
| 4 | 220 V тармоқ кучланишида қиздириш вақти 35–45 сония бўлади |
| 5 | Ҳалқанинг бўшагани қиздиргични ўққа нисбатан тебратиб аниқланади |
| 6 | Ҳалқа бўшагандан кейин қиздиргич ҳалқа билан бирга олинади |
| 7 | Кучланиш ўчирилади ва ҳалқа қиздиргичдан чиқарилади |

9. Индукцион қиздиришда қатъий тақиқлар

| Талаб ёки тақиқ | Мазмуни |
| --- | --- |
| Қиздиргични 1 дақиқадан ортиқ ишлатиш | Қатъиян тақиқланади |
| Ҳалқа тўлиқ бўшамасдан қиздиргични ўчириш | Тақиқланади |
| 1 дақиқада ҳалқа олинмаса | Демонтаж тўхтатилади |
| Қайта уриниш | Ҳалқа ва ўқ бўйни атроф-муҳит ҳароратигача совигандан кейин бажарилади |

10. Ҳалқаларни ечмасдан букса узелини демонтаж қилишга рухсат бериладиган ҳолат

Айрим ҳолларда букса узелини ички подшипник ҳалқалари ва лабиринт ҳалқаларни ўқдан ечмасдан демонтаж қилишга рухсат этилади.

| Назорат тури | Талаб |
| --- | --- |
| Ҳалқаларни ювишдан кейин кўрикдан ўтказиш | Мажбурий |
| Ички ҳалқалар НК | 20-бўлим талаблари бўйича |
| Ички ҳалқалар бир-бирига ва лабиринт ҳалқага зич тегиши | Шуп билан текширилади |
| Зазор меъёри | 0,04 мм дан катта бўлмаслиги керак |
| 0,04 мм пластина кириши мумкин бўлган узунлик | Айлананинг 1/3 қисмидан ошмаслиги керак |
| Ҳалқаларнинг ўтириш зичлиги | Махсус асбоб ёки мослама билан текширилади |

Агар ҳалқалардан бири носоз бўлса, 0,04 мм дан ортиқ зазор бўлса ёки ҳалқа ўқда айланиб кетган бўлса, бутун ҳалқалар комплекти ўқдан демонтаж қилинади.

11. Сдвоенный подшипникли букса узелини демонтаж қилиш

Сдвоенный подшипникли букса узелларида смотровой ва маҳкамловчи қопқоқлар ҳамда торцевое крепление деталлари цилиндрик роликли подшипникли букса узелига ўхшаш тартибда ечилади.

Сдвоенный подшипниклар ўқ бўйнидан букса корпуси билан бирга пресс ускунаси ёрдамида демонтаж қилинади.

| Босқич | Бажариладиган иш |
| --- | --- |
| Қопқоқларни ечиш | 21.1.1.1 тартибига ўхшаш |
| Торцевое крепление демонтажи | 21.1.1.3 тартибига ўхшаш |
| Подшипникни ўқ бўйнидан олиш | Букса корпуси билан бирга пресс ёрдамида |
| Распрессовка кучи | Назорат қилинмайди |

Пресс кучи махсус ярим ҳалқага берилади. Ярим ҳалқа ўқнинг предподступица қисмига, лабиринт ҳалқа билан пресснинг таянч плитаси орасига ўрнатилади.

12. Сдвоенный подшипникларда тақиқланган куч бериш жойлари

| Тақиқланган жой | Нима учун хавфли |
| --- | --- |
| Букса корпусига куч бериш | Корпус деформацияланиши мумкин |
| Бевосита лабиринт ҳалқага куч бериш | Лабиринт ҳалқа шикастланиши мумкин |
| Зарба билан чиқариш | Подшипник ва ўқ бўйни шикастланади |

Подшипникни букса корпусидан чиқариш ҳам зарба усули билан бажарилмайди.

13. Кассетали подшипникли букса узелини демонтаж қилиш

Кассетали подшипникли букса узеллари корпус буксы ичида ёки адаптер остида бўлиши мумкин.

Корпус буксы ичидаги кassetali podshipniklarda smotrovoy va mahkamlovchi qopqoqlar silindrik rolikli podshipnikli buksa uzelidagi tartibga o‘xshash yechiladi.

Торцевое крепление қуйидагича демонтаж қилинади:

- Стопор шайба япроқлари букилади.

- M20 ёки M24 болтлар бураб чиқарилади.

- Стопор шайба олинади.

- Олд қопқоқ олинади.

14. Кассетали подшипникларни ўқ бўйнидан чиқариш

| Подшипник тури | Распрессовка кучи қаерга берилади |
| --- | --- |
| Корпус буксы ичидаги кассетали подшипник | Лабиринт ҳалқа / лабиринтнинг ҳалқасимон чиқиғига |
| Адаптер остидаги кассетали подшипник | Орқа упор ҳалқага |

Кассетали подшипникларни демонтаж қилишда кучни нотўғри жойга бериш подшипник, лабиринт ҳалқа ёки букса корпусини шикастлайди.

15. Кассетали подшипникларда тақиқланган куч бериш жойлари

Қуйидаги жойларга распрессовка кучини бериш тақиқланади:

| Тақиқланган жой | Хавфи |
| --- | --- |
| Бевосита лабиринт ҳалқа ёки лабиринтга | Ҳалқа эзилиши ёки деформацияланиши мумкин |
| Букса корпусига | Корпус шикастланиши мумкин |
| Кассетали подшипникнинг ташқи ҳалқасига | Подшипник ишдан чиқиши мумкин |
| Зарба билан чиқариш | Ички элементлар ва зичламалар бузилади |

Ходим эслаб қолиши керак

21-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Букса узелларини демонтаж қилиш букса тури ва ўқ типига қараб бажарилади.

Цилиндрик роликли подшипникли букса узелида M12 ва M20 болтлар, қопқоқлар, резина прокладка ва мой қолдиқлари олиб ташланади.

RU1 ўқларида сим, M12 болтлар, стопор планкаси ва M110 торцевая гайка демонтаж қилинади.

RU1Sh ўқларида M20 болтлар, стопор шайба ва тарелкасимон шайба олинади.

Букса корпуси подшипник блоклари билан ўқ бўйнидан эҳтиёткорлик билан олинади.

Букса узелини ўқ бўйнидан ташлаб юбориш тақиқланади.

Подшипникларни букса корпусидан зарба усули билан чиқариш тақиқланади.

Ички подшипник ҳалқалари ва лабиринт ҳалқалар пресс ускунаси ёрдамида олинади.

Пресс ускунаси бўлмаса, индукцион қиздиргичдан фойдаланиш мумкин, лекин қиздириш 1 дақиқадан ошмаслиги керак.

Ҳалқалар ечилмасдан қолдирилса, улар ювилади, кўрикдан ўтказилади, НК қилинади ва зичлиги текширилади.

0,04 мм дан ортиқ зазор, ҳалқа носозлиги ёки ҳалқа айланиши аниқланса, бутун ҳалқалар комплекти демонтаж қилинади.

Сдвоенный ва кассетали подшипникларда куч фақат белгиланган таянч жойларига берилади.

Букса корпусига, лабиринт ҳалқага ёки ташқи ҳалқага нотўғри куч бериш тақиқланади.

РАЗДЕЛ 21. ДЕМОНТАЖ БУКСОВЫХ УЗЛОВ

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику порядок демонтажа буксовых узлов с цилиндрическими роликовыми подшипниками, сдвоенными подшипниками и подшипниками кассетного типа.

Демонтаж буксового узла является ответственной технологической операцией. При неправильном демонтаже можно повредить шейку оси, кольца подшипников, сепараторы, ролики, лабиринтное кольцо, корпус буксы и детали торцевого крепления. Поэтому демонтаж должен выполняться только установленным способом, без ударов, сбрасывания и приложения усилия к нерасчетным деталям.

1. Демонтаж буксового узла с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Демонтаж выполняют в следующем порядке.

Сначала отвинчивают болты М12 смотровой крышки и болты М20 крепительной крышки. Крышки снимают, отделяют друг от друга и удаляют резиновую прокладку.

Затем удаляют смазку с внутренних поверхностей смотровой и крепительной крышек, а также из передней части корпуса буксы.

| Операция | Содержание |
| --- | --- |
| Отвинчивание болтов | Болты М12 смотровой крышки и М20 крепительной крышки |
| Снятие крышек | Крышки снимают и отделяют друг от друга |
| Удаление прокладки | Резиновую прокладку удаляют |
| Удаление смазки | Очищают внутренние поверхности крышек и переднюю часть корпуса буксы |

2. Демонтаж торцевого крепления

У осей типа РУ1 удаляют проволоку из отверстий в головках болтов М12 стопорной планки, отвинчивают болты, снимают стопорную планку, отворачивают и снимают торцевую гайку М110.

У осей типа РУ1Ш отгибают лепестки стопорной шайбы болтов М20, отвинчивают болты, снимают стопорную шайбу и шайбу тарельчатую.

| Тип оси | Порядок демонтажа |
| --- | --- |
| РУ1 | Проволока, болты М12, стопорная планка, гайка М110 |
| РУ1Ш | Лепестки стопорной шайбы, болты М20, стопорная шайба, тарельчатая шайба |

После этого снимают плоское упорное кольцо переднего подшипника.

3. Снятие корпуса буксы и блоков подшипников

Корпус буксы с блоками переднего и заднего подшипников, то есть с наружными кольцами, сепараторами и роликами, демонтируют с шейки оси колесной пары.

Запрещается сбрасывать буксовые узлы с шеек осей.

Блоки подшипников удаляют из корпуса буксы. При этом запрещается удалять подшипники ударным способом.

| Действие | Требование |
| --- | --- |
| Снятие корпуса буксы | Аккуратно с шейки оси |
| Удаление блоков подшипников | Без ударов |
| Запрещено | Сбрасывать буксовый узел с шейки оси |
| Запрещено | Удалять подшипники ударным способом |

4. Демонтаж внутренних и лабиринтных колец

Демонтаж внутренних колец подшипников и лабиринтных колец производят при помощи прессового оборудования.

При этом одновременно снимают комплект колец: внутренние кольца подшипников и лабиринтное кольцо. Усилие распрессовки колец не контролируют.

5. Применение индукционных нагревателей

При отсутствии или неисправности необходимого прессового оборудования допускается использовать индукционные нагреватели.

На внутреннее кольцо переднего подшипника вплотную к наружному торцу устанавливают индукционный нагреватель. Кольцо нагревают до температуры 100–120°C. При напряжении сети 220 В время нагрева составляет 35–45 секунд.

Ослабление кольца на шейке оси определяют покачиванием нагревателя относительно оси колесной пары. После ослабления кольца нагреватель снимают вместе с кольцом, затем снимают напряжение и удаляют кольцо из нагревателя.

Для предотвращения нагрева шейки оси запрещается отключать нагреватель до полного ослабления и снятия кольца с шейки оси.

Категорически запрещается нагревать кольцо более одной минуты. Если за одну минуту кольцо снять не удалось, съем прекращают и возобновляют только после остывания внутреннего кольца и шейки оси до температуры окружающей среды.

6. Демонтаж без снятия внутренних и лабиринтных колец

Допускается демонтаж буксовых узлов без снятия внутренних колец подшипников и лабиринтных колец.

В этом случае после обмывки колесной пары кольца осматривают, а НК внутренних колец выполняют в соответствии с требованиями раздела 20.

Плотность прилегания внутренних колец друг к другу и к лабиринтному кольцу контролируют щупом. Пластина толщиной не более 0,04 мм может войти в зазор между деталями на участке длиной не более 1/3 окружности.

Плотность посадки внутренних колец проверяют приборами для определения натяга посадки или специальным приспособлением.

При неисправности одного из колец, нарушении плотности прилегания колец друг к другу, зазоре более 0,04 мм или провороте одного из колец производят демонтаж с оси всего комплекта колец.

7. Демонтаж буксовых узлов со сдвоенными подшипниками

Демонтаж крышек выполняют аналогично порядку для цилиндрических роликовых подшипников. Торцевое крепление подшипников на оси также демонтируют аналогично.

Сдвоенные подшипники снимают с шеек осей колесных пар вместе с корпусом буксы при помощи прессового оборудования. Распрессовочное усилие прикладывают к специальному полукольцу, которое устанавливают на предподступичную часть оси между лабиринтным кольцом и упорной плитой пресса.

Усилие распрессовки не контролируют.

Запрещается прилагать распрессовочное усилие к корпусу буксы и непосредственно к лабиринтному кольцу.

Подшипники удаляют из корпуса буксы без ударного способа.

8. Демонтаж буксовых узлов с подшипниками кассетного типа

Для буксовых узлов с подшипниками кассетного типа в корпусе буксы демонтаж смотровых и крепительных крышек выполняют аналогично.

Торцевое крепление демонтируют так: отгибают лепестки стопорной шайбы, отвинчивают болты М20 или М24, снимают стопорную шайбу и переднюю крышку.

Подшипники кассетного типа в корпусе буксы и под адаптер демонтируют с шеек осей аналогично сдвоенным подшипникам.

При этом распрессовочное усилие должно прикладываться:

| Тип установки подшипника | Куда прикладывают усилие |
| --- | --- |
| Подшипник в корпусе буксы | К кольцевому выступу лабиринтного кольца / лабиринта |
| Подшипник под адаптер | К заднему упорному кольцу |

Запрещается прикладывать распрессовочное усилие непосредственно к лабиринтному кольцу, корпусу буксы и наружному кольцу подшипника кассетного типа.

Подшипники из корпуса буксы удаляют без ударного способа.

9. Типичные ошибки работников

Первая ошибка — сбрасывать буксовый узел с шейки оси.

Вторая ошибка — удалять подшипники из корпуса буксы ударным способом.

Третья ошибка — путать порядок демонтажа торцевого крепления осей РУ1 и РУ1Ш.

Четвертая ошибка — прилагать усилие к корпусу буксы или лабиринтному кольцу.

Пятая ошибка — перегревать внутреннее кольцо индукционным нагревателем более одной минуты.

Шестая ошибка — не проверять плотность прилегания внутренних колец при демонтаже без их снятия.

Седьмая ошибка — оставлять кольца на оси при зазоре более 0,04 мм или при провороте одного из колец.

Восьмая ошибка — демонтировать кассетный подшипник с приложением усилия к наружному кольцу.

Работник должен запомнить

По разделу 21 работник должен четко усвоить:

Демонтаж буксового узла выполняют по типу подшипника и конструкции оси.

Сначала снимают крышки, прокладку, удаляют смазку и демонтируют торцевое крепление.

У осей РУ1 снимают проволоку, болты М12, стопорную планку и гайку М110.

У осей РУ1Ш снимают болты М20, стопорную шайбу и тарельчатую шайбу.

Запрещается сбрасывать буксовые узлы с шеек осей.

Запрещается удалять подшипники из корпуса буксы ударным способом.

Внутренние и лабиринтные кольца демонтируют прессовым оборудованием.

При отсутствии пресса допускается применять индукционные нагреватели, но нагрев кольца более одной минуты запрещен.

При демонтаже без снятия колец обязательно проверяют их состояние, НК, плотность прилегания и посадки.

При зазоре более 0,04 мм, неисправности кольца или провороте одного из колец снимают весь комплект колец.

Сдвоенные подшипники снимают вместе с корпусом буксы при помощи прессового оборудования.

При демонтаже сдвоенных и кассетных подшипников усилие прикладывают только к установленным технологией местам.

Нельзя прикладывать распрессовочное усилие к корпусу буксы, непосредственно к лабиринтному кольцу или к наружному кольцу кассетного подшипника.