22-BO‘LIM. VAGONLARNI TA’MIRDAN CHIQARISHDA G‘ILDIRAK JUFTLIKLARI VA ULARNING ELEMENTLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga yuk vagonlari barcha turdagi ta’mirdan chiqarilayotganda ularning ostiga qanday g‘ildirak juftliklarini qo‘yish mumkinligi, qaysi g‘ildirak juftliklarini qo‘yish taqiqlanishi, g‘ildirak diametrlari farqi, gardish qalinligi, greben qalinligi, prokat, polzun, navar, vishcherbina hamda o‘q qismlarining ruxsat etilgan o‘lchamlarini tushuntirishdan iborat.

Vagon ta’mirdan chiqarilayotganda g‘ildirak juftligi “yurib tursa bo‘ldi” degan mezon bilan baholanmaydi. U belgilangan geometrik o‘lchamlarga, ta’mir muddatiga, markirovka va kleymo talablariga, o‘q hamda g‘ildirak elementlarining holatiga to‘liq javob berishi kerak.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: ta’mirdan chiqqan vagonga noto‘g‘ri g‘ildirak juftligini qo‘yish — keyingi ekspluatatsiyada poyezd xavfsizligiga bevosita xavf tug‘diradi. Shuning uchun 22-bo‘lim yakuniy qabul nazoratida juda muhim hisoblanadi.

1. Qaysi g‘ildirak juftliklarini vagon ostiga qo‘yish taqiqlanadi?

RD bo‘yicha vagonlar barcha turdagi ta’mirdan chiqarilayotganda quyidagi g‘ildirak juftliklarini vagon ostiga qo‘yish yoki vagon ostida qoldirish taqiqlanadi:

| Taqiqlangan holat | Mazmuni |
| --- | --- |
| Harakatga ruxsat bermaydigan nosozliklar | Vagonning poyezd tarkibida xavfsiz harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaydigan nuqsonlar |
| O‘q ishlab chiqarilishi va g‘ildirak juftligi shakllantirilishiga oid belgilar yo‘q yoki noaniq | O‘q va g‘ildirak juftligi tarixi tasdiqlanmaydi |
| Birka yo‘q, singan yoki undagi yozuv o‘qilmaydi | Oxirgi o‘rta ta’mir ma’lumoti aniqlanmaydi |
| Kassetali podshipnik stopor shaybasidagi belgilar o‘qilmaydi | Oxirgi ta’mir va nazorat ma’lumoti tasdiqlanmaydi |
| Navbatdagi o‘rta ta’mir muddati o‘tgan | G‘ildirak juftligi ta’mir muddatidan chiqqan hisoblanadi |

Xodim uchun amaliy qoida: g‘ildirak juftligi tashqi ko‘rinishidan yaxshi bo‘lsa ham, birka, kleymo, markirovka va oxirgi o‘rta ta’mir belgisi tekshirilmasa, uni vagon ostiga qo‘yish mumkin emas.

2. G‘ildirak diametrlari farqi bo‘yicha cheklovlar

Vagon ta’mirdan chiqarilayotganda bir telejka va ikki telejka ichidagi g‘ildirak diametrlari farqi RD me’yoridan oshmasligi kerak.

2.1. To‘rt va olti o‘qli vagonlar uchun

Ikki o‘qli telejkalar, masalan 18-100 va unga o‘xshash telejkalar, hamda uch o‘qli telejkalar, masalan UVZ-9M, 18-102, 18-522 va ularga o‘xshash telejkalarda:

| Holat | Ruxsat etilmaydigan farq |
| --- | --- |
| Bitta telejkada | 20,0 mm dan ortiq |
| Ikki telejkada | 40,0 mm dan ortiq |

Bu talab shuni bildiradiki, g‘ildiraklar diametri bir-biridan keskin farq qilsa, telejka notekis yuklanadi, ressor komplekti va buksa uzellariga yuklama noto‘g‘ri taqsimlanadi.

2.2. Ayrim zamonaviy to‘rt o‘qli vagon telejkalari uchun

18-578, 18-9810, 18-194-1, 18-7033, 18-9817, 18-9800, 18-9829, 18-9855 va 18-9836 model telejkalarda talablar ta’mir turiga qarab farq qiladi.

| Ta’mir turi | Bitta telejkada | Ikki telejkada |
| --- | --- | --- |
| Kapital ta’mirdan chiqarishda | 6,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak | 12,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak |
| Depo ta’mirdan chiqarishda | 12,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak | 24,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak |
| Joriy ajratib ta’mirdan chiqarishda | 20,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak | 40,0 mm dan ortiq bo‘lmasligi kerak |

Bu yerda kapital ta’mirdan keyingi talab eng qattiq hisoblanadi, chunki vagon uzoq muddatli ekspluatatsiyaga chiqariladi.

2.3. Sakkiz o‘qli vagonlar uchun

18-101 model to‘rt o‘qli telejkalarda:

| Holat | Ruxsat etilmaydigan farq |
| --- | --- |
| Bitta to‘rt o‘qli telejkada | 20,0 mm dan ortiq |
| Ikki to‘rt o‘qli telejkada | 40,0 mm dan ortiq |

Sakkiz o‘qli vagonlarda kichikroq diametrli g‘ildirak juftliklari telejka ichki tomoniga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Xodim eslab qolishi kerak: sakkiz o‘qli vagonda faqat diametr farqini tekshirish yetarli emas, kichik diametrli g‘ildirak juftliklarining telejkada joylashishi ham tekshiriladi.

2.4. Izotermik vagonlar uchun

To‘rt o‘qli izotermik vagonlarda, ЦМВ-Дессау va КВЗ-И2 model telejkalarda:

| Holat | Ruxsat etilmaydigan farq |
| --- | --- |
| Bitta telejkada | 10,0 mm dan ortiq |
| Ikki telejkada | 20,0 mm dan ortiq |

3. Noaniq yoki kesilgan g‘ildirak markirovkasi

RD bo‘yicha ekspluatatsiyada bo‘lgan, g‘ildiraklarida markirovkasi noaniq yoki kesilgan g‘ildirak juftliklarini vagon ostiga qo‘yishga yoki vagon ostida qoldirishga ruxsat etiladi.

Lekin bu talabni noto‘g‘ri tushunmaslik kerak. Bu faqat g‘ildirak markirovkasiga tegishli. O‘q ishlab chiqarilishi, g‘ildirak juftligi shakllantirilishi, oxirgi o‘rta ta’mir, birka va kleymolar bo‘yicha talablar alohida tekshiriladi.

| Holat | Qaror |
| --- | --- |
| G‘ildirak markirovkasi noaniq yoki kesilgan | Ekspluatatsiyada bo‘lgan g‘ildirak juftligi uchun ruxsat etilishi mumkin |
| O‘q yoki shakllantirish belgisi noaniq | Ruxsat etilmaydi |
| Birka yo‘q yoki o‘qilmaydi | Ruxsat etilmaydi |
| O‘rta ta’mir muddati o‘tgan | Ruxsat etilmaydi |

4. Ta’mirdan chiqarishda nazorat qilinadigan asosiy parametrlar

Vagon barcha turdagi ta’mirdan chiqarilganda g‘ildirak juftligi quyidagi parametrlar bo‘yicha tekshiriladi:

| Nazorat qilinadigan guruh | Asosiy parametrlar |
| --- | --- |
| G‘ildirak juftligi | Ichki yon yuzalar orasidagi masofa, diametrlar farqi |
| G‘ildirak | Gardish qalinligi, greben qalinligi, prokat, notekis prokat, polzun, navar, vishcherbina |
| O‘q | O‘rta qismdagi zaboyina, vmyatina, protyortost, o‘q qismlarining diametrlari |
| Ta’mir muddati | Oxirgi o‘rta ta’mir va navbatdagi o‘rta ta’mirgacha qolgan muddat |
| Markirovka | O‘q, g‘ildirak juftligi, birka va kleymo belgilarining mavjudligi |

5. KR, KRP, DR va TR nimani anglatadi?

22-bo‘lim jadvallarida ta’mir turlari qisqartmalar bilan berilgan.

| Qisqartma | Mazmuni |
| --- | --- |
| KR | Kapital ta’mir |
| KRP | Resursni uzaytirish bilan kapital ta’mir |
| DR | Depo ta’miri |
| TR | Joriy ta’mir |

Har bir ta’mir turi uchun ruxsat etilgan o‘lchamlar bir xil emas. Kapital ta’mirdan chiqqan vagon uchun talab qattiqroq, joriy ta’mirdan chiqqan vagon uchun ayrim ekspluatatsion yeyilishlarga cheklangan miqdorda ruxsat beriladi.

6. Ichki yon yuzalar orasidagi masofa

G‘ildirak juftligida g‘ildiraklarning ichki yon yuzalari orasidagi masofa o‘q turiga va ta’mir turiga qarab quyidagicha bo‘lishi kerak:

| O‘q turi | KR va KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| RU1 va RU1Sh | 1439–1442 mm | 1438–1443 mm | 1438–1443 mm |
| RV2Sh | 1439–1442 mm | 1439–1443 mm | 1439–1443 mm |

Bu masofa g‘ildirak juftligining rels izida to‘g‘ri ishlashi uchun juda muhim. Masofa me’yordan chiqsa, g‘ildirak rels bilan noto‘g‘ri kontakt qiladi va harakat xavfsizligi pasayadi.

7. Ichki yon yuzalar orasidagi masofa farqi

G‘ildiraklarning ichki yon yuzalari orasidagi masofa to‘rt nuqtada, ikki o‘zaro perpendikulyar tekislikda o‘lchanadi. Ushbu o‘lchovlar orasidagi farq quyidagi qiymatdan oshmasligi kerak:

| Ta’mir turi | Ruxsat etilgan farq |
| --- | --- |
| KR va KRP | 2,0 mm dan oshmasligi kerak |
| DR | 2,0 mm dan oshmasligi kerak |
| TR | 2,0 mm dan oshmasligi kerak |

Bu nazorat g‘ildirak juftligi qiyshaymaganligini, g‘ildiraklar o‘qda to‘g‘ri joylashganligini va ichki geometriya buzilmaganligini ko‘rsatadi.

8. Bir g‘ildirak juftligidagi diametrlar farqi

Bir g‘ildirak juftligidagi ikki g‘ildirak diametrlari bo‘yicha farq quyidagidan oshmasligi kerak:

| Ta’mir turi | Ruxsat etilgan farq |
| --- | --- |
| KR va KRP | 1,0 mm dan oshmasligi kerak |
| DR | 1,0 mm dan oshmasligi kerak |
| TR | 1,0 mm dan oshmasligi kerak |

Sisternali vagonlar uchun ayrim holatlarda yanada qattiq talab qo‘llanadi: KR/KRP va DR uchun 0,5 mm qiymat ko‘rsatilgan.

9. Gardish qalinligi bo‘yicha talablar

G‘ildirak gardishi qalinligi vagonning belgilangan ta’mirlararo normativiga va ta’mir turiga qarab baholanadi.

| Ta’mirlararo normativ | KR va KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 ming km yoki 1; 2; 3 yil | kamida 30 mm | kamida 27 mm | kamida 24 mm |
| 150 ming km yoki 1,5; 2,5 yil | kamida 40 mm | kamida 35 mm | kamida 27 mm |
| 160 ming km yoki 2; 3 yil | kamida 40 mm | kamida 35 mm | kamida 27 mm |
| 210 ming km yoki 2; 3 yil | kamida 55 mm | kamida 45 mm | kamida 27 mm |

Izoh: navbatdagi rejali ta’mirgacha qolgan yugurish 80 ming km dan kam yoki 1 yildan kam bo‘lgan vagonlar uchun ayrim holatda 24 mm gardish qalinligiga ruxsat berilishi mumkin.

Xodim eslab qolishi kerak: gardish qalinligi faqat “hali qalin ko‘rinadi” deb baholanmaydi. U ta’mir turi va ta’mirlararo normativga bog‘liq holda tekshiriladi.

10. Greben qalinligi

G‘ildirak grebeni ta’mir turiga qarab quyidagi chegaralarda bo‘lishi kerak:

| Ta’mir turi | Greben qalinligi |
| --- | --- |
| KR va KRP | 29,0–33,0 mm |
| DR | 29,0–33,0 mm |
| TR | 26,0–33,0 mm |

Greben juda yupqalashsa, rels bilan tutashish xavfsizligi pasayadi. Greben me’yordan qalin yoki shakli buzilgan bo‘lsa, rels bilan noto‘g‘ri ishqalanish va qo‘shimcha yeyilish yuzaga keladi.

11. Bir tekis prokat

Bir tekis prokat quyidagi qiymatlardan oshmasligi kerak:

| Ta’mir turi | Ruxsat etilgan bir tekis prokat |
| --- | --- |
| KR va KRP | 3,0 mm dan oshmasligi kerak |
| DR | 5,0 mm dan oshmasligi kerak |
| TR | 7,0 mm dan oshmasligi kerak |

Sisternali vagonlar uchun KR/KRP va DRda 2,0 mm qiymat ko‘rsatilgan.

12. Notekis prokat

Notekis prokat bo‘yicha talablar quyidagicha:

| Holat | KR va KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Vagon ostiga qo‘yiladigan g‘ildirak juftligi | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 1,0 mm gacha |
| Vagon ostidan chiqarilmaydigan g‘ildirak juftligi | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 1,5 mm gacha |

Bu farq shuni anglatadi: joriy ta’mirda vagon ostidan chiqarilmaydigan g‘ildirak juftligida ayrim cheklangan notekis yeyilish qolishi mumkin, lekin kapital va depo ta’mirda bunday holatga ruxsat berilmaydi.

13. Mahalliy nuqsonlar: vyrobotka, navar, polzun, vishcherbina

Ta’mirdan chiqarishda g‘ildirak kataniya yuzasidagi mahalliy nuqsonlar alohida nazorat qilinadi.

| Nuqson turi | KR va KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kengligi 10,0 mm gacha bo‘lgan koltsevaya vyrobotka chuqurligi | ruxsat etilmaydi | 0,5 mm gacha | 0,5 mm gacha |
| Navar balandligi | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 0,5 mm gacha |
| Polzun chuqurligi | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 0,5 mm gacha |
| Yoriqsiz vishcherbina, uzunligi 15,0 mm gacha bo‘lsa, chuqurligi | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 1,0 mm gacha |

Xodim uchun muhim qoida: vishcherbina faqat yoriq metall ichkarisiga ketmagan bo‘lsa va belgilangan uzunlik hamda chuqurlikdan oshmasa baholanadi. Yoriq bo‘lsa, bu oddiy vishcherbina emas, xavfli nuqson hisoblanadi.

14. O‘q o‘rta qismidagi nuqsonlar

TRda vagon ostiga qo‘yiladigan g‘ildirak juftliklari uchun o‘q o‘rta qismida ayrim cheklangan yuzaki nuqsonlarga ruxsat berilishi mumkin.

| Nuqson turi | KR va KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| O‘q o‘rta qismidagi zaboyina va vmyatina | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 2,0 mm gacha |
| O‘q o‘rta qismidagi protyortost | ruxsat etilmaydi | ruxsat etilmaydi | 2,5 mm gacha |

Bu talab faqat vagon ostiga qo‘yiladigan g‘ildirak juftliklari uchun tekshiriladi. Lekin xodim buni “o‘qdagi hamma nuqsonlarga ruxsat” deb tushunmasligi kerak. Yoriq, chuqur shikast yoki xavfli deformatsiya alohida brakka sabab bo‘ladi.

15. O‘q qismlarining eng kichik ruxsat etilgan diametrlari

Vagon ta’mirdan chiqarilayotganda o‘qlarning bo‘yin, predpodstupitsa, podstupitsa va o‘rta qismlari diametrlari ham nazorat qilinadi.

| Vagon o‘qidan relsga tushadigan yuklama | O‘q bo‘yni | Predpodstupitsa qismi | Podstupitsa qismi | O‘rta qismi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 kN / 25,0 ts | 150,045 mm | 185,066 mm | 196,0 mm | 175,0 mm |
| 223–228 kN / 22,75–23,50 ts | 130,005 mm | 165,075 mm yoki 165,020 mm | 184,0 mm | 167,0 mm yoki 160,0 mm |
| 172–221 kN / 17,5–22,5 ts | 130,005 mm | 165,075 mm yoki 165,020 mm | 182,0 mm | 167,0 mm yoki 160,0 mm |

Izohlar:

165,075 mm — kassetali podshipniklar qo‘llanganda;

165,020 mm — sdvoyennыy va silindrik rolikli podshipniklar qo‘llanganda;

167,0 mm — silindrik o‘rta qismli o‘qlar uchun;

160,0 mm — konussimon o‘rta qismli o‘qlar uchun.

16. KR va KRPdan chiqariladigan vagonlar uchun talab

RD bo‘yicha kapital ta’mir va resursni uzaytirish bilan kapital ta’mirdan chiqarilayotgan vagonlar ostiga o‘rta ta’mirdan o‘tgan g‘ildirak juftliklari qo‘yilishi kerak.

Bu talabning maqsadi — katta hajmli ta’mirdan chiqqan vagonni kelgusi ekspluatatsiya davrida ishonchli g‘ildirak juftliklari bilan ta’minlash.

17. Navbatdagi o‘rta ta’mir muddati bo‘yicha talab

Vagon barcha turdagi ta’mirdan chiqarilganda uning ostidagi g‘ildirak juftliklarining navbatdagi o‘rta ta’mir muddati vagonning ta’mirlararo davri ichida tugab qolmasligi kerak.

Ya’ni agar vagon ta’mirdan chiqib ma’lum muddat ishlashi kerak bo‘lsa, g‘ildirak juftligining o‘rta ta’mir muddati shu muddat ichida tugab qoladigan bo‘lsa, bunday g‘ildirak juftligini qo‘yish to‘g‘ri emas.

18. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

Amaliy ishda xodim quyidagi tartibga amal qiladi:

- Vagon qaysi ta’mir turidan chiqayotgani aniqlanadi: KR, KRP, DR yoki TR.

- G‘ildirak juftligi hujjatlari, birkasi, kleymosi va markirovkasi tekshiriladi.

- Oxirgi o‘rta ta’mir belgisi va navbatdagi o‘rta ta’mir muddati tekshiriladi.

- G‘ildirak juftligida harakatga ruxsat bermaydigan nuqsonlar yo‘qligi aniqlanadi.

- G‘ildirak diametrlari bir g‘ildirak juftligi, bitta telejka va ikki telejka bo‘yicha solishtiriladi.

- G‘ildiraklarning ichki yon yuzalari orasidagi masofa o‘lchanadi.

- Gardish qalinligi ta’mirlararo normativga qarab baholanadi.

- Greben qalinligi tekshiriladi.

- Prokat, notekis prokat, polzun, navar, vyrobotka va vishcherbina bor-yo‘qligi aniqlanadi.

- O‘q o‘rta qismida zaboyina, vmyatina va protyortostlar baholanadi.

- O‘q qismlarining minimal diametrlari 22.2-jadval bo‘yicha tekshiriladi.

- Barcha natijalar me’yorga mos bo‘lsa, g‘ildirak juftligi vagon ostida qoldiriladi yoki podkatka qilinadi.

- Me’yorga mos bo‘lmagan holatda g‘ildirak juftligi almashtiriladi yoki tegishli ta’mirga yuboriladi.

19. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — g‘ildirak juftligini faqat tashqi ko‘rinishiga qarab qabul qilish. Aslida markirovka, birka, o‘lchamlar va ta’mir muddati tekshirilishi kerak.

Ikkinchi xato — diametrlar farqini faqat bitta g‘ildirak juftligida tekshirish. Bitta telejka va ikki telejka bo‘yicha ham farq nazorat qilinadi.

Uchinchi xato — kapital va depo ta’mir talablarini joriy ta’mir talablari bilan aralashtirish. Har bir ta’mir turi uchun me’yor boshqa.

To‘rtinchi xato — greben qalinligiga e’tibor berib, gardish qalinligini ta’mirlararo normativ bo‘yicha baholamaslik.

Beshinchi xato — polzun yoki navarni kichik deb qoldirish. KR/KRP va DRda bu nuqsonlarga ruxsat etilmaydi.

Oltinchi xato — o‘q o‘rta qismidagi zaboyina va protyortostni nazorat qilmaslik.

Yettinchi xato — navbatdagi o‘rta ta’mir muddati vagon ta’mirlararo davrida tugab qolishini hisobga olmaslik.

Xodim eslab qolishi kerak

22-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

Vagonlarni ta’mirdan chiqarishda harakatga ruxsat bermaydigan nuqsonli g‘ildirak juftliklarini vagon ostiga qo‘yish yoki qoldirish taqiqlanadi.

O‘q ishlab chiqarilishi va g‘ildirak juftligi shakllantirilishiga oid belgilar noaniq yoki yo‘q bo‘lsa, bunday g‘ildirak juftligi qo‘yilmaydi.

Birka yo‘q, singan yoki o‘qilmaydigan bo‘lsa, g‘ildirak juftligi qabul qilinmaydi.

Navbatdagi o‘rta ta’mir muddati o‘tgan g‘ildirak juftligi vagon ostida qoldirilmaydi.

G‘ildirak diametrlari farqi vagon va telejka turiga qarab alohida me’yorlar bilan baholanadi.

G‘ildiraklar ichki yon yuzalari orasidagi masofa o‘q turiga va ta’mir turiga qarab tekshiriladi.

Bir g‘ildirak juftligida diametrlar farqi odatda 1,0 mm dan oshmasligi kerak.

Gardish qalinligi ta’mir turi va ta’mirlararo normativga qarab baholanadi.

Greben qalinligi KR/KRP va DRda 29,0–33,0 mm, TRda 26,0–33,0 mm bo‘lishi kerak.

KR/KRP va DRda notekis prokat, polzun, navar va vishcherbina kabi nuqsonlarga ruxsat berilmaydi.

TRda ayrim mayda nuqsonlarga cheklangan miqdorda ruxsat beriladi.

O‘q qismlarining minimal diametrlari 22.2-jadval bo‘yicha tekshiriladi.

KR va KRPdan chiqariladigan vagonlar ostiga o‘rta ta’mirdan o‘tgan g‘ildirak juftliklari qo‘yilishi kerak.

G‘ildirak juftligining navbatdagi o‘rta ta’mir muddati vagonning ta’mirlararo davri ichida tugamasligi kerak.

22-БЎЛИМ. ВАГОНЛАРНИ ТАЪМИРДАН ЧИҚАРИШДА ҒИЛДИРАК ЖУФТЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЭЛЕМЕНТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга юк вагонлари барча турдаги таъмирдан чиқарилаётганда уларнинг остига қандай ғилдирак жуфтликларини қўйиш мумкинлиги, қайси ғилдирак жуфтликларини қўйиш тақиқланиши, ғилдирак диаметри фарқи, гардиш қалинлиги, гребен қалинлиги, прокат, ползун, навар, выщербина ҳамда ўқ қисмларининг рухсат этилган ўлчамларини тушунтиришдан иборат.

Вагон таъмирдан чиқарилаётганда ғилдирак жуфтлиги белгиланган геометрик ўлчамларга, таъмир муддатига, маркировка ва клеймо талабларига, ўқ ҳамда ғилдирак элементларининг ҳолатига тўлиқ жавоб бериши керак.

1. Қайси ғилдирак жуфтликларини вагон остига қўйиш тақиқланади?

| Тақиқланган ҳолат | Мазмуни |
| --- | --- |
| Ҳаракатга рухсат бермайдиган носозликлар | Вагоннинг поезд таркибида хавфсиз ҳаракатланишига йўл қўймайдиган нуқсонлар |
| Ўқ ишлаб чиқарилиши ва ғилдирак жуфтлиги шакллантирилишига оид белгилар йўқ ёки ноаниқ | Детал тарихи тасдиқланмайди |
| Бирка йўқ, синган ёки ёзуви ўқилмайди | Охирги ўрта таъмир маълумоти аниқланмайди |
| Кассетали подшипник стопор шайбасидаги белгилар ўқилмайди | Таъмир ва назорат маълумоти тасдиқланмайди |
| Навбатдаги ўрта таъмир муддати ўтган | Ғилдирак жуфтлиги таъмир муддатидан чиққан ҳисобланади |

2. Ғилдирак диаметри фарқи бўйича чекловлар

2.1. Тўрт ва олти ўқли вагонлар учун

| Ҳолат | Рухсат этилмайдиган фарқ |
| --- | --- |
| Битта тележкада | 20,0 мм дан ортиқ |
| Икки тележкада | 40,0 мм дан ортиқ |

2.2. 18-578, 18-9810, 18-194-1, 18-7033, 18-9817, 18-9800, 18-9829, 18-9855 ва 18-9836 модел тележкалар учун

| Таъмир тури | Битта тележкада | Икки тележкада |
| --- | --- | --- |
| Капитал таъмирдан чиқаришда | 6,0 мм дан ортиқ эмас | 12,0 мм дан ортиқ эмас |
| Депо таъмирдан чиқаришда | 12,0 мм дан ортиқ эмас | 24,0 мм дан ортиқ эмас |
| Жорий ажратиб таъмирдан чиқаришда | 20,0 мм дан ортиқ эмас | 40,0 мм дан ортиқ эмас |

2.3. Саккиз ўқли вагонлар учун

| Ҳолат | Рухсат этилмайдиган фарқ |
| --- | --- |
| Битта тўрт ўқли тележкада | 20,0 мм дан ортиқ |
| Икки тўрт ўқли тележкада | 40,0 мм дан ортиқ |

Саккиз ўқли вагонларда кичикроқ диаметрли ғилдирак жуфтликлари тележка ички томонига қаратилган бўлиши керак.

2.4. Изотермик вагонлар учун

| Ҳолат | Рухсат этилмайдиган фарқ |
| --- | --- |
| Битта тележкада | 10,0 мм дан ортиқ |
| Икки тележкада | 20,0 мм дан ортиқ |

3. Ноаниқ ёки кесилган ғилдирак маркировкаси

Эксплуатацияда бўлган, ғилдиракларида маркировкаси ноаниқ ёки кесилган ғилдирак жуфтликларини вагон остига қўйишга ёки вагон остида қолдиришга рухсат этилади.

Лекин ўқ белгиси, ғилдирак жуфтлиги шакллантириш клеймоси, бирка ва охирги ўрта таъмир белгиси алоҳида текширилади.

4. Ички ён юзалар орасидаги масофа

| Ўқ тури | KR ва KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| RU1 ва RU1Sh | 1439–1442 мм | 1438–1443 мм | 1438–1443 мм |
| RV2Sh | 1439–1442 мм | 1439–1443 мм | 1439–1443 мм |

Ички ён юзалар орасидаги масофа тўрт нуқтада ўлчанганда фарқ 2,0 мм дан ошмаслиги керак.

5. Бир ғилдирак жуфтлигидаги диаметрлар фарқи

| Таъмир тури | Рухсат этилган фарқ |
| --- | --- |
| KR ва KRP | 1,0 мм дан ошмаслиги керак |
| DR | 1,0 мм дан ошмаслиги керак |
| TR | 1,0 мм дан ошмаслиги керак |

Цистернали вагонлар учун KR/KRP ва DRда 0,5 мм талаби қўлланиши мумкин.

6. Гардиш қалинлиги

| Таъмирлараро норматив | KR ва KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 минг км ёки 1; 2; 3 йил | камида 30 мм | камида 27 мм | камида 24 мм |
| 150 минг км ёки 1,5; 2,5 йил | камида 40 мм | камида 35 мм | камида 27 мм |
| 160 минг км ёки 2; 3 йил | камида 40 мм | камида 35 мм | камида 27 мм |
| 210 минг км ёки 2; 3 йил | камида 55 мм | камида 45 мм | камида 27 мм |

Навбатдаги режали таъмиргача қолган юриш 80 минг км дан кам ёки 1 йилдан кам бўлган вагонлар учун айрим ҳолатда 24 мм га рухсат берилиши мумкин.

7. Гребен қалинлиги ва прокат

| Параметр | KR ва KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Гребен қалинлиги | 29,0–33,0 мм | 29,0–33,0 мм | 26,0–33,0 мм |
| Бир текис прокат | 3,0 мм гача | 5,0 мм гача | 7,0 мм гача |
| Нотекис прокат, подкатка қилинадиган ғилдирак жуфтлиги | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 1,0 мм гача |
| Нотекис прокат, вагон остидан чиқарилмайдиган ғилдирак жуфтлиги | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 1,5 мм гача |

8. Маҳаллий нуқсонлар

| Нуқсон тури | KR ва KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Кольцевая выработка, кенглиги 10,0 мм гача, чуқурлиги | рухсат этилмайди | 0,5 мм гача | 0,5 мм гача |
| Навар баландлиги | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 0,5 мм гача |
| Ползун чуқурлиги | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 0,5 мм гача |
| Ёриқсиз выщербина, узунлиги 15,0 мм гача, чуқурлиги | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 1,0 мм гача |

9. Ўқ ўрта қисмидаги нуқсонлар

| Нуқсон тури | KR ва KRP | DR | TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Ўқ ўрта қисмидаги забоина ва вмятина | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 2,0 мм гача |
| Ўқ ўрта қисмидаги протертость | рухсат этилмайди | рухсат этилмайди | 2,5 мм гача |

10. Ўқ қисмларининг энг кичик рухсат этилган диаметрлари

| Вагон ўқидан рельсга тушадиган юклама | Ўқ бўйни | Предподступица қисми | Подступица қисми | Ўрта қисми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 kN / 25,0 тс | 150,045 мм | 185,066 мм | 196,0 мм | 175,0 мм |
| 223–228 kN / 22,75–23,50 тс | 130,005 мм | 165,075 мм ёки 165,020 мм | 184,0 мм | 167,0 мм ёки 160,0 мм |
| 172–221 kN / 17,5–22,5 тс | 130,005 мм | 165,075 мм ёки 165,020 мм | 182,0 мм | 167,0 мм ёки 160,0 мм |

165,075 мм — кассетали подшипниклар учун; 165,020 мм — сдвоенный ва цилиндрик роликли подшипниклар учун; 167,0 мм — цилиндрик ўрта қисмли ўқлар учун; 160,0 мм — конуссимон ўрта қисмли ўқлар учун.

Ходим эслаб қолиши керак

22-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Таъмирдан чиқарилаётган вагон остида носоз, белгиси ноаниқ ёки ўрта таъмир муддати ўтган ғилдирак жуфтлиги қолдирилмайди.

Ғилдирак диаметри фарқи тележка модели ва таъмир турига қараб баҳоланади.

Ички ён юзалар орасидаги масофа ва унинг 4 нуқтадаги фарқи албатта текширилади.

Гардиш қалинлиги таъмир тури ва таъмирлараро нормативга қараб баҳоланади.

Greben, prokat, polzun, navar, выщербина ва o‘q o‘rta qismidagi nuqsonlar 22.1-jadval bo‘yicha baholanadi.

O‘q qismlarining minimal diametrlari 22.2-jadval bo‘yicha tekshiriladi.

KR va KRPdan chiqariladigan vagonlar ostiga o‘rta ta’mirdan o‘tgan g‘ildirak juftliklari qo‘yilishi kerak.

G‘ildirak juftligining navbatdagi o‘rta ta’mir muddati vagonning ta’mirlararo davri ichida tugab qolmasligi kerak.

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЕСНЫМ ПАРАМ И ИХ ЭЛЕМЕНТАМ ПРИ ВЫПУСКЕ ВАГОНОВ ИЗ РЕМОНТА

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику требования к колесным парам и их элементам при выпуске грузовых вагонов из всех видов ремонта: какие колесные пары запрещено подкатывать или оставлять под вагонами, какие параметры необходимо контролировать, какие размеры и износы допускаются при КР, КРП, ДР и ТР.

1. Колесные пары, запрещенные к постановке под вагон

При выпуске вагонов из всех видов ремонта запрещается подкатывать или оставлять под ними колесные пары:

с дефектами и неисправностями, не допускающими следование вагона в составе поезда;

с неясными или отсутствующими знаками и клеймами, относящимися к изготовлению оси и формированию колесной пары;

с отсутствующими или изломанными бирками;

при невозможности прочитать на бирках или на стопорных шайбах подшипников кассетного типа под адаптер знаки и клейма о последнем среднем ремонте;

с просроченным сроком проведения очередного среднего ремонта.

2. Разность диаметров колес по кругу катания

Для четырех- и шестиосных вагонов на двухосных и трехосных тележках:

| Условие | Запрещается при разности |
| --- | --- |
| В одной тележке | более 20,0 мм |
| В двух тележках | более 40,0 мм |

Для четырехосных вагонов на тележках моделей 18-578, 18-9810, 18-194-1, 18-7033, 18-9817, 18-9800, 18-9829, 18-9855 и 18-9836:

| Вид ремонта | В одной тележке | В двух тележках |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт | более 6,0 мм | более 12,0 мм |
| Деповской ремонт | более 12,0 мм | более 24,0 мм |
| Текущий отцепочный ремонт | более 20,0 мм | более 40,0 мм |

Для восьмиосных вагонов на тележках модели 18-101:

| Условие | Запрещается при разности |
| --- | --- |
| В одной четырехосной тележке | более 20,0 мм |
| В двух четырехосных тележках | более 40,0 мм |

У восьмиосных вагонов колесные пары с меньшими диаметрами по кругу катания должны быть обращены внутрь тележек.

Для четырехосных изотермических вагонов на тележках моделей ЦМВ-Дессау и КВЗ-И2:

| Условие | Запрещается при разности |
| --- | --- |
| В одной тележке | более 10,0 мм |
| В двух тележках | более 20,0 мм |

3. Маркировка колес

Разрешается подкатывать или оставлять под вагонами колесные пары, бывшие в эксплуатации, с неясной или срезанной маркировкой на колесах.

При этом данное разрешение не отменяет требований к знакам и клеймам оси, формированию колесной пары, бирке и отметкам о среднем ремонте.

4. Допускаемые размеры колесных пар

| Параметр | КР и КРП | ДР | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между внутренними боковыми поверхностями колес с осями РУ1 и РУ1Ш | 1439–1442 мм | 1438–1443 мм | 1438–1443 мм |
| Расстояние между внутренними боковыми поверхностями колес с осями РВ2Ш | 1439–1442 мм | 1439–1443 мм | 1439–1443 мм |
| Разность расстояний между внутренними боковыми поверхностями в 4 точках | не более 2,0 мм | не более 2,0 мм | не более 2,0 мм |
| Разность диаметров колес в одной колесной паре | не более 1,0 мм | не более 1,0 мм | не более 1,0 мм |

Для цистерн при КР/КРП и ДР по разности диаметров может применяться значение 0,5 мм.

5. Допускаемые размеры колес

| Параметр | КР и КРП | ДР | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина обода при нормативе 110 тыс. км или 1; 2; 3 года | 30 мм | 27 мм | 24 мм |
| Толщина обода при нормативе 150 тыс. км или 1,5; 2,5 года | 40 мм | 35 мм | 27 мм |
| Толщина обода при нормативе 160 тыс. км или 2; 3 года | 40 мм | 35 мм | 27 мм |
| Толщина обода при нормативе 210 тыс. км или 2; 3 года | 55 мм | 45 мм | 27 мм |
| Толщина гребня | 29,0–33,0 мм | 29,0–33,0 мм | 26,0–33,0 мм |
| Равномерный прокат | не более 3,0 мм | не более 5,0 мм | не более 7,0 мм |

Для цистерн при КР/КРП и ДР по равномерному прокату может применяться значение 2,0 мм.

6. Местные дефекты поверхности катания

| Дефект | КР и КРП | ДР | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Неравномерный прокат у подкатываемых колесных пар | не допускается | не допускается | до 1,0 мм |
| Неравномерный прокат у колесных пар, не выкатываемых из-под вагона | не допускается | не допускается | до 1,5 мм |
| Кольцевая выработка шириной до 10,0 мм | не допускается | до 0,5 мм | до 0,5 мм |
| Навар | не допускается | не допускается | до 0,5 мм |
| Ползун | не допускается | не допускается | до 0,5 мм |
| Выщербина без трещин длиной до 15,0 мм | не допускается | не допускается | до 1,0 мм |

7. Дефекты средней части оси

| Дефект | КР и КРП | ДР | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Забоины и вмятины на средней части оси | не допускаются | не допускаются | до 2,0 мм |
| Протертости на средней части оси | не допускаются | не допускаются | до 2,5 мм |

8. Наименьшие допускаемые диаметры частей осей

| Нагрузка от оси на рельсы | Шейка | Предподступичная часть | Подступичная часть | Средняя часть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 kN / 25,0 тс | 150,045 мм | 185,066 мм | 196,0 мм | 175,0 мм |
| 223–228 kN / 22,75–23,50 тс | 130,005 мм | 165,075 мм или 165,020 мм | 184,0 мм | 167,0 мм или 160,0 мм |
| 172–221 kN / 17,5–22,5 тс | 130,005 мм | 165,075 мм или 165,020 мм | 182,0 мм | 167,0 мм или 160,0 мм |

165,075 мм применяется при использовании подшипников кассетного типа; 165,020 мм — при использовании сдвоенных и цилиндрических роликовых подшипников; 167,0 мм — для осей с цилиндрической средней частью; 160,0 мм — для осей с конусообразной средней частью.

9. Требования по среднему ремонту колесных пар

При выпуске вагонов из КР и КРП под них должны подкатываться колесные пары, прошедшие средний ремонт.

При выпуске вагонов из всех видов ремонта под них должны подкатываться колесные пары, срок очередного среднего ремонта которых не истекает в межремонтный период вагонов.

Работник должен запомнить

По разделу 22 работник должен четко усвоить:

При выпуске вагона из ремонта колесная пара должна соответствовать требованиям по дефектам, маркировке, срокам ремонта и геометрическим параметрам.

Колесные пары с просроченным средним ремонтом или нечитаемыми обязательными знаками не допускаются.

Разность диаметров колес контролируется в одной колесной паре, в одной тележке и в двух тележках.

Толщина обода зависит от вида ремонта и межремонтного норматива вагона.

Для КР/КРП и ДР требования строже, чем для ТР.

Ползуны, навары, выщербины и неравномерный прокат допускаются только в строго ограниченных случаях.

Минимальные диаметры частей осей проверяются по таблице 22.2.

При КР и КРП под вагон должны подкатываться колесные пары, прошедшие средний ремонт.

Срок очередного среднего ремонта колесной пары не должен истекать в межремонтный период вагона.