25-BO‘LIM. BUKSA UZELLARI DETALLARINI TA’MIRLASH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga buksa uzeli detallarini ta’mirlash, silindrik rolikli podshipniklarni ko‘rikdan o‘tkazish, nosozliklarni aniqlash, yaroqli va yaroqsiz detallarni ajratish hamda ta’mir hajmini belgilash tartibini tushuntirishdan iborat.

Buksa uzeli ta’mirida eng muhim masala — podshipniklar, buksa korpusi, qopqoqlar, labirint halqa, torsevoye kreplenie elementlari va zichlama joylarini noto‘g‘ri baholamaslikdir. Detal tashqi ko‘rinishda butun bo‘lib ko‘rinishi mumkin, lekin uning ishchi yuzasida yoriq, ezilish, zadir, yeyilish, korroziya, deformatsiya yoki metall zarrachalari bilan bog‘liq ichki shikast bo‘lishi mumkin.

Xodim shuni aniq bilishi kerak: buksa uzeli detallarini ta’mirlash “yuvib qayta yig‘ish” emas. Har bir detal yuviladi, quritiladi, ko‘rikdan o‘tkaziladi, kerak bo‘lsa НКdan o‘tkaziladi, nosozligi RD jadvali bo‘yicha aniqlanadi va shundan keyingina ta’mirga yoki brakka ajratiladi.

1. Podshipniklarni ko‘rikdan o‘tkazish qachon bajariladi?

RD bo‘yicha silindrik rolikli podshipniklarni ko‘rikdan o‘tkazish, ta’mirlash va komplektlash ularni yuvish va quritishdan keyin bajariladi. Bu ishlar oldingi bo‘limlardagi umumiy tayyorgarlik talablariga amal qilingan holda bajariladi.

| Bosqich | Mazmuni |
| --- | --- |
| Yuvish | Eski moy, kir, metall zarrachalari va iflosliklar olib tashlanadi |
| Quritish | Namlik qolmasligi ta’minlanadi |
| Ko‘rik | Halqa, rolik, separator va ishchi yuzalar tekshiriladi |
| Nosozlikni aniqlash | V ilova, V.1-jadval bo‘yicha bajariladi |
| Ta’mir hajmini belgilash | Detal yaroqli, ta’mirlanadigan yoki brak qilinadigan guruhga ajratiladi |

2. Nosozliklar qaysi jadval bo‘yicha aniqlanadi?

RD bo‘yicha podshipnik detallari nosozliklari, ularni bartaraf etish usullari va talab etiladigan ta’mir hajmi V ilova, V.1-jadval bo‘yicha aniqlanadi.

| Aniqlanadigan narsa | Qaysi asosda belgilanadi |
| --- | --- |
| Podshipnik nosozligi turi | V.1-jadval |
| Nuqson belgisi | V.1-jadvaldagi tavsif |
| Bartaraf etish usuli | V.1-jadvaldagi ko‘rsatma |
| Ta’mir hajmi | Detal holati va jadval talabi bo‘yicha |

Bu shuni bildiradiki, xodim podshipnikdagi nuqsonni o‘zicha nomlamaydi. Masalan, “ozgina tirnalgan”, “ishlab ketadi”, “mayda dog‘” kabi baholar yetarli emas. Nuqson RD bo‘yicha aniq nomlanishi va unga mos qaror qabul qilinishi kerak.

3. Qaysi podshipnik detallariga e’tibor beriladi?

Buksa uzeli ta’mirida quyidagi podshipnik detallari alohida baholanadi:

| Detal | Tekshiriladigan holatlar |
| --- | --- |
| Ichki halqa | Ishchi yuza, o‘tirish yuzasi, yoriq, zadir, yeyilish |
| Tashqi halqa | Ishchi yo‘lakcha, tashqi silindrik yuza, yoriq, deformatsiya |
| Roliklar | Silindrik yuza, uchlar, ezilish, yoriq, qirilish |
| Separator | Deformatsiya, sinish, uyalar yeyilishi |
| Yassi upor halqa | Ishchi yuzalar, ezilish, yoriq, deformatsiya |
| Zichlama elementlari | Shikast, qattiqlashish, moy chiqish izlari |
| Moy qoldiqlari | Metall zarrachalari, suv, kuyish belgisi |

4. Ichki halqalarni ko‘rikdan o‘tkazish

Ichki halqa o‘q bo‘yniga presslab o‘rnatiladigan va roliklar bilan bevosita ishlaydigan detal hisoblanadi. Shu sababli uning ishchi yuzasi, bortlari, faskalari va o‘tirish yuzasi alohida tekshiriladi.

| Nuqson | Xavfi |
| --- | --- |
| Yoriq | Halqa sinishi yoki podshipnik buzilishi mumkin |
| Zadir | Roliklar silliq dumalashiga xalaqit beradi |
| Ezilish | Yuklama notekis taqsimlanadi |
| Korroziya | Ishchi yuzani yemiradi |
| O‘tirish yuzasi shikasti | Halqa o‘q bo‘ynida to‘g‘ri turmaydi |
| Qizish izlari | Metall xossalari o‘zgargan bo‘lishi mumkin |

Ichki halqada jiddiy yoriq, ishchi yuzada chuqur shikast yoki o‘tirish yuzasida ruxsat etilmaydigan deformatsiya bo‘lsa, bunday halqa qayta ishlatishga ruxsat etilmaydi.

5. Tashqi halqalarni ko‘rikdan o‘tkazish

Tashqi halqa buksa korpusiga o‘tiradi va ichki tomondan roliklar bilan ishlaydi. Shuning uchun uning ichki yo‘lakchasi va tashqi o‘tirish yuzasi birdek muhim.

| Tekshiriladigan joy | Nima uchun muhim |
| --- | --- |
| Ichki ishchi yo‘lakcha | Roliklar shu yuzada dumalaydi |
| Tashqi silindrik yuza | Buksa korpusiga o‘tiradi |
| Torc yuzalari | Podshipnik joylashuvi va yon tayanchga ta’sir qiladi |
| Bortlar | Roliklar yo‘nalishini saqlaydi |

Tashqi halqada yoriq, chuqur qirilish, deformatsiya yoki rolik yo‘lakchasida ruxsat etilmaydigan nuqson aniqlansa, u brakka chiqariladi.

6. Roliklarni ko‘rikdan o‘tkazish

Roliklar podshipnikda asosiy yukni qabul qiluvchi elementlardir. Rolik yuzasidagi kichik nuqson ham buksa qizishi, shovqin, vibratsiya va podshipnikning muddatidan oldin ishdan chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

| Nuqson | Xavfi |
| --- | --- |
| Silindrik yuzada yoriq | Rolik sinishi mumkin |
| Chuqurcha yoki qirilish | Dumalash notekis bo‘ladi |
| Ezilish | Kontakt yuklamasi oshadi |
| Korroziya dog‘i | Yuzaning yemirilishi boshlanadi |
| Uch qismidagi shikast | Separator va halqa bilan ishqalanish buziladi |

Roliklar ko‘rikda alohida aylantirib tekshiriladi. Shubhali joylar bo‘lsa, belgilangan НК usullari qo‘llanadi.

7. Separatorni ko‘rikdan o‘tkazish

Separator roliklarni bir-biridan ajratib, ularning to‘g‘ri joylashishini ta’minlaydi. Separator shikastlansa, roliklar noto‘g‘ri harakat qiladi, podshipnik qiziydi va klinlanish xavfi paydo bo‘ladi.

| Nuqson | Natija |
| --- | --- |
| Separator deformatsiyasi | Roliklar qiyshayadi |
| Uyalar yeyilishi | Roliklar bo‘sh joylashadi |
| Sinish yoki yoriq | Podshipnik ishga yaroqsiz bo‘ladi |
| Metall ezilishi | Rolik aylanishi buziladi |
| Begona zarracha yopishishi | Dumalash yuzalari shikastlanadi |

Separator holati faqat tashqi ko‘rinish bilan emas, roliklarning erkin joylashuvi va aylanishi bilan ham baholanadi.

8. Buksa korpusini ta’mirga baholash

Buksa korpusi podshipniklarni joyida ushlab turuvchi asosiy detal hisoblanadi. Uning ichki o‘tirish yuzalari, qopqoq o‘rnatiladigan joylari, bolt teshiklari va tashqi yuzalari tekshiriladi.

| Tekshiriladigan joy | Baholash mazmuni |
| --- | --- |
| Ichki o‘tirish yuzasi | Podshipnik tashqi halqasi to‘g‘ri o‘tirishi kerak |
| Qopqoq o‘rnatiladigan yuzalar | Zichlik va mahkamlashga ta’sir qiladi |
| Bolt teshiklari | Rezba va mahkamlash ishonchliligi tekshiriladi |
| Tashqi korpus yuzasi | Yoriq, sinish, zarba izi bo‘lmasligi kerak |
| Moy va zichlama joylari | Moy chiqishi va kirish xavfi baholanadi |

Buksa korpusida yoriq, podshipnik o‘tirish yuzasining jiddiy shikasti yoki bolt teshiklarining ruxsat etilmaydigan buzilishi aniqlansa, korpus qayta ishlatishga ruxsat etilmaydi.

9. Qopqoqlar, shaybalar va boltlarni ta’mirga baholash

Buksa uzelida qopqoqlar va torsevoye kreplenie elementlari ham alohida tekshiriladi.

| Detal | Tekshiriladigan holat |
| --- | --- |
| Smotrovoy qopqoq | Yoriq, ezilish, o‘tirish yuzasi, teshiklar |
| Mahkamlovchi qopqoq | Deformatsiya, yoriq, zich o‘tirishi |
| Stopor shayba | Yaproqlari sinmagan, deformatsiya yo‘q |
| Tarelkasimon shayba | Elastikligi va shakli saqlangan |
| M20/M24/M12 boltlar | Rezba, kallak, cho‘zilish yoki shikast |
| M110 gayka | Rezba va tayanch yuzasi yaroqli |

Bu detallar mayda ko‘rinishi mumkin, lekin buksa uzelining mahkam turishi aynan ular orqali ta’minlanadi.

10. Zichlama va rezina elementlarni baholash

Zichlama elementlari buksa ichiga suv, chang va ifloslik kirishini kamaytiradi hamda moyning tashqariga chiqib ketishini cheklaydi.

| Nuqson | Natija |
| --- | --- |
| Rezina qattiqlashgan | Zichlash sifati pasayadi |
| Yoriq yoki uzilish | Moy chiqishi mumkin |
| Deformatsiya | Qopqoq yoki korpusga to‘g‘ri o‘tirmaydi |
| Moy va kir bilan shishish | Material xossasi buzilgan bo‘lishi mumkin |

Zichlama elementlari shubhali bo‘lsa, ularni “yana ishlaydi” deb qoldirish xavfli. Bunday detallar ko‘pincha almashtiriladi.

11. Ta’mir yoki brak qarori qanday qabul qilinadi?

Detal bo‘yicha qaror quyidagi tartibda qabul qilinadi:

| Qaror | Qachon qo‘llanadi |
| --- | --- |
| Qayta ishlatish | Nuqson yo‘q, o‘lcham va yuzalar me’yorda |
| Ta’mirlash | RD ruxsat etgan nuqsonlar bartaraf etilishi mumkin |
| Komplektlash | Podshipnik detallari mos holatda yig‘iladi |
| Almashtirish | Detalni ta’mirlash iqtisodiy yoki texnik jihatdan maqsadga muvofiq emas |
| Brak | Yoriq, sinish, chuqur shikast yoki ruxsat etilmaydigan deformatsiya mavjud |

Xodim eslab qolishi kerak: podshipnik va buksa detallarida “mayli, ishlaydi” degan qaror qabul qilinmaydi. Har bir qaror RD talabiga asoslanadi.

12. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

- Detallar yuviladi va quritiladi.

- Podshipniklar, buksa korpusi va boshqa detallar alohida joylashtiriladi.

- Podshipnik halqalari, roliklar, separator va upor halqa ko‘rikdan o‘tkaziladi.

- Buksa korpusi ichki va tashqi yuzalari tekshiriladi.

- Qopqoqlar, boltlar, shaybalar va boshqa mahkamlash elementlari tekshiriladi.

- Zichlama elementlari baholanadi.

- Shubhali podshipnik detallariga НК qo‘llanadi.

- Nosozlik turi V.1-jadval bo‘yicha aniqlanadi.

- Detallar yaroqli, ta’mirlanadigan yoki brak guruhiga ajratiladi.

- Yaroqli detallar komplektlanadi.

- Ta’mirlangan yoki almashtirilgan detallar qayta ko‘rikdan o‘tkaziladi.

- Natija hujjatlashtiriladi.

13. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — podshipnikni faqat tashqi ko‘rinishi bo‘yicha yaroqli deb qabul qilish.

Ikkinchi xato — yuvilmagan yoki to‘liq quritilmagan detalni ko‘rikdan o‘tkazish.

Uchinchi xato — rolik yuzasidagi mayda qirilishni oddiy holat deb baholash.

To‘rtinchi xato — separator uyalaridagi yeyilishni nazorat qilmaslik.

Beshinchi xato — buksa korpusi ichki o‘tirish yuzalariga e’tibor bermaslik.

Oltinchi xato — bolt va stopor elementlarini “mayda detal” deb e’tiborsiz qoldirish.

Yettinchi xato — nosozlik turini V.1-jadvalga bog‘lamasdan hujjatga yozish.

Xodim eslab qolishi kerak

25-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

Podshipniklarni ko‘rikdan o‘tkazish, ta’mirlash va komplektlash faqat yuvish va quritishdan keyin bajariladi.

Podshipnik nosozliklari va ularni bartaraf etish usullari V ilova, V.1-jadval bo‘yicha aniqlanadi.

Ichki halqa, tashqi halqa, rolik, separator, upor halqa va zichlama elementlari alohida tekshiriladi.

Buksa korpusi ichki o‘tirish yuzalari, qopqoq joylari va bolt teshiklari nazorat qilinadi.

Yoriq, chuqur zadir, sinish, kuchli deformatsiya yoki ishchi yuzadagi xavfli shikast brakka sabab bo‘ladi.

Ta’mirlangan detal qayta ko‘rikdan o‘tmasdan montajga yuborilmaydi.

25-БЎЛИМ. БУКСА УЗЕЛЛАРИ ДЕТАЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга букса узели деталларини таъмирлаш, цилиндрик роликли подшипникларни кўрикдан ўтказиш, носозликларни аниқлаш, яроқли ва яроқсиз деталларни ажратиш ҳамда таъмир ҳажмини белгилаш тартибини тушунтиришдан иборат.

Букса узели таъмирида энг муҳим масала — подшипниклар, букса корпуси, қопқоқлар, лабиринт ҳалқа, торцевое крепление элементлари ва зичлама жойларини тўғри баҳолашдир.

1. Подшипникларни кўрикдан ўтказиш қачон бажарилади?

РД бўйича цилиндрик роликли подшипникларни кўрикдан ўтказиш, таъмирлаш ва комплектлаш уларни ювиш ва қуритишдан кейин бажарилади.

| Босқич | Мазмуни |
| --- | --- |
| Ювиш | Эски мой, кир ва металл заррачалари олиб ташланади |
| Қуритиш | Намлик қолмаслиги таъминланади |
| Кўрик | Ҳалқа, ролик, сепаратор ва ишчи юзалар текширилади |
| Носозликни аниқлаш | В илова, В.1-жадвал бўйича |
| Таъмир ҳажмини белгилаш | Яроқли, таъмирланадиган ёки брак гуруҳига ажратилади |

2. Носозликлар қайси жадвал бўйича аниқланади?

Подшипник деталлари носозликлари, уларни бартараф этиш усуллари ва таъмир ҳажми В илова, В.1-жадвал бўйича белгиланади.

| Аниқланадиган ҳолат | Асос |
| --- | --- |
| Подшипник носозлиги тури | В.1-жадвал |
| Нуқсон белгиси | В.1-жадвалдаги тавсиф |
| Бартараф этиш усули | В.1-жадвалдаги кўрсатма |
| Таъмир ҳажми | Детал ҳолатига қараб |

3. Қайси деталлар текширилади?

| Детал | Текшириладиган ҳолат |
| --- | --- |
| Ички ҳалқа | Ишчи юза, ўтириш юзаси, ёриқ, задир |
| Ташқи ҳалқа | Ишчи йўлакча, ташқи юза, ёриқ, деформация |
| Роликлар | Цилиндрик юза, эзилиш, қирилиш, ёриқ |
| Сепаратор | Деформация, синиш, уялар ейилиши |
| Ясси упор ҳалқа | Ишчи юзалар, эзилиш, ёриқ |
| Зичлама элементлари | Шикаст, мой чиқиш излари |
| Мой қолдиқлари | Металл заррачалари, сув, куйиш белгиси |

4. Ички ва ташқи ҳалқаларни баҳолаш

Ички ҳалқа ўқ бўйнига ўтиради ва роликлар билан ишлайди. Ташқи ҳалқа эса букса корпусига ўтиради ва ички томондан роликлар йўлакчаси вазифасини бажаради.

| Нуқсон | Хавфи |
| --- | --- |
| Ёриқ | Ҳалқа синиши мумкин |
| Задир | Роликлар силлиқ думалашига халақит беради |
| Эзилиш | Юклама нотекис тақсимланади |
| Коррозия | Ишчи юза емирилади |
| Қизиш излари | Металл хоссаси бузилган бўлиши мумкин |

5. Ролик ва сепараторни баҳолаш

| Детал | Хавфли ҳолат |
| --- | --- |
| Ролик | Ёриқ, қирилиш, чуқурча, коррозия |
| Сепаратор | Деформация, синиш, ролик уяларининг ейилиши |

Ролик юзасидаги кичик нуқсон ҳам букса қизиши, шовқин, вибрация ва подшипник ишдан чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

6. Букса корпусини баҳолаш

| Текшириладиган жой | Мазмуни |
| --- | --- |
| Ички ўтириш юзаси | Подшипник ташқи ҳалқаси тўғри ўтириши керак |
| Қопқоқ ўрнатиш юзалари | Зичлик ва маҳкамлашга таъсир қилади |
| Болт тешиклари | Резба ва маҳкамлаш ишончлилиги |
| Ташқи корпус юзаси | Ёриқ, синиш, зарба изи бўлмаслиги керак |
| Мой ва зичлама жойлари | Мой чиқиши ва кириш хавфи баҳоланади |

7. Қопқоқлар ва торцевое крепление деталлари

| Детал | Текшириладиган ҳолат |
| --- | --- |
| Смотровой қопқоқ | Ёриқ, эзилиш, ўтириш юзаси |
| Маҳкамловчи қопқоқ | Деформация, ёриқ, зич ўтириши |
| Стопор шайба | Япроқлари синмаган бўлиши керак |
| Тарелкасимон шайба | Шакли ва эластиклиги сақланган |
| Болтлар | Резба, каллак, чўзилиш ёки шикаст |
| M110 гайка | Резба ва таянч юзаси яроқли |

8. Таъмир ёки брак қарори

| Қарор | Қачон қўлланади |
| --- | --- |
| Қайта ишлатиш | Нуқсон йўқ, ўлчам ва юзалар меъёрда |
| Таъмирлаш | РД рухсат этган нуқсонлар бартараф этилади |
| Комплектлаш | Подшипник деталлари мос ҳолда йиғилади |
| Алмаштириш | Детални таъмирлаш мақсадга мувофиқ эмас |
| Брак | Ёриқ, синиш, чуқур шикаст ёки деформация мавжуд |

9. Ходим кўп адаштирадиган жойлар

Биринчи хато — подшипникни фақат ташқи кўриниши бўйича яроқли деб қабул қилиш.

Иккинчи хато — ювилмаган ёки қуритилмаган детални кўрикдан ўтказиш.

Учинчи хато — ролик юзасидаги майда қирилишни эътиборсиз қолдириш.

Тўртинчи хато — сепаратор уяларидаги ейилишни назорат қилмаслик.

Бешинчи хато — букса корпуси ички ўтириш юзаларини текширмаслик.

Олтинчи хато — болт ва стопор элементларини майда детал деб эътиборсиз қолдириш.

Еттинчи хато — носозлик турини В.1-жадвалга боғламасдан ҳужжатга ёзиш.

Ходим эслаб қолиши керак

25-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Подшипникларни кўрикдан ўтказиш, таъмирлаш ва комплектлаш фақат ювиш ва қуритишдан кейин бажарилади.

Подшипник носозликлари ва уларни бартараф этиш усуллари В илова, В.1-жадвал бўйича аниқланади.

Ички ҳалқа, ташқи ҳалқа, ролик, сепаратор, упор ҳалқа ва зичлама элементлари алоҳида текширилади.

Букса корпуси, қопқоқлар ва торцевое крепление деталлари ҳам назоратдан ўтказилади.

Ёриқ, синиш, чуқур задир ёки ишчи юзадаги хавфли шикаст бракка сабаб бўлади.

РАЗДЕЛ 25. РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ БУКСОВЫХ УЗЛОВ

Русский язык

Цель занятия

Цель данного занятия — объяснить работнику порядок ремонта деталей буксовых узлов: осмотр, ремонт и комплектацию цилиндрических роликовых подшипников, определение неисправностей, выбор способа устранения дефектов и определение объема ремонта.

1. Общие требования

Осмотр, ремонт и комплектацию цилиндрических роликовых подшипников производят после их обмывки и просушки с соблюдением требований подготовки деталей к монтажу.

2. Определение неисправностей

Осмотр деталей подшипников, определение вида неисправностей и дефектов, способы их устранения и объем требуемого ремонта выполняют согласно таблице В.1 приложения В.

3. Что проверяют при ремонте

| Деталь | Что проверяют |
| --- | --- |
| Внутреннее кольцо | Рабочие поверхности, посадочную поверхность, трещины, задиры |
| Наружное кольцо | Дорожку качения, наружную поверхность, торцы |
| Ролики | Цилиндрическую поверхность, торцы, следы износа |
| Сепаратор | Деформацию, изломы, износ гнезд |
| Упорное кольцо | Рабочие поверхности, трещины, деформацию |
| Корпус буксы | Посадочные поверхности, резьбы, крышечные места |
| Крышки | Трещины, деформации, состояние посадочных поверхностей |
| Детали торцевого крепления | Болты, шайбы, гайки, стопорные элементы |

4. Практический порядок

- Детали обмывают и просушивают.

- Подшипники разбирают или комплектуют согласно технологии.

- Кольца, ролики и сепараторы осматривают.

- При необходимости выполняют НК.

- Дефекты сопоставляют с таблицей В.1.

- Определяют способ устранения дефекта.

- Детали сортируют на годные, ремонтируемые и бракуемые.

- Годные детали комплектуют.

- Результаты оформляют в установленной документации.

5. Типичные ошибки

Первая ошибка — осматривать подшипник до полной очистки и просушки.

Вторая ошибка — не связывать обнаруженный дефект с таблицей В.1.

Третья ошибка — оставлять в работе кольца с трещинами, задиры на рабочих поверхностях или поврежденные ролики.

Четвертая ошибка — не проверять сепаратор и упорное кольцо.

Пятая ошибка — считать болты, шайбы и крышки второстепенными деталями.

Работник должен запомнить

По разделу 25 работник должен четко усвоить:

Осмотр и ремонт цилиндрических роликовых подшипников выполняют только после обмывки и просушки.

Вид неисправностей, способы устранения и объем ремонта определяют по таблице В.1 приложения В.

Проверяются не только подшипники, но и корпус буксы, крышки, упорные кольца, стопорные элементы и болты.

Детали с трещинами, серьезными задирами, деформациями и повреждениями рабочих поверхностей не допускаются к монтажу.