27-BO‘LIM. G‘ILDIRAK JUFTLIKLARI, BUKSA UZELLARI VA PODSHIPNIKLARNI SAQLASH HAMDA TRANSPORTIROVKA QILISH

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildirak juftliklari, podshipniklar, buksa korpuslari va buksa uzeli detallarini ta’mirdan keyin yoki montajgacha to‘g‘ri saqlash, konservatsiya qilish va transportirovka qilish talablarini tushuntirishdan iborat.

Saqlash va tashish oddiy “omborga qo‘yish” yoki “boshqa sexga yuborish” emas. Agar detal noto‘g‘ri saqlansa, yuzalarda korroziya paydo bo‘ladi, podshipnik ichiga chang yoki namlik kiradi, o‘q bo‘yni shikastlanadi, stupitsa teshigi zanglaydi yoki moylash materiali o‘z xususiyatini yo‘qotadi. Bunday holatda keyingi montaj sifati pasayadi va buksa uzelida qizish, yeyilish yoki nosozlik paydo bo‘lishi mumkin.

1. Saqlashda asosiy xavf nima?

| Xavf | Natija |
| --- | --- |
| Namlik tushishi | Korroziya, zang, moy xususiyati buzilishi |
| Chang va metall zarrachalari | Podshipnik ishchi yuzalari shikastlanishi |
| Detallarni ochiq holda qoldirish | O‘q bo‘yni, podshipnik va stupitsa yuzalari ifloslanadi |
| Noto‘g‘ri moy ishlatish | Himoya yetarli bo‘lmaydi |
| Saqlash muddatini hisobga olmaslik | Keraksiz korroziya yoki konservatsiya buzilishi |
| Detallarni urib yoki tashlab tashish | Halqa, rolik, o‘q bo‘yni yoki korpus shikastlanadi |

Xodim eslab qolishi kerak: toza va yaroqli detal noto‘g‘ri saqlansa, qisqa vaqt ichida montajga yaroqsiz bo‘lib qolishi mumkin.

2. Saqlash muddati bo‘yicha himoya materiali tanlash

RD talablariga ko‘ra detal turi va saqlash muddatiga qarab himoya materiali tanlanadi.

| Saqlash holati | Detal yoki uzel | Qo‘llanadigan material |
| --- | --- | --- |
| 1 sutkadan ortiq, 10 sutkadan kam | Silindrik rolikli podshipniklar, podshipniklarni korpusga o‘rnatish joylari, buksa korpusi ichki o‘tirish yuzalari va buksa detallari | ЭМПи-1 yoki К-Букс |
| 10 sutkadan ortiq | Silindrik rolikli podshipniklar, buksa korpusi ichki o‘tirish yuzalari va buksa detallari | Transformator moyi ГОСТ 982 yoki AU vereten moyi |
| 1 sutkadan ortiq, 10 sutkadan kam | G‘ildirak juftliklari va ularning elementlari | Transformator moyi ГОСТ 982 yoki AU vereten moyi |
| 10 sutkadan ortiq | G‘ildirak juftliklari va ularning elementlari | K-17 konservatsion moyi ГОСТ 10877 |

Bu jadval xodim uchun juda muhim: qisqa muddatli saqlash va uzoq muddatli saqlash uchun bir xil material ishlatilmaydi.

3. G‘ildirak juftliklarini saqlash

G‘ildirak juftliklari saqlanganda quyidagi yuzalar alohida himoya qilinadi:

| Himoya qilinadigan joy | Sabab |
| --- | --- |
| O‘q bo‘yinlari | Podshipnik o‘tiradigan mas’ul yuza |
| Predpodstupitsa qismi | Labirint halqa va buksa montajiga ta’sir qiladi |
| Podstupitsa qismi | G‘ildirak press birikmasi sifati uchun muhim |
| O‘q o‘rta qismi | Korroziya va charchash yoriqlarini oldini olish |
| Stupitsa teshigi | Presslab o‘rnatish yuzasi zanglamasligi kerak |

G‘ildirak juftligi yerga bevosita qo‘yilmaydi. U maxsus taglik, stend yoki tayanchda saqlanadi. O‘q bo‘yni va podshipnik o‘tiradigan yuzalar metallga urilmasligi, tirnalmasligi va ifloslanmasligi kerak.

4. Stupitsa teshiklarini saqlashda moylash

Yangi va eski yaroqli g‘ildiraklar bir sutkadan ortiq saqlansa, stupitsa teshiklari himoya moyi bilan moylanadi. RDda bu joy uchun oliyfa naturalnaya, termik ishlov berilgan kanop moyi, zig‘ir moyi yoki kungaboqar moyi ko‘rsatilgan.

Xodim eslab qolishi kerak: stupitsa teshigi zanglasa yoki ichiga kir tushsa, keyingi presslab o‘rnatishda natyag va press birikmasi sifati buziladi.

5. Podshipniklarni saqlash

Podshipniklar saqlanganda asosiy talab — ularni namlik, chang, zarba va begona zarrachalardan himoya qilish.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Podshipniklar quruq joyda saqlanadi | Namlik korroziyaga olib keladi |
| Ochiq holda qoldirilmaydi | Chang va metall zarrachalari tushmasligi kerak |
| Ishchi yuzalar himoyalanadi | Halqa, rolik va separatorlar shikastlanmasligi kerak |
| Belgilar saqlanadi | Markirovka va radial zazor yozuvlari o‘chmasligi kerak |
| Komplektlik buzilmaydi | Halqa, rolik, separator va boshqa qismlar aralashib ketmaydi |

Podshipnikni polga qo‘yish, ustma-ust tashlab qo‘yish, urib joylashtirish yoki ochiq holda qoldirish mumkin emas.

6. Buksa korpusi va buksa detallarini saqlash

Buksa korpusi, qopqoqlar, labirint halqa, stopor shayba, boltlar va boshqa detallar toza, quruq va tartibli holda saqlanadi.

| Detal | Saqlash talabi |
| --- | --- |
| Buksa korpusi | Ichki o‘tirish yuzasi zanglamasligi va tirnalmasligi kerak |
| Qopqoqlar | O‘tirish yuzalari va bolt teshiklari shikastlanmasligi kerak |
| Labirint halqa | Ishchi yuzalari himoyalangan bo‘lishi kerak |
| Bolt va shaybalar | Rezba, kallak va stopor joylari aralashib ketmasligi kerak |
| Rezina elementlar | Quruq, toza, deformatsiyasiz holatda saqlanadi |

Xodim mayda detallarni ham e’tiborsiz qoldirmasligi kerak. Bolt yoki shaybadagi kichik shikast ham torsevoye kreplenie ishonchliligiga ta’sir qiladi.

7. Transportirovka qilish talablari

Transportirovka vaqtida detallar zarbadan, tushib ketishdan, siljishdan, namlikdan va ifloslanishdan himoyalanadi.

| Tashiladigan obyekt | Talab |
| --- | --- |
| G‘ildirak juftligi | Maxsus moslama yoki tayanch bilan mahkamlanadi |
| O‘q bo‘yni | Urilish, tirnalish va korroziyadan himoyalanadi |
| Podshipnik | Konservatsiya qilingan va himoyalangan tarada bo‘ladi |
| Buksa korpusi | Ichki yuzasi yopiq va himoyalangan bo‘ladi |
| Mayda detallar | Alohida idish yoki belgilangan qutida tashiladi |

G‘ildirak juftligini kran bilan ko‘tarishda stroplar to‘g‘ri joylashtiriladi. O‘q bo‘yni, podstupitsa qismi yoki podshipnik o‘tiradigan yuzalar yuk ko‘tarish vositasi bilan shikastlanmasligi kerak.

8. Boshqa ta’mirlash korxonasiga yuboriladigan podshipniklar

Agar podshipniklar boshqa ta’mirlash korxonasiga yuborilsa, ular K-17 konservatsion moyi bilan konservatsiya qilinadi. Konservatsiyadan keyin podshipniklar parafinlangan qog‘ozga o‘raladi va atmosfera ta’siridan himoyalangan maxsus taraga joylashtiriladi. ГОСТ 9.014 talablariga mos ingibitorlangan plyonka bilan konservatsiya qilishga ham ruxsat etiladi.

Bu talabning maqsadi — tashish vaqtida podshipnikka suv, chang, atmosfera namligi va korroziya ta’sir qilmasligini ta’minlash.

9. Hujjat va identifikatsiya talablari

Saqlash va transportirovkada detal “kimniki” va “qaysi holatda” ekanligi aniq bo‘lishi kerak.

| Hujjat / belgi | Nima uchun kerak |
| --- | --- |
| Detal raqami | Identifikatsiya uchun |
| Ta’mir holati | Yaroqli, ta’mirda, brak yoki konservatsiyada ekanini bilish uchun |
| Saqlash sanasi | Saqlash muddatini nazorat qilish uchun |
| Qo‘llangan konservatsiya materiali | Keyingi ishlovda to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun |
| Mas’ul xodim belgisi | Javobgarlik va nazorat uchun |

Agar detalning holati noma’lum bo‘lsa, uni montajga yuborish mumkin emas. Avval ko‘rik va hujjat tekshiruvi bajariladi.

10. Ishlab chiqarishda amaliy ketma-ketlik

- Detal yoki uzel turi aniqlanadi.

- Uning holati belgilanadi: yaroqli, ta’mirlanadigan, konservatsiyadagi yoki transportirovkaga tayyor.

- Saqlash muddati aniqlanadi.

- Himoya materiali tanlanadi.

- Yuzalar tozalanadi va quritiladi.

- Belgilangan moy yoki konservatsion material surtiladi.

- Podshipniklar kerak bo‘lsa o‘raladi va taraga joylashtiriladi.

- G‘ildirak juftligi maxsus stend yoki tayanchga qo‘yiladi.

- Transportirovka vaqtida siljimasligi uchun mahkamlanadi.

- Hujjat va markirovka tekshiriladi.

- Saqlash muddati va holati nazorat qilinadi.

- Montajdan oldin konservatsiya qilingan yuzalar qayta ko‘rikdan o‘tkaziladi.

11. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — detalni “ertaga ishlatamiz” deb himoyasiz qoldirish.

Ikkinchi xato — saqlash muddati 10 sutkadan oshganini hisobga olmaslik.

Uchinchi xato — podshipnikni ochiq holda, changli joyda saqlash.

To‘rtinchi xato — g‘ildirak juftligini o‘q bo‘yni bilan tayanchga tekkizib qo‘yish.

Beshinchi xato — konservatsiya materiali o‘rniga oddiy moy ishlatish.

Oltinchi xato — transportirovka vaqtida podshipnik yoki buksa korpusini zarbadan himoyalamaslik.

Yettinchi xato — boshqa korxonaga yuboriladigan podshipnikni K-17 bilan konservatsiya qilmaslik.

Sakkizinchi xato — detal holatini hujjat yoki belgi bilan ajratmaslik.

Xodim eslab qolishi kerak

27-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

G‘ildirak juftliklari, podshipniklar va buksa detallarini saqlashda namlik, chang, metall zarrachalari va zarbadan himoya qilish kerak.

Saqlash muddati 1 sutkadan ortiq, 10 sutkadan kam yoki 10 sutkadan ortiq bo‘lishiga qarab himoya materiali tanlanadi.

Silindrik rolikli podshipniklar va buksa detallarida 1–10 sutka saqlashda ЭМПи-1 yoki К-Букс ishlatiladi.

10 sutkadan ortiq saqlashda podshipniklar va buksa detallari uchun transformator moyi yoki AU vereten moyi qo‘llanadi.

G‘ildirak juftliklari 1–10 sutka saqlanganda transformator moyi yoki AU vereten moyi bilan himoyalanadi.

G‘ildirak juftliklari 10 sutkadan ortiq saqlanganda K-17 konservatsion moyi qo‘llanadi.

Boshqa korxonaga yuboriladigan podshipniklar K-17 bilan konservatsiya qilinadi, parafinlangan qog‘ozga o‘raladi va himoyalangan tarada tashiladi.

Transportirovka vaqtida o‘q bo‘yni, podshipnik, buksa korpusi va labirint halqa ishchi yuzalari shikastlanmasligi kerak.

27-БЎЛИМ. ҒИЛДИРАК ЖУФТЛИКЛАРИ, БУКСА УЗЕЛЛАРИ ВА ПОДШИПНИКЛАРНИ САҚЛАШ ҲАМДА ТРАНСПОРТИРОВКА ҚИЛИШ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдирак жуфтликлари, подшипниклар, букса корпуслари ва букса узели деталларини таъмирдан кейин ёки монтажгача тўғри сақлаш, консервация қилиш ва транспортировка қилиш талабларини тушунтиришдан иборат.

1. Сақлашда асосий хавфлар

| Хавф | Натижа |
| --- | --- |
| Намлик тушиши | Коррозия ва занг |
| Чанг ва металл заррачалари | Подшипник ишчи юзаларининг шикастланиши |
| Очиқ ҳолда қолдириш | Юзалар ифлосланади |
| Нотўғри мой ишлатиш | Ҳимоя етарли бўлмайди |
| Детални уриб ташиш | Ҳалқа, ролик ёки ўқ бўйни шикастланади |

2. Сақлаш муддати бўйича материал танлаш

| Сақлаш ҳолати | Детал ёки узел | Қўлланадиган материал |
| --- | --- | --- |
| 1 суткадан ортиқ, 10 суткадан кам | Цилиндрик роликли подшипниклар, корпус буксы ички юзалари ва букса деталлари | ЭМПи-1 ёки К-Букс |
| 10 суткадан ортиқ | Подшипниклар, корпус буксы ички юзалари ва букса деталлари | Трансформатор мойи ГОСТ 982 ёки AU веретен мойи |
| 1 суткадан ортиқ, 10 суткадан кам | Ғилдирак жуфтликлари ва уларнинг элементлари | Трансформатор мойи ГОСТ 982 ёки AU веретен мойи |
| 10 суткадан ортиқ | Ғилдирак жуфтликлари ва уларнинг элементлари | К-17 консервацион мойи ГОСТ 10877 |

3. Ғилдирак жуфтликларини сақлаш

Ғилдирак жуфтликлари махсус стеллаж, таянч ёки мосламада сақланади. Ўқ бўйни, предподступица, подступица ва ступица тешиги занг, чанг ва механик шикастдан ҳимоя қилинади.

Ғилдирак жуфтлигини ерга бевосита қўйиш, ўқ бўйнини таянчга теккизиш ёки ишчи юзаларни очиқ қолдириш мумкин эмас.

4. Подшипникларни сақлаш

Подшипниклар қуруқ, тоза ва ҳимояланган ҳолда сақланади. Улар очиқ қолдирилмайди, чангли жойга қўйилмайди ва уриб ташилмайди.

| Талаб | Мазмуни |
| --- | --- |
| Қуруқ жой | Намлик коррозия келтиради |
| Ёпиқ тара | Чанг ва металл заррачалари тушмайди |
| Комплектлик | Ҳалқа, ролик ва сепараторлар аралашмайди |
| Маркировка | Белгилар ўчмаслиги керак |

5. Транспортировка қилиш

| Ташиладиган объект | Талаб |
| --- | --- |
| Ғилдирак жуфтлиги | Махсус таянчда маҳкамланади |
| Ўқ бўйни | Урилиш ва тирналишдан ҳимоя қилинади |
| Подшипник | Консервация қилинган ва тарада бўлади |
| Букса корпуси | Ички юзалари ҳимояланган бўлади |
| Майда деталлар | Алоҳида белгиланган қутида ташилади |

6. Бошқа корхонага юбориладиган подшипниклар

Бошқа таъмирлаш корхонасига юбориладиган подшипниклар К-17 консервацион мойи билан консервация қилинади. Кейин улар парафинланган қоғозга ўралади ва атмосфера таъсиридан ҳимояланган махсус тарага жойлаштирилади. ГОСТ 9.014 талабларига мос ингибиторланган плёнкадан фойдаланиш ҳам мумкин.

Ходим эслаб қолиши керак

27-бўлим бўйича ходим қуйидагиларни аниқ билиши керак:

Ғилдирак жуфтликлари, подшипниклар ва букса деталлари намлик, чанг, металл заррачалари ва зарбадан ҳимоя қилинади.

Сақлаш муддатига қараб ҳимоя материали танланади.

1–10 сутка сақлаш билан 10 суткадан ортиқ сақлаш талаби бир хил эмас.

Ғилдирак жуфтликлари 10 суткадан ортиқ сақланса, К-17 консервацион мойи қўлланади.

Подшипниклар бошқа корхонага юборилса, К-17 билан консервация қилинади ва ҳимояланган тарада ташилади.

РАЗДЕЛ 27. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОЛЕСНЫХ ПАР, БУКСОВЫХ УЗЛОВ И ПОДШИПНИКОВ

Русский язык

Цель занятия

Цель занятия — объяснить работнику требования к хранению, консервации и транспортированию колесных пар, подшипников, корпусов букс и деталей буксовых узлов.

1. Основные требования

При хранении и транспортировании необходимо исключить попадание влаги, пыли, металлических частиц, механические удары и смешивание деталей.

2. Материалы для хранения

| Условие | Деталь / узел | Материал |
| --- | --- | --- |
| Более 1 суток, но менее 10 суток | Цилиндрические роликовые подшипники, посадочные места в корпусах букс, внутренние поверхности корпусов букс и детали буксовых узлов | ЭМПи-1 или К-Букс |
| Более 10 суток | Цилиндрические роликовые подшипники, внутренние поверхности корпусов букс и детали буксовых узлов | Трансформаторное масло ГОСТ 982 или веретенное АУ |
| Более 1 суток, но менее 10 суток | Колесные пары и их элементы | Трансформаторное масло ГОСТ 982 или веретенное АУ |
| Более 10 суток | Колесные пары и их элементы | Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877 |

3. Транспортирование подшипников

Подшипники, направляемые на другие ремонтные предприятия, консервируют маслом К-17, заворачивают в парафинированную бумагу и укладывают в тару, защищенную от атмосферных воздействий. Допускается также применение ингибированной пленки по ГОСТ 9.014.

Работник должен запомнить

Детали нельзя хранить открытыми, влажными или загрязненными.

Срок хранения определяет выбор защитного материала.

Колесные пары и подшипники должны перевозиться так, чтобы исключить удары, коррозию и загрязнение.

Подшипники при отправке на другое предприятие обязательно консервируются и упаковываются в защищенную тару.