29-BO‘LIM. G‘ILDIRAK JUFTLIKLARI VA BUKSA UZELLARINI NAZORAT QILISH USULLARI

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildirak juftliklari va buksa uzellarini ta’mirlashda qo‘llanadigan nazorat usullari, o‘lchov vositalari, dopusk nazorati vositalari, moslamalar va asboblarning ahamiyatini tushuntirishdan iborat.

Nazorat qilish — bu faqat detalga qarab “yaroqli” yoki “yaroqsiz” deyish emas. Har bir o‘lcham, zazor, diametr, masofa, profil, radial bo‘shliq, presslash kuchi va geometrik holat belgilangan aniqlikdagi o‘lchov vositalari bilan tekshiriladi.

1. SI va SDK nima?

| Qisqartma | Mazmuni | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| SI | O‘lchov vositalari | Diametr, uzunlik, masofa, zazor, kuch va boshqa parametrlarni o‘lchaydi |
| SDK | Dopusk nazorati vositalari | Detal me’yorga mos yoki mos emasligini tekshiradi |
| Moslamalar | Texnologik yordamchi vositalar | Detalni to‘g‘ri ushlash, markazlash, tekshirishga yordam beradi |
| Asboblar | Ishchi va nazorat asboblari | Ta’mir va tekshiruv jarayonida ishlatiladi |

Xodim shuni bilishi kerak: noto‘g‘ri, sinmagan bo‘lsa ham, tekshiruvdan o‘tmagan o‘lchov asbobi bilan olingan natija ishonchli hisoblanmaydi.

2. Nazorat vositalariga qo‘yiladigan asosiy talab

RD bo‘yicha g‘ildirak juftliklari va buksa uzellarini ta’mirlashda kerakli o‘lchash aniqligini ta’minlaydigan SI, SDK, moslamalar va asboblar qo‘llanishi kerak.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Aniqlik | O‘lchov vositasi kerakli aniqlikni ta’minlashi kerak |
| Ishga yaroqlilik | Asbob nosoz, yeyilgan yoki shikastlangan bo‘lmasligi kerak |
| Tekshiruv / kalibrlash | Belgilangan muddatda tekshirilgan bo‘lishi kerak |
| Hujjat | Kalibrlash yoki tekshiruv belgisi bo‘lishi kerak |
| Mos qo‘llash | Har bir o‘lchov uchun o‘ziga mos asbob ishlatiladi |

3. O‘lchov vositalari nima uchun tekshiriladi?

RD bo‘yicha SI va SDK o‘lchashlar birligini ta’minlash bo‘yicha amal qiluvchi qonunlarga muvofiq tekshirilgan yoki kalibrlangan bo‘lishi kerak.

Bu talabning mazmuni shuki, har bir o‘lchov natijasi ishonchli bo‘lishi kerak. Masalan, noto‘g‘ri mikrometr bilan o‘q bo‘yni diametri o‘lchansa, yaroqli detal brakka chiqarilishi yoki aksincha, yaroqsiz detal montajga yuborilishi mumkin.

4. Qaysi parametrlar nazorat qilinadi?

| Nazorat qilinadigan parametr | Misol |
| --- | --- |
| O‘q bo‘yni diametri | Podshipnik o‘tirishi uchun |
| Podstupitsa diametri | Press birikmasi natyagini aniqlash uchun |
| Stupitsa teshigi diametri | G‘ildirakni presslashga tayyorlash uchun |
| G‘ildirak diametri | Kataniya doirasi bo‘yicha |
| Greben qalinligi | Rels bilan xavfsiz kontakt uchun |
| Gardish qalinligi | Ta’mirdan chiqarish talablariga mosligi uchun |
| Ichki yon yuzalar orasidagi masofa | G‘ildirak juftligi geometriyasi uchun |
| Radial zazor | Podshipnik montaji uchun |
| Presslash diagrammasi | Press birikmasi sifatini baholash uchun |

5. Amaliy ishda xodim bajaradigan tartib

- Qaysi parametr o‘lchanishi aniqlanadi.

- Shu parametrga mos o‘lchov vositasi tanlanadi.

- Asbobning tekshiruv yoki kalibrlash muddati ko‘riladi.

- Asbob toza va soz holatda ekanligi tekshiriladi.

- Detal yuzasi o‘lchovga tayyorlanadi.

- O‘lchov kamida belgilangan nuqtalarda bajariladi.

- Natija RD me’yorlari bilan solishtiriladi.

- Natija jurnal yoki hujjatga kiritiladi.

- Me’yordan chetga chiqish bo‘lsa, detal ta’mirga yoki brakka yuboriladi.

6. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — tekshiruv muddati o‘tgan asbob bilan o‘lchash.

Ikkinchi xato — har qanday o‘lchovga bitta asbobdan foydalanish.

Uchinchi xato — detal yuzasini tozalamasdan o‘lchash.

To‘rtinchi xato — bir nuqtada o‘lchab, butun detal bo‘yicha xulosa chiqarish.

Beshinchi xato — o‘lchov natijasini hujjatga yozmaslik.

Oltinchi xato — SDK yoki shablonni yeyilgan, shikastlangan holatda ishlatish.

Xodim eslab qolishi kerak

29-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

G‘ildirak juftliklari va buksa uzellarini ta’mirlashda faqat kerakli aniqlikni ta’minlaydigan SI, SDK, moslama va asboblar ishlatiladi.

SI va SDK tekshirilgan yoki kalibrlangan bo‘lishi kerak.

Nosoz, shikastlangan yoki tekshiruv muddati o‘tgan o‘lchov vositasi bilan o‘lchash mumkin emas.

O‘lchov natijasi detalning yaroqli yoki yaroqsizligini belgilaydi.

Nazorat natijasi hujjatlashtirilmasa, nazorat to‘liq bajarilgan hisoblanmaydi.

29-БЎЛИМ. ҒИЛДИРАК ЖУФТЛИКЛАРИ ВА БУКСА УЗЕЛЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдирак жуфтликлари ва букса узелларини таъмирлашда қўлланадиган назорат усуллари, ўлчов воситалари, допуск назорати воситалари, мосламалар ва асбобларнинг аҳамиятини тушунтиришдан иборат.

Асосий талаблар

Ғилдирак жуфтликлари ва букса узелларини таъмирлашда зарур ўлчаш аниқлигини таъминлайдиган ўлчов воситалари, допуск назорати воситалари, мосламалар ва асбоблар қўлланиши керак.

| Восита | Вазифаси |
| --- | --- |
| SI — ўлчов воситалари | Диаметр, масофа, зазор ва бошқа параметрларни ўлчайди |
| SDK — допуск назорати воситалари | Детал меъёрга мос ёки мос эмаслигини текширади |
| Мосламалар | Детални тўғри ушлаш ва текширишга ёрдам беради |
| Асбоблар | Таъмир ва назорат жараёнида ишлатилади |

SI ва SDK ўлчашлар бирлигини таъминлаш қонунларига мувофиқ текширилган ёки калибрланган бўлиши керак.

Ходим эслаб қолиши керак

Текширувдан ўтмаган асбоб билан ўлчаш мумкин эмас.

Ҳар бир параметр ўз асбоби билан ўлчанади.

Ўлчовдан олдин детал юзаси тозаланади.

Натижа РД меъёрлари билан солиштирилади.

Натижа ҳужжатга киритилмаса, назорат тўлиқ бажарилган ҳисобланмайди.

РАЗДЕЛ 29. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОЛЕСНЫХ ПАР И БУКСОВЫХ УЗЛОВ

Русский язык

Цель занятия

Цель занятия — объяснить работнику требования к средствам измерений, средствам допускового контроля, приспособлениям и инструментам, применяемым при ремонте колесных пар и буксовых узлов.

Основные положения

При ремонте колесных пар и буксовых узлов должны применяться средства измерений, средства допускового контроля, приспособления и инструменты, обеспечивающие необходимую точность измерений.

Средства измерений и средства допускового контроля должны быть поверены или откалиброваны в соответствии с действующими законами об обеспечении единства измерений.

Работник должен запомнить

Контроль выполняется только исправными и поверенными средствами.

Измерительный инструмент должен соответствовать контролируемому параметру.

Нельзя принимать решение о годности детали по результату, полученному неисправным или неповеренным инструментом.

Результаты контроля должны быть оформлены документально.