30-BO‘LIM. MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI TALABLARI

O‘zbek lotin

Dars maqsadi

Ushbu darsning maqsadi xodimga g‘ildirak juftliklari va buksa uzellarini ta’mirlash jarayonida mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi, yuk ko‘tarish ishlari, presslash ishlari, podshipnik montaji va elektr jihozlari bilan ishlashdagi asosiy xavfsizlik talablarini tushuntirishdan iborat.

G‘ildirak juftliklarini ta’mirlash sexida og‘ir yuklar, yuqori bosimli presslar, aylanuvchi uskunalar, qizdirilgan detallar, elektr jihozlari va moylash materiallari bilan ishlanadi. Shu sababli bu yerda kichik xato ham og‘ir jarohat, uskunaning buzilishi yoki avariya holatiga olib kelishi mumkin.

Xodim eslab qolishi kerak: texnika xavfsizligi — qo‘shimcha talab emas, balki ishlab chiqarishning majburiy qismi.

1. Ish boshlashdan oldingi xavfsizlik talablari

Ish boshlashdan oldin xodim:

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Maxsus kiyim kiyishi kerak | Kombinezon, qo‘lqop, kaska, himoya oyoq kiyimi |
| Ish joyini tekshirishi kerak | Pol sirpanchiq emasligi, ortiqcha buyum yo‘qligi |
| Asboblarni tekshirishi kerak | Shikastlangan yoki nosoz asbob ishlatilmaydi |
| Yuk ko‘tarish moslamalarini tekshirishi kerak | Strop, ilgak va traverslar soz bo‘lishi kerak |
| Elektr jihozlarini ko‘rishi kerak | Yerga ulash va simlar holati tekshiriladi |

Ish joyi yoritilgan, shamollatilgan va xavfsiz yurish uchun yetarli bo‘sh joyga ega bo‘lishi kerak.

2. G‘ildirak juftligini ko‘tarishda xavfsizlik

G‘ildirak juftligi og‘ir yuk hisoblanadi. Uni ko‘tarishda kran, travers va stroplar ishlatiladi.

| Xavfli holat | Taqiqlanadi |
| --- | --- |
| Yuk ostida turish | Qat’iyan mumkin emas |
| Nosoz strop ishlatish | Uzilish xavfi mavjud |
| O‘q bo‘yniga noto‘g‘ri strop tashlash | Ishchi yuzalar shikastlanadi |
| Yukni silkitib ko‘tarish | G‘ildirak juftligi tushib ketishi mumkin |
| Belgilanmagan signal bilan ishlash | Kran mashinisti noto‘g‘ri harakat qilishi mumkin |

Kran bilan ishlashda signal beruvchi xodim tayinlanadi. Yuk faqat belgilangan signal bo‘yicha ko‘tariladi.

3. Presslash ishlari xavfsizligi

Presslash vaqtida eng katta xavf — detalning chiqib ketishi yoki press kuchining noto‘g‘ri taqsimlanishi.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Press markazlanishi kerak | Detal qiyshaymasligi kerak |
| Himoya ekranlari ishlatiladi | Detal uchib chiqish xavfi kamayadi |
| Ruxsat etilgan bosimdan oshmaslik kerak | Press va detal shikastlanadi |
| Diagramma nazorat qilinadi | Presslash sifati kuzatiladi |
| Begona odam yaqinlashmaydi | Xavfli zona saqlanadi |

Press ishlayotganda qo‘lni yoki boshqa buyumni detal bilan press orasiga qo‘yish qat’iyan taqiqlanadi.

4. Podshipniklar bilan ishlashdagi xavfsizlik

Podshipniklar aniq ishlov berilgan detal hisoblanadi. Ularni urish, tashlash yoki iflos joyda ishlatish mumkin emas.

| Xavf | Natija |
| --- | --- |
| Podshipnikni urish | Halqa yoki rolik yorilishi mumkin |
| Metall bolg‘a ishlatish | Ishchi yuzalar shikastlanadi |
| Iflos qo‘l bilan montaj | Podshipnik ichiga chang tushadi |
| Qizdirilgan halqani noto‘g‘ri ushlash | Kuyish xavfi mavjud |

Qizdirilgan detallar bilan ishlaganda issiqqa chidamli qo‘lqop ishlatiladi.

5. Elektr xavfsizligi

Sexdagi ko‘p uskunalar elektr energiyasi bilan ishlaydi.

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| Yerga ulash bo‘lishi kerak | Tok urish xavfini kamaytiradi |
| Nam qo‘l bilan ishlash mumkin emas | Elektr zarbasi xavfi mavjud |
| Sim izolatsiyasi buzilgan bo‘lsa | Jihoz ishlatilmaydi |
| Nosoz uskunani yoqish taqiqlanadi | Yong‘in yoki tok urishi mumkin |

Elektr shkaflarini faqat ruxsat berilgan xodim ochishi mumkin.

6. Moylash materiallari bilan ishlash

Moy va konservatsion materiallar bilan ishlaganda ham ehtiyot chorasi kerak.

| Xavf | Natija |
| --- | --- |
| Moy polga to‘kilishi | Sirpanish va yiqilish |
| Yonuvchan materialga yaqin ishlash | Yong‘in xavfi |
| Teri bilan uzoq kontakt | Teri zararlanishi mumkin |
| Noto‘g‘ri saqlash | Material xossasi buziladi |

Moy to‘kilsa, darhol tozalanadi va polga qum yoki maxsus material sepiladi.

7. Yong‘in xavfsizligi

| Talab | Mazmuni |
| --- | --- |
| O‘t o‘chirgich mavjud bo‘lishi kerak | Ish joyida ko‘rinadigan joyda |
| Moy yonida ochiq olov taqiqlanadi | Yong‘in xavfi yuqori |
| Elektr nosozligi darhol xabar qilinadi | Yong‘in oldi olinadi |
| Evakuatsiya yo‘laklari yopilmaydi | Favqulodda chiqish uchun |

Har bir xodim yong‘in paytida kimga xabar berish va qaysi yo‘lak orqali chiqishni bilishi kerak.

8. Shaxsiy himoya vositalari

| Himoya vositasi | Vazifasi |
| --- | --- |
| Kaska | Boshni zarbadan himoya qiladi |
| Himoya ko‘zoynagi | Metall zarracha va changdan himoya |
| Qo‘lqop | Qo‘lni kesilish va kuyishdan himoya |
| Maxsus oyoq kiyimi | Og‘ir detal tushganda himoya |
| Maxsus kiyim | Moy va metall changidan himoya |

Himoya vositalarisiz ish bajarish taqiqlanadi.

9. Favqulodda holatda xodim nima qiladi?

- Ishni darhol to‘xtatadi.

- Jihozni xavfsiz holatga o‘tkazadi.

- Mas’ul shaxsga xabar beradi.

- Zarur bo‘lsa birinchi yordam ko‘rsatadi.

- Odamlarni xavfli zonadan chiqaradi.

- Yong‘in yoki elektr xavfi bo‘lsa, favqulodda tartib bo‘yicha harakat qiladi.

10. Xodim ko‘p adashtiradigan joylar

Birinchi xato — yuk ostida turish.

Ikkinchi xato — nosoz strop yoki asbob bilan ishlash.

Uchinchi xato — presslashda detal markazlanishini tekshirmaslik.

To‘rtinchi xato — podshipnikni bolg‘a bilan urib o‘rnatish.

Beshinchi xato — moy to‘kilgan joyni tozalamaslik.

Oltinchi xato — himoya vositalarisiz ishlash.

Yettinchi xato — elektr jihozidagi nosozlikni yashirish.

Xodim eslab qolishi kerak

30-bo‘lim bo‘yicha xodim quyidagilarni aniq bilishi kerak:

G‘ildirak juftliklari va buksa uzellari bilan ishlash xavfli ishlab chiqarish ishlari turiga kiradi.

Yuk ostida turish qat’iyan taqiqlanadi.

Presslash ishlari himoya choralariga rioya qilgan holda bajariladi.

Nosoz asbob, strop yoki elektr jihozi bilan ishlash mumkin emas.

Podshipnik va aniq ishlov berilgan detallarni urish yoki tashlash mumkin emas.

Moylash materiallari va elektr jihozlari bilan ishlashda yong‘in xavfsizligi talablariga amal qilinadi.

Shaxsiy himoya vositalari majburiy hisoblanadi.

30-БЎЛИМ. МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ ВА ТЕХНИКА ХАВФСИЗЛИГИ ТАЛАБЛАРИ

Ўзбек кирилл

Дарс мақсади

Ушбу дарснинг мақсади ходимга ғилдирак жуфтликлари ва букса узелларини таъмирлаш жараёнида меҳнат муҳофазаси, техника хавфсизлиги ва хавфли иш жараёнларида тўғри ҳаракат қилиш талабларини тушунтиришдан иборат.

Асосий хавфсизлик талаблари

| Талаб | Мазмуни |
| --- | --- |
| Махсус кийим | Комбинезон, қўлқоп, каска ва махсус оёқ кийими |
| Юк остида туриш | Қатъиян тақиқланади |
| Носоз асбоб | Ишлатиш мумкин эмас |
| Press ишлари | Ҳимоя экранлари билан бажарилади |
| Подшипник билан ишлаш | Уриб ўрнатиш мумкин эмас |
| Электр хавфсизлиги | Ерга улаш ва сим ҳолати текширилади |
| Moy bilan ishlash | Yong‘in xavfsizligi talablariga rioya qilinadi |

Ходим эслаб қолиши керак

Ҳимоя воситаларисиз ишлаш мумкин эмас.

Кран билан ишлашда хавфли зона сақланади.

Пресслашда деталнинг чиқиб кетиш хавфи ҳисобга олинади.

Подшипниклар аниқ детал ҳисобланади ва эҳтиётлик билан ишлатилади.

Ёнғин ва электр хавфсизлиги талаблари ишлаб чиқаришнинг мажбурий қисми ҳисобланади.

РАЗДЕЛ 30. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Русский язык

Цель занятия

Цель занятия — объяснить работнику основные требования охраны труда и техники безопасности при ремонте колесных пар и буксовых узлов.

Основные требования

Работник обязан использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила работы с грузоподъемными механизмами, прессами, подшипниками, электрическим оборудованием и смазочными материалами.

Основные опасности

| Опасность | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нахождение под грузом | Тяжелая травма или гибель |
| Работа неисправным инструментом | Повреждение деталей и травма |
| Нарушение правил прессовки | Выброс детали и авария |
| Удары по подшипнику | Разрушение подшипника |
| Неисправность электропроводки | Поражение током или пожар |
| Разлив масла | Падение и пожар |

Работник должен запомнить

Работа с колесными парами относится к опасным видам работ.

Запрещается находиться под поднятым грузом.

Все измерительные, подъемные и прессовые устройства должны быть исправны.

Подшипники нельзя устанавливать ударным способом.

При работе с электрическим оборудованием и смазочными материалами обязательно соблюдаются требования пожарной безопасности.

Средства индивидуальной защиты обязательны для всех работников.